# MEMS 麦克风电路

## 拓扑描述

由 MEMS 麦克风（电容式硅微机电麦克风，内部含 CMOS/JFET 阻抗变换缓冲）、偏置电源与去耦电容，以及 模拟支路的放大运放 A1（或 ADC 接口）与数字支路的 PDM/I²S 接口 组成。电路共有 5 个关键节点：节点① 供电节点 VDD（麦克风电源脚 VDD、偏置电源正端与去耦电容一端相连）；节点② 地节点 GND（麦克风地脚 GND、去耦电容另一端与系统地相连）；节点③ 信号输出节点 OUT（模拟型麦克风的 OUT 脚输出与声压成比例的模拟电压，经放大运放 A1 放大后送 ADC；数字型麦克风的数据脚 DATA/PDM 输出串行数据）；节点④ 时钟节点 CLK（数字型麦克风的时钟脚 BCLK/CLK 接主控提供的位时钟）；节点⑤ 声道选择节点（数字型麦克风的 L/R 选择脚用于决定左右声道）。

各元件管脚连接：MEMS 麦克风 电源脚 VDD 接节点①、地脚 GND 接节点②；模拟型 输出脚 OUT 接放大运放 A1 的一个输入端，放大后再送 ADC；数字型 时钟脚 BCLK/CLK 接节点④（主控时钟）、数据脚 DATA/PDM 接节点③（主控数据线）、L/R 选择脚接节点⑤；放大运放 A1（模拟支路）的一个输入端（IN+/IN−）接收麦克风输出、OUT 接 ADC 输入、正电源脚 V+ 接 +VCC、负电源脚 V− 接地（单电源时接地）；去耦电容 一端接节点①、另一端接节点②。

由此构成”MEMS 麦克风拾音、偏置去耦供电、模拟支路经运放放大送 ADC、数字支路以 PDM/I²S 输出”的传感与调理组态，将声压转换为可被主控电路采集的电信号。

## 工作原理

声波使 MEMS 振膜振动，振膜与背板构成的电容随声压变化，经内部阻抗变换（JFET/CMOS 缓冲）输出与声压成比例的电信号；数字型麦克风内部还集成了 ADC 并以 PDM 或 I²S 输出。

## 关键计算公式

- 灵敏度（声压-电压关系）：

Vout=S⋅p

- 灵敏度 dB 表示：

SdB=20log10Vout/p1 V/Pa

- 声压级与声压换算：

SPL=20log10pp0

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vout​ | 输出电压 | V |
| S​ | 灵敏度 | V/Pa |
| p​ | 声压 | Pa |
| p0​ | 参考声压（2×10−5） | Pa |
| SPL​ | 声压级 | dB |

## 元件调整影响

- 偏置电压纹波增大 → 输出噪声增大，需加强电源去耦。

- 去耦电容增大 → 电源干扰抑制更好，但占用面积增大。

- 后级增益增大 → 信号更强，但噪声与失真风险上升。

- 数字麦克风时钟频率升高 → 采样率升高，带宽更宽。

## 典型参数示例

- 灵敏度 S=−38 dBV（相对 1 V/Pa）：即 S=10−38/20≈12.6 mV/Pa。

- 声压 p=1 Pa（约 94 dB SPL）时输出 Vout=12.6 mV。

## 常见器件型号

- 模拟 MEMS 麦克风：SPH0641LM4H、INMP504。

- 数字 PDM 麦克风：INMP441、ICS-43434、SPH0645LM4H。

## 注意事项

- MEMS 麦克风底孔需密封良好，防止灰尘与水汽进入。

- 灵敏度与供电电压相关，需按数据手册电压供电。

- 数字麦克风需正确配置 PDM/I²S 时钟与左右声道选择。

## 参考资料

- Wikipedia: Microphone / MEMS microphone。

- TDK InvenSense INMP441 数据手册。

- Knowles SPH0641LM4H 数据手册。

材料收集者：杜文杰