# 振动传感器电路

## 拓扑描述

由 振动敏感元件（压电陶瓷片，或压阻/电容式 MEMS 加速度计、弹簧-磁体-线圈动圈式）、电荷放大器（运算放大器 A1、反馈电容 Cf、反馈电阻 Rf）、滤波与放大级 A2 及 ADC/比较器 组成。电路共有 5 个关键节点：节点① 传感信号节点（敏感元件的信号输出端，把机械振动转为电荷或电压）；节点② 反相输入节点（虚地）（敏感元件信号端、Cf 一端、Rf 一端与 A1 的反相输入端 IN− 相连）；节点③ 电荷放大输出节点（A1 的输出端 OUT 与 Cf、Rf 的另一端相连，输出与电荷成正比的 Vout）；节点④ 同相/地节点（A1 的同相输入端 IN+ 与敏感元件参考端共同接地 GND）；节点⑤ 调理输出节点（A2 的输出接 ADC/比较器输入）。

各元件管脚连接：敏感元件 信号端接节点①、参考端（另一端）接地；Cf 一端接节点②、另一端接节点③；Rf 一端接节点②、另一端接节点③（与 Cf 并联，为 A1 建立直流偏置）；A1 的 IN− 接节点②、IN+ 接节点④、OUT 接节点③、正电源脚 V+ 接 +VCC、负电源脚 V− 接 −VEE（单电源时接地）；滤波放大级 A2 的输入接节点③、输出接节点⑤，起带通/低通滤波与再放大作用；ADC/比较器 的输入接节点⑤，把模拟振动信号数字化或与阈值比较后输出。

由此构成”敏感元件把振动转为电荷，经 A1 电荷放大器（Cf、Rf 跨接输出与反相端、同相端接地）转换为电压，再经 A2 滤波放大后送 ADC/比较器”的压电式振动测量组态，其输出与输入电荷成正比，Vout=−QCf；压阻/电容式 MEMS 与动圈式仅前端敏感元件不同，调理链与此一致。

## 工作原理

压电式靠振动使压电材料受应力产生电荷，电荷放大器把电荷转为电压；MEMS 加速度计靠质量块位移改变差分电容，内部 ASIC 转为模拟或数字输出；调理电路滤除噪声后得到振动幅值与频率。

## 关键计算公式

- 压电电荷输出：

Q=d33⋅F

- 电荷放大器输出电压：

Vout=−QCf

- 加速度灵敏度换算：

Vout=S⋅a

- 振动频率（简谐）：

f=ω2π

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Q​ | 电荷 | C |
| d33​ | 压电电荷常数 | C/N |
| F​ | 作用力 | N |
| Cf​ | 反馈电容 | F |
| Vout​ | 输出电压 | V |
| S​ | 灵敏度 | V/(m/s²) |
| a​ | 加速度 | m/s² |
| f​ | 频率 | Hz |

## 元件调整影响

- 反馈电容 Cf 减小 → 电荷放大器增益增大，但低通带宽收紧。

- 加速度计量程增大（灵敏度降低） → 可测更大振动，但小信号分辨率下降。

- 高通滤波截止升高 → 抑制低频漂移，但丢失低频振动。

- 采样率提高 → 可解析更高频振动成分。

## 典型参数示例

- 压电电荷常数 d33=300 pC/N=300×10−12 C/N、力 F=1 N：Q=300×10−12 C。

- 电荷放大器 Cf=100 pF=100×10−12 F：Vout=300×10−12100×10−12=3 V。

## 常见器件型号

- MEMS 加速度计：ADXL345、ADXL335、MPU6050。

- 压电加速度计：常用：按需选型（如 IEPE 型）。

## 注意事项

- 压电式需极高输入阻抗的电荷放大器，线缆需低噪声且固定避免摩擦电噪声。

- MEMS 加速度计量程与带宽需匹配被测振动幅度与频率。

- 安装方式（刚性连接）直接影响测量频响，安装松动会引入谐振假峰。

## 参考资料

- Wikipedia: Accelerometer / Piezoelectric sensor。

- ADI ADXL345 数据手册。

- 《传感器与检测技术》教材。

材料收集者：杜文杰