# 接近开关电路

## 拓扑描述

由 接近敏感元件（电感式振荡线圈 L 与谐振电容 C，或电容式电极、光电对管、霍尔元件）、振荡/激励电路（振荡三极管 Qosc）、检测与比较电路（检波二极管 D、滤波电容 Cf、比较器 A1 及阈值分压电阻 R1/R2） 与 输出级（NPN/PNP 开集电极或推挽开关管 Q1、上拉电阻 Rp） 组成。电路共有 5 个关键节点：节点① 振荡谐振节点（L 与 C 并联的谐振回路，为振荡与检测核心）；节点② 检波滤波节点（振荡经 D 检波、Cf 滤波后的幅度检测点）；节点③ 阈值节点（R1 与 R2 分压给出的比较阈值）；节点④ 比较输出节点（A1 的输出端 OUT，驱动输出开关管）；节点⑤ 开关输出节点（开关管的集电极/漏极经 Rp 上拉，作为开集电极或推挽输出）。

各元件管脚连接：L、C 并联接于节点①，并接 Qosc 的调谐端构成振荡；Qosc 完成振荡，其输出经 D 整流到检波滤波节点；D 阳极接振荡信号、阴极接节点②；Cf 一端接节点②、另一端接地；R1 一端接节点③、另一端接地；R2 一端接节点③、另一端接 +VCC；A1 的 IN+ 接节点②（或节点③，视比较极性）、IN− 接节点③（或节点②）、OUT 接节点④、正电源脚 V+ 接 +VCC、负电源脚 V− 接地；输出开关管 Q1（NPN）的 B 接节点④、C 接节点⑤、E 接地；Rp 一端接节点⑤、另一端接 +VCC，为开集电极输出提供上拉。

由此构成”LC 振荡器随金属靠近使振荡衰减，检波后与阈值比较，比较器驱动开关管输出”的电感式接近检测组态，输出为开集电极（需上拉）或推挽的开关量；电容式、光电式与磁式只是敏感元件与振荡/检测方式不同，后级比较与输出级一致。

## 工作原理

电感式接近开关靠金属靠近时涡流损耗使振荡衰减甚至停振，据此判接近；电容式靠目标改变电极电容、磁式靠磁体改变霍尔输出、光电式靠反射光。检测到状态变化后通过比较器驱动输出开关管。

## 关键计算公式

- LC 振荡频率（电感式振荡器）：

f0=12πLC

- 电感变化（金属靠近时）：

ΔL∝−μ0⋅Δl

- 霍尔电压（磁式）：

VH=KHIBd

- 开关滞后（滞回阈值差）：

VHY=VH−VL

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| f0​ | 振荡频率 | Hz |
| L, C​ | 电感、电容 | H、F |
| ΔL​ | 电感变化量 | H |
| VH​ | 霍尔电压 | V |
| VHY​ | 滞回电压 | V |
| VH, VL​ | 上、下阈值 | V |

## 元件调整影响

- 振荡线圈电感/品质因数提高 → 检测距离增大，但易受环境金属干扰。

- 检测阈值调整 → 灵敏度与误触发之间的折中。

- 增加滞回 VHY → 抗抖动增强，但检测回差增大。

- 输出管驱动能力提高 → 可直接驱动更大负载。

## 典型参数示例

- 电感式振荡取 L=100 μH、C=1 nF：f0=12π100×10−6×10−9≈503 kHz。

- 金属靠近使线圈电感下降，振荡幅度减小到阈值以下时输出翻转。

## 常见器件型号

- 集成接近开关芯片：TCA505、LDC1612（电感数字转换）。

- 霍尔：A3144；电位输出比较器：LM393。

- 成品电感/电容式接近开关：常用：按需选型。

## 注意事项

- 电感式只对金属有效，检测距离随金属材质（铁/铝/铜）显著变化。

- 需设滞回防止目标停留在检测边界的频繁抖动。

- 输出级多为开集电极，需上拉电阻并根据 PLC/负载配置 NPN/PNP 类型。

## 参考资料

- Wikipedia: Proximity sensor / Inductive sensor。

- TI LDC1612 数据手册。

- 《传感器与检测技术》教材。

材料收集者：杜文杰