# 射频前端电路

## 拓扑描述

由 功率放大器（PA）A1、低噪声放大器（LNA）A2、收发切换开关（RF Switch）K1、带通滤波器（BPF，如 SAW/BAW）F1 以及 阻抗匹配网络 组成，介于收发机芯片与天线之间，按功能分为发射、接收、切换与滤波四类。电路共有 9 个关键节点：节点① 天线节点（天线与匹配网络相连）；节点② 滤波器输入节点（匹配网络与 F1 输入端相连）；节点③ 开关公共节点（F1 输出与 K1 公共端相连）；节点④ 发射节点（K1 发射支路与 A1 输出相连）；节点⑤ 接收节点（K1 接收支路与 A2 输入相连）；节点⑥ 发射输入节点（收发机发射端与 A1 输入相连）；节点⑦ 接收输出节点（A2 输出与收发机接收端相连）；节点⑧ 电源节点 +VCC；节点⑨ 地节点 GND。

各元件管脚连接：天线的馈电端接节点①；匹配网络一端接节点①、另一端接节点②；F1（带通滤波器）的输入脚接节点②、输出脚接节点③；K1 的公共端 RF 接节点③，发射支路脚 TX 接节点④、接收支路脚 RX 接节点⑤，控制脚 CTRL 接收发机/基带的 TDD 控制输出；A1（PA） 的输入脚 IN 接节点⑥、输出脚 OUT 接节点④，电源脚 VCC 接节点⑧、地脚 GND 接节点⑨；A2（LNA） 的输入脚 IN 接节点⑤、输出脚 OUT 接节点⑦，电源脚 VCC 接节点⑧、地脚 GND 接节点⑨。

由此构成”发射时开关切至 PA 通路、PA 放大后经滤波送天线，接收时开关切至 LNA 通路、微弱信号经滤波与低噪声放大送收发机”的收发分时共用天线的射频前端组态。

## 工作原理

发射时开关切换到 PA 通路，把末级信号放大到所需功率并抑制带外杂散；接收时切换到 LNA 通路，LNA 在低噪声前提下放大微弱信号，改善整机噪声系数；带通滤波器抑制镜像频率与邻道干扰。

## 关键计算公式

- 系统级联噪声系数（Friis 公式，单位线性）：

NFtotal=NF1+NF2−1G1+NF3−1G1G2

- 输入三阶截点级联：

1IIP3total≈1IIP31+G1IIP32+⋯

- 功率增益（dB）：

GdB=10log10PoutPin

- 电压驻波比与反射系数关系：

VSWR=1+|Γ|1−|Γ|

- 三阶截点与 1 dB 压缩点的经验关系（立方非线性）：

OIP3≈P1dB+9.6 dB ⇒ P1dB≈OIP3−9.6 dB

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| NF​ | 噪声系数 | —（线性） |
| G​ | 功率增益 | —（线性） |
| IIP3​ | 输入三阶截点 | W |
| Γ​ | 反射系数 | — |
| VSWR​ | 电压驻波比 | — |

## 元件调整影响

- LNA 增益增大 → 整机噪声系数降低，但线性度与动态范围可能变差。

- PA 输出功率增大 → 覆盖距离增加，但功耗、发热和邻道泄漏增大。

- 滤波器带宽收窄 → 抗邻道干扰增强，但插入损耗上升、有效功率下降。

- 匹配网络失配 → 反射增大、EIRP 下降，功放承受驻波应力。

- 开关隔离度不足 → 收发信号泄漏，导致接收路径饱和。

## 典型参数示例

- 取 NF1=2（3 dB）、G1=10（10 dB）、NF2=3.16（5 dB）：NFtotal=2+(3.16−1)/10=2.216，即 10log102.216≈3.46 dB。

- 取 |Γ|=0.33：VSWR=(1+0.33)/(1−0.33)=1.99。

## 常见器件型号

- LNA：BGU7003、SKY65404。

- RF Switch：PE4259、SKY13317。

- SAW 滤波器：TA1456A、B39122。

## 注意事项

- 级联中第一级 LNA 的噪声系数与增益对整机噪声系数起决定作用。

- PA 负载失配（天线 VSWR 差）会反灌形成高驻波，需加隔离或保护。

- 各模块间需严格的 50 Ω（或 75 Ω）阻抗匹配，走线要短。

- 发射与接收链路的时序切换（TDD）要避免同时导通导致串扰。

## 参考资料

- Wikipedia: RF front end。

- TI/Skyworks 射频前端器件应用笔记。

- 《射频电路设计——理论与应用》（Ludwig）。

材料收集者：杜文杰