# 2.4GHz 收发电路

## 拓扑描述

由 2.4 GHz 射频收发芯片（SoC）U1、巴伦/匹配网络、天线 ANT、晶振 Y1、电源去耦网络 与 MCU/协议栈 U2 组成，按功能划分为射频收发、时钟、去耦与控制四类单元。电路共有 7 个关键节点：节点① 天线射频节点（ANT 与匹配网络相连）；节点② 巴伦单端节点（匹配网络与巴伦单端脚相连）；节点③ 差分射频节点（巴伦两个差分端分别接 U1 的发射/接收射频脚）；节点④ 参考时钟节点（Y1 与 U1 的晶振脚相连）；节点⑤ 基带/控制节点（U1 的 SPI/串口脚与 U2 相连，承载数据与配置）；节点⑥ 电源节点 +VCC；节点⑦ 地节点 GND。

各元件管脚连接：ANT 的馈电端接节点①；匹配网络一端接节点①、另一端接节点②；巴伦的单端脚接节点②、两个差分脚分别接节点③；U1 的差分射频脚（RF+/RF−）接节点③，晶振脚 XTAL 接节点④，数据/配置脚（如 SPI 的 CS/SCK/MOSI/MISO）接节点⑤，电源脚 VDD 接节点⑥、地脚 GND 接节点⑦；Y1 两端分别接节点④与负载电容（或地）；U2 的对应串口/SPI 脚接节点⑤，电源脚接节点⑥、地脚接节点⑦；去耦电容跨接在节点⑥与⑦之间以抑制发射瞬态电流。

由此构成”基带数据经 SPI 送入 SoC、SoC 完成调制与上变频后经巴伦与匹配网络馈入天线，接收时反向还原”的半双工 2.4 GHz ISM 频段无线收发组态。

## 工作原理

发射时基带数据经调制、上变频、功率放大后由天线辐射；接收时天线信号经低噪声放大、下变频、解调还原数据。半双工模式下收发分时复用同一信道，协议栈负责组包、跳频与重传。

## 关键计算公式

- 自由空间路径损耗：

L=20log104πdλ

- 波长：

λ=cf

- 链路预算：

Prx=Ptx+Gtx+Grx−L

- 数据率与符号率关系：

Rb=Rs⋅k

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| L​ | 路径损耗 | dB |
| d​ | 通信距离 | m |
| λ​ | 波长 | m |
| c​ | 光速 | m/s |
| f​ | 频率 | Hz |
| Prx, Ptx​ | 收、发功率 | dBm |
| Gtx, Grx​ | 收发天线增益 | dBi |
| Rb, Rs​ | 数据率、符号率 | bit/s、Baud |

## 元件调整影响

- 发射功率 Ptx 增大 → 通信距离增大，但功耗与干扰增加。

- 天线增益提高 → 链路余量增大，方向性增强或全向性变差。

- 数据率提高 → 抗干扰能力下降、接收灵敏度降低，距离缩短。

- 匹配网络失配 → 回波损耗变差，发射效率与灵敏度下降。

## 典型参数示例

- 频率 f=2.4 GHz：λ=3×1082.4×109=0.125 m=12.5 cm。

- 距离 d=10 m：路径损耗 L=20log104π×100.125≈60.05 dB。

## 常见器件型号

- 2.4 GHz SoC：nRF24L01、nRF52832、ESP32、CC2541。

## 注意事项

- 2.4 GHz 与 Wi-Fi/蓝牙共用 ISM 频段，需跳频或避让减少干扰。

- 天线匹配与布局（50 Ω 走线、接地）直接影响通信距离。

- 晶振频率精度影响无线参数，应选用符合误差要求的晶振。

## 参考资料

- Wikipedia: 2.4 GHz band / ISM band。

- Nordic nRF24L01 数据手册。

- TI CC2541 产品页。

材料收集者：杜文杰