# 433MHz 收发电路

## 拓扑描述

由 433 MHz 射频收发/发射芯片 U1、天线与匹配网络、晶振/SAW 谐振器 Y1、调制/解调与编解码（或 MCU）模块 U2 及 电源去耦网络 组成，按功能分为射频收发、时钟、基带编解码与去耦四类。电路共有 7 个关键节点：节点① 天线射频节点（天线与匹配网络相连）；节点② 单端射频节点（匹配网络与 U1 的射频脚相连）；节点③ 参考时钟节点（Y1 与 U1 的时钟脚相连）；节点④ 基带数据节点（U1 的数据输入/输出脚与 U2 相连，承载已编码/解码数据）；节点⑤ 控制/配置节点（U1 的配置脚与 U2 相连）；节点⑥ 电源节点 +VCC；节点⑦ 地节点 GND。

各元件管脚连接：天线的馈电端接节点①；匹配网络一端接节点①、另一端接节点②；U1 的射频脚（RF）接节点②，时钟脚（XTAL）接节点③，数据输入脚（DATA_IN，调制）与数据输出脚（DATA_OUT，解调）接节点④，控制脚（如 CE、配置脚）接节点⑤，电源脚 VDD 接节点⑥、地脚 GND 接节点⑦；Y1 两端分别接节点③与负载电容（或地）；U2 的编码/解码或串行接口脚接节点④与节点⑤，电源脚接节点⑥、地脚接节点⑦；去耦电容跨接在节点⑥与⑦之间。

由此构成”基带数据经编解码与调制、由 433 MHz 芯片上变频放大后经匹配网络辐射，接收时反向解调”的 Sub-GHz ISM 频段短距离遥控/数据传输收发组态。

## 工作原理

发射时编码数据调制成 ASK/OOK 或 FSK 信号，经功率放大由天线辐射；接收时天线信号低噪声放大、解调还原数据。多数环境为单向或半双工，遥控类常用 OOK 调制以简化电路。

## 关键计算公式

- 波长：

λ=cf

- 自由空间路径损耗：

L=20log104πdλ

- 链路预算：

Prx=Ptx+Gtx+Grx−L

- 比特率（OOK 与符号率近似）：

Rb≈Rs

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| λ​ | 波长 | m |
| c​ | 光速 | m/s |
| f​ | 频率 | Hz |
| L​ | 路径损耗 | dB |
| d​ | 通信距离 | m |
| Prx, Ptx​ | 收、发功率 | dBm |
| Gtx, Grx​ | 收发天线增益 | dBi |
| Rb, Rs​ | 数据率、符号率 | bit/s、Baud |

## 元件调整影响

- 发射功率 Ptx 增大 → 通信距离增大，但功耗与邻频干扰增加。

- 天线匹配/增益改善 → 链路余量增大、距离与可靠性提高。

- 数据率提高 → 抗扰能力下降、接收灵敏度降低。

- 天线长度偏离 1/4 波长 → 辐射效率下降，需按 λ/4 谐振。

## 典型参数示例

- 频率 f=433.92 MHz：λ=3×108433.92×106≈0.691 m，1/4 波长天线约 0.173 m。

- 距离 d=100 m：路径损耗 L=20log104π×1000.691≈65.2 dB。

## 常见器件型号

- 收发/发射芯片：CC1101、Si4432、SYN480R（接收）、433M 超再生/超外差模块。

- 编解码：PT2262 / PT2272。

## 注意事项

- 433 MHz 为 ISM 频段，信道拥挤需编解码与地址匹配防串扰。

- 天线需按 1/4 波长设计并良好匹配，否则距离骤降。

- 需满足无线电发射功率与占用带宽的法规限值。

## 参考资料

- Wikipedia: 433 MHz (ISM band) / ISM band。

- TI CC1101 数据手册。

- Silicon Labs Si4432 数据手册。

材料收集者：杜文杰