# NB-IoT 收发电路

## 拓扑描述

由 NB-IoT 通信模组（如 BC95、M5310，内部集成基带、射频收发机和协议栈）U1、SIM/eSIM 卡 U2、天线及匹配网络、电源滤波电路 组成，按功能分为射频、用户识别、电源与接口四类。模组通过串口（UART）与主控 MCU 通信，外接 SIM 卡与射频天线即可接入蜂窝网络。电路共有 6 个关键节点：节点① 天线射频节点（天线与匹配网络相连）；节点② 单端射频节点（匹配网络与模组射频脚相连）；节点③ SIM 卡接口节点（模组的 SIM 数据/时钟/复位/供电脚与 U2 相连）；节点④ 串口节点（模组的 UART 与主控 MCU 相连，承载 AT 指令与数据）；节点⑤ 电源节点 +VCC；节点⑥ 地节点 GND。

各元件管脚连接：天线的馈电端接节点①；匹配网络一端接节点①、另一端接节点②；U1 的天线/射频脚接节点②，SIM 接口脚（SIM_DATA、SIM_CLK、SIM_RST、SIM_VDD）接节点③，串口脚（UART_TX、UART_RX）接节点④，电源脚（VBAT、VBAT_PA）接节点⑤、地脚 GND 接节点⑥；U2（SIM 卡） 的数据、时钟、复位脚分别接节点③对应信号，供电脚 VCC 接节点③的 SIM_VDD、地脚接节点⑥；电源滤波电路（大容量电容与去耦电容并联）跨接在节点⑤与⑥之间，为发射突发提供峰值电流。

由此构成”模组经 UART 接收主控指令、在授权窄带频段经匹配网络与基站通信”的低功耗广域网（LPWAN）蜂窝物联网收发组态。

## 工作原理

模组在授权频段（band 频点）上以窄带（单载波 180 kHz）与基站通信，上行采用单载波频分多址（SC-FDMA）、下行采用 OFDMA。非业务时段进入 PSM（省电模式）或 eDRX，以降低平均功耗。

## 关键计算公式

- 峰值数据率近似（BW 为子载波带宽，Nsc 为子载波数）：

Rb≈Nsc⋅log2M⋅1Ts

- 平均功耗估算：

Pavg=Tactive⋅Pactive+Tsleep⋅PsleepTactive+Tsleep

- 电池寿命估算：

Tlife=QbatteryIavg

- 链路接收灵敏度近似：

S=−174+10log10(BW)+NF+SNRmin

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Rb​ | 数据率 | bit/s |
| BW​ | 带宽 | Hz |
| Iavg​ | 平均电流 | A |
| Qbattery​ | 电池容量 | A·h |
| Tlife​ | 电池寿命 | h |
| S​ | 灵敏度 | dBm |

## 元件调整影响

- 降低发射功率 / 缩短上报周期 → 平均电流下降，电池寿命延长。

- PSM / eDRX 周期延长 → 下行可达性延迟增加，但待机功耗大幅降低。

- 天线匹配失配 → 辐射效率下降，上行受限，易脱网。

- 供电能力不足（纹波大） → 发射突发时电压跌落，导致模组复位。

## 典型参数示例

- 取 Qbattery=500 mA·h、Iavg=5 μA：Tlife=0.5/(5×10−6)=1×105 h≈11.4 年（理想待机）。

- 取 Tactive=1 s、Pactive=200 mW、Tsleep=3600 s、Psleep=0.1 mW：Pavg≈0.155 mW。

## 常见器件型号

- 模组：BC95（移远）、M5310（中移物联）、BG95（移远，含 Cat M1）。

- SIM 卡：M2M 专用 SIM 或贴片 eSIM。

## 注意事项

- 需运营商网络覆盖与资费支持，模组需正确配置 band 与 APN。

- 射频走线需 50 Ω 阻抗控制，天线匹配尽量靠近模组。

- PSM 模式下服务器无法实时下发，需配合 eDRX 或唤醒机制使用。

- 注意模组供电峰值电流余量，通常在 200 mA～500 mA 级别。

## 参考资料

- Wikipedia: Narrowband IoT。

- 移远 BC95 硬件设计手册。

- 3GPP TS 36.101（NB-IoT 射频指标）。

材料收集者：杜文杰