# WiFi 收发电路

## 拓扑描述

由 WiFi 芯片/模组（如 ESP32、ESP8266，或带射频前端的 SoC）U1、晶振 Y1、天线及匹配网络、电源滤波 组成，按功能分为射频、时钟、电源与接口四类。模组内部集成基带、射频收发机、PA/LNA 和介质访问控制（MAC），外接 2.4 GHz（或 5 GHz）天线即可实现无线局域网通信。电路共有 6 个关键节点：节点① 天线射频节点（天线与匹配网络相连）；节点② 单端射频节点（匹配网络与 U1 的射频脚相连）；节点③ 参考时钟节点（Y1 与 U1 的晶振脚相连）；节点④ 接口/数据节点（U1 的 UART/SPI/SDIO 接口与主控相连）；节点⑤ 电源节点 +VCC；节点⑥ 地节点 GND。

各元件管脚连接：天线的馈电端接节点①；匹配网络一端接节点①、另一端接节点②，且尽量贴近 U1 的射频脚；U1 的射频脚（RF）接节点②，晶振脚（XTAL）接节点③，数据/接口脚（如 UART_TX/RX、SPI 或 SDIO）接节点④，电源脚（VDD、PA 供电）接节点⑤、地脚 GND 接节点⑥；Y1 两端分别接节点③与负载电容（或地）；电源滤波电容跨接在节点⑤与⑥之间，减小发射时功率波动。

由此构成”数字数据经模组基带 OFDM 调制、上变频放大后经匹配网络辐射出 2.4/5 GHz 信号，接收时反向解调”的 IEEE 802.11 短距离高速无线局域网收发组态。

## 工作原理

芯片采用 OFDM（正交频分复用）把高速数据分配到多个正交子载波上并行传输，配合 MIMO/波束成形提升吞吐量。收发在时分双工（TDD）下共享同一信道，通过 CSMA/CA 机制竞争信道接入。

## 关键计算公式

- 信道数据率（香农容量上界，BW 带宽、SNR 信噪比）：

C=BW⋅log2(1+SNR)

- 自由空间路径损耗：

PL=20log10(dkm)+20log10(fMHz)+32.44

- 接收灵敏度：

S=−174+10log10(BW)+NF+SNRmin

- 发射功率与 EIRP 关系：

EIRP=Ptx−Lcable+Gant

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| C​ | 信道容量 | bit/s |
| BW​ | 信道带宽 | Hz |
| SNR​ | 信噪比 | 无量纲（线性） |
| EIRP​ | 等效全向辐射功率 | dBm |
| Gant​ | 天线增益 | dBi |

## 元件调整影响

- 信道带宽增大（20→40/80 MHz） → 吞吐量提升，但灵敏度下降、抗干扰变差。

- 天线增益增大 → 有效辐射功率与接收能力提升，但需满足 EIRP 法规限制。

- 晶振精度变差 → 频偏增大，OFDM 子载波正交性被破坏，误码率上升。

- 匹配网络失配 → 反射损耗增大，距离缩短、发热增加。

- 模块供电纹波大 → 发射时功率波动，出现丢包。

## 典型参数示例

- 取 BW=20 MHz、SNR=100（20 dB）：C=20×106×log2(101)≈133 Mbit/s。

- 取 f=2.4 GHz（即 2400 MHz）、d=10 m（即 0.01 km）：PL=20log10(0.01)+20log10(2400)+32.44≈60 dB。

## 常见器件型号

- 模组/芯片：ESP32、ESP8266、CC3235、MT7688。

- 天线：2.4 GHz 陶瓷天线、PCB 天线、外置 SMA 天线。

## 注意事项

- 天线布局需参考模组参考设计，保持净空区，避免金属遮挡。

- 2.4 GHz 与 5 GHz 频段共存干扰需在信道规划上规避。

- PCB 走线需做 50 Ω 阻抗匹配，匹配网络贴近射频引脚。

- 关注发射时的功耗与散热，避免持续满功率导致过热。

## 参考资料

- Wikipedia: Wi-Fi。

- Espressif ESP32 硬件设计指南。

- IEEE 802.11 系列标准。

材料收集者：杜文杰