# FSK 调制电路

## 拓扑描述

由 两个（或多）频率源 OSC1/OSC2（或一个可切换频率的 VCO U1） 与 受数字基带控制的电子开关 S1 组成，按功能分为频率产生与键控切换两类。电路共有 6 个关键节点：节点① 频率源1节点（对应 f1）；节点② 频率源2节点（对应 f2）；节点③ 基带控制节点（数字基带接开关/VCO 控制端）；节点④ 输出节点（开关或 VCO 输出为 FSK 信号）；节点⑤ 电源节点 +VCC；节点⑥ 地节点 GND。

各元件管脚连接：OSC1 的输出脚接节点①、电源脚接节点⑤、地脚接节点⑥；OSC2 的输出脚接节点②、电源脚接节点⑤、地脚接节点⑥；S1（电子开关） 的两个信号输入脚分别接节点①与节点②，控制（选通）脚接节点③（由基带信号驱动），输出脚接节点④，电源脚接节点⑤、地脚接节点⑥；若采用 VCO U1 直接调频实现连续相位 FSK（CPFSK），则 VCO 的调制输入脚接节点③、输出脚接节点④、电源脚接节点⑤、地脚接节点⑥；基带信号源的数字输出接节点③。

由此构成”数字基带在两频率间切换（或以 VCO 直接调频）输出频移键控信号”的数字调频/FSK 调制组态，连续相位 FSK 频谱更紧凑。

## 工作原理

二进制”0”和”1”分别对应两个载波频率 f1、f2，中心频率为二者均值。相邻码元间频率跳变。频谱由两载波及其旁瓣组成，带宽与频偏和码率相关。

## 关键计算公式

- 2FSK 主瓣带宽（h 为调制指数）：

BW≈2Δf+2Rb=2Rb(1+h)

- 调制指数：

h=2ΔfRb=f2−f1Rb

- 频偏（fc 中心频率）：

Δf=|f2−f1|2

- 相干 2FSK 误码率：

Pe=QEbN0

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| f1,f2​ | 两个键控频率 | Hz |
| Δf​ | 频偏 | Hz |
| Rb​ | 码率 | bit/s |
| h​ | 调制指数 | — |
| Pe​ | 误码率 | — |

## 元件调整影响

- 频偏 Δf 增大 → 两符号区分度提高、抗噪增强，但带宽增大。

- 码率 Rb 增大 → 带宽增大，相邻符号间频差占比下降（h 减小），性能变差。

- 频率源稳定度变差 → 中心频率漂移，接收解调误码率上升。

- VCO 频响非线性 → 频谱扩散，带外杂散增大。

## 典型参数示例

- 取 f1=2.019 MHz、f2=2.021 MHz、Rb=2 kbit/s：Δf=1 kHz、h=2000/2000=1，BW=2(1000+2000)=6 kHz。

- 取 Eb/N0=10：Pe=Q(10)≈7.8×10−4。

## 常见器件型号

- 可编程频率合成/DDS：AD9833、AD9850。

- VCO：MC1648、MAX2606。

- 模拟开关：SN74LVC1G3157。

## 注意事项

- 连续相位 FSK（CPFSK）频谱更紧凑，优先于硬切换的非连续相位 FSK。

- 两个载频需保持足够频率差以避免码间/符号间干扰。

- 实际设计中需带通滤波抑制旁瓣以满足邻道规范。

- 授权频段或 ISM 频段使用时需符合频偏与发射功率限制。

## 参考资料

- Wikipedia: Frequency-shift keying。

- 《通信原理》（樊昌信）。

- Analog Devices AD9833 数据手册。

材料收集者：杜文杰