# PSK 解调电路

## 拓扑描述

由 本地载波恢复电路（Costas 环或平方环）PLL1、乘法器/混频器 M1、低通滤波器 A1、抽样判决器 U1 组成，按功能分为载波恢复、相干相乘、滤波与判决四类。电路共有 7 个关键节点：节点① 已调信号输入节点（接收的 PSK 信号）；节点② 恢复载波节点（PLL1 输出的相干载波）；节点③ 乘积输出节点（M1 输出接 LPF）；节点④ 基带输出节点（LPF 输出为 ±1 极性信号）；节点⑤ 判决输出节点（抽样判决输出数字符号）；节点⑥ 电源节点 +VCC；节点⑦ 地节点 GND。

各元件管脚连接：PLL1（Costas 环/平方环） 的信号输入脚接节点①、恢复载波输出脚接节点②（同时经 90° 移相接正交支路以构成 Costas 环），电源脚接节点⑥、地脚接节点⑦；M1（乘法器/混频器） 的信号输入脚接节点①、本振输入脚接节点②、输出脚接节点③，电源脚接节点⑥、地脚接节点⑦；A1（LPF） 输入脚接节点③、输出脚接节点④；U1（抽样判决器） 信号输入脚接节点④、输出脚接节点⑤、时钟脚接位同步信号，电源脚接节点⑥、地脚接节点⑦。

由此构成”PSK 信号与恢复的相干载波相乘、低通滤波与抽样判决恢复数字符号”的相干解调组态，BPSK 输出 ±1 极性信号，QPSK 分 I/Q 两路判决。

## 工作原理

PSK 信号与本地再生载波相乘，把相位信息转换为基带极性信号（BPSK 输出 ±1 对应两个相位），再抽样判决。由于载波被抑制，需用 Costas 环/平方环从信号中恢复出与发射同频同相的参考载波。

## 关键计算公式

- BPSK 相干解调输出（ak=±1）：

vo(t)=A ak2

- BPSK 误码率：

Pe=Q2EbN0

- QPSK 误符号率：

Ps≈2Q2EbN0

- 载波相位误差造成的有效信噪比损失（ϕ 相位误差）：

ΔSNR≈20log10(cosϕ) dB

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| A​ | 载波幅度 | V |
| Eb/N0​ | 归一化比特信噪比 | — |
| Pe​ | 误码率 | — |
| ϕ​ | 载波相位误差 | rad |
| ΔSNR​ | 信噪比损失 | dB |

## 元件调整影响

- 载波相位误差增大 → 有效信噪比按 cosϕ 下降，误码率上升。

- LPF 带宽过大 → 噪声进入判决器，性能下降；过小则码间串扰增大。

- Costas 环环路带宽过窄 → 捕获与跟踪慢，过大则相位抖动大。

- 抽样时刻偏移（定时误差） → 眼图闭合，判决裕量下降。

## 典型参数示例

- 取 Eb/N0=9.6（9.8 dB，BPSK）：Pe=Q(19.2)≈6×10−6。

- 取 ϕ=10°：ΔSNR=20log10(cos10°)≈−0.133 dB。

## 常见器件型号

- 正交解调器：ADL5380、LTC5584。

- PLL（载波恢复）：ADF4001、HMC698。

- 比较器/ADC：用于抽样判决。

## 注意事项

- 载波恢复是难点，Costas 环/平方环需正确设计以避免 180° 相位模糊。

- 相位模糊可通过差分编码（DPSK）或已知导频序列解决。

- 需精确的位同步（Gardner 算法等）确定最佳抽样时刻。

- 高阶 PSK 对相位噪声与 I/Q 不平衡敏感，需严格控制本振质量。

## 参考资料

- Wikipedia: Phase-shift keying。

- 《通信原理》（樊昌信）。

- ADI ADL5380 数据手册。

材料收集者：杜文杰