# 巴伦 Balun 电路

## 拓扑描述

巴伦（balun）由 变压器 T（双绕线/传输线结构与磁芯）、或 LC 网络、或 集总元件 构成，实现 平衡信号（差分）与不平衡信号（单端）之间的转换。电路共有 6 个关键节点：节点① 单端输入（初级绕组一端）；节点② 初级接地端；节点③ 次级正输出（平衡端 +）；节点④ 次级负输出（平衡端 −）；节点⑤ 次级中心抽头（若引出）；节点⑥ 地（GND）。

各器件管脚连接：变压器 T 初级 一端接节点①（单端输入）、另一端接地（节点②/节点⑥）；次级 两端分别为节点③（V+）与节点④（V−），中心抽头节点⑤（若引出）接偏置或地，其绕组对称使两输出幅度相等、相位反相（V+=−V−）；初级与次级匝比为 Np:Ns，实现 ZinZout=NpNs2 的阻抗变换。若为传输线型巴伦，用 ℓ=λ2⋅1εr 的同轴/带状线电长度实现 180° 反相；LC 型则由相位网络产生两个幅度相等、相位相差 180° 的平衡输出。

由此构成”单端信号经变压器/传输线分离为两个幅度相等、相位相差 180° 的平衡信号（或反向把差分合成单端）“的巴伦变换组态，完成单端↔差分转换，并同时实现阻抗变换与共模抑制，广泛用于天线馈电、混频器与 ADC 前端。

## 工作原理

通过电磁耦合（变压器型）或相位网络（LC 型），巴伦把单端信号一分为两个幅度相等、相位相差 180° 的信号，或在反向完成差分到单端的合并，同时完成阻抗变换与共模抑制。磁耦合型通过不同绕法实现平衡输出。

## 关键计算公式

- 理想变压器阻抗变换：

ZinZout=NpNs2

- 平衡输出幅度与相位：

Vout+=−Vout−,  |V+|=|V−|

- 共模抑制比（理想无穷大，实际取决于对称性）。

- 传输线型巴伦（半波）长度：

ℓ=λ2⋅1εr

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Np,Ns​ | 初/次级匝数 | — |
| Zin,Zout​ | 输入/输出阻抗 | Ω |
| λ​ | 波长 | m |
| ℓ​ | 传输线长 | m |

## 元件调整影响

- 匝比 N_p/N_s ↑ → 阻抗变换比按平方关系增大，可抬高/降低阻抗。

- 中心抽头不准确或绕组不对称 → 幅度不平衡与相不平衡增大，共模抑制变差。

- 磁芯材料/尺寸 → 决定工作频段、插入损耗与功率容量。

- LC 型元件偏差 → 相位偏离 180°，平衡度下降。

## 典型参数示例

- 取匝比 Np:Ns=1:2：ZinZout=122=14，即 200 Ω ↔ 50 Ω 变换（1:2 提供 4 倍阻抗变换典型用于 50↔200 Ω）。

- 传输线巴伦常用 λ/2 电长度实现 180° 反相。

## 常见器件型号

- 常用：按需选型（如 Mini-Circuits TC1/TCM 系列、ADT1-1WT、Balun 芯片）。

## 注意事项

- 选择巴伦需匹配工作频段、阻抗比与功率容量。

- 变压器型的平衡度（幅度/相位误差）是首要指标，直接决定共模抑制与二次谐波。

- 磁芯巴伦有直流偏置饱和问题，大量流场合避免。

- 高频巴伦布线要对称等长，减少额外不平衡。

## 参考资料

- Wikipedia: Balun。

- Mini-Circuits 巴伦应用说明。

- 《射频电路设计——理论与应用》。

材料收集者：杜文杰