# NFC 近场通信电路

## 拓扑描述

由 NFC 控制器/读卡器芯片 A1、天线匹配网络（EMC 滤波 LEMC、CEMC + 匹配电容 Ca） 与 13.56 MHz 环形天线线圈 La 组成。电路共有 6 个关键节点：节点① 芯片发射输出 TX1；节点② 芯片发射输出 TX2；节点③ 天线端 A（La 一端）；节点④ 天线端 B（La 另一端 / 芯片接收测量点）；节点⑤ 芯片接收/检测脚（RX、VMID）；节点⑥ 电源（VCC）与 节点⑦ 地（GND）。

各器件管脚连接：A1 的 TX1、TX2（节点①、②）分别经 EMC 滤波网络——串联 LEMC、并联 CEMC 对地——后接到天线匹配网络；匹配电容组（含 Ca）一端接 TX 支路、另一端接天线线圈 La 的一端（节点③）；天线线圈 La 两端构成谐振回路，其并联谐振电容 Ca 使谐振频率匹配到 f0=12πLaCa=13.56 MHz；芯片的接收/检测脚 RX、VMID（节点⑤）经隔直/分压接到天线端（节点③/④），用于检测来自标签的负载调制回波。芯片供电 VCC 与地 GND（节点⑥/⑦）去耦，EMC 滤波将 13.56 MHz 载波的谐波抑制到规范内。

由此构成”芯片输出 13.56 MHz 载波经 EMC 滤波与匹配网络驱动环形天线、天线与标签近场磁耦合、负载调制回传数据”的近场通信接口，通信距离一般在 10 cm 以内，用于支付、门禁、数据传输等短距应用。

## 工作原理

芯片输出 13.56 MHz 载波信号，经 EMC 滤波与匹配网络驱动天线，在天线周围产生交变磁场；标签靠磁场感应取电并通过负载调制回传数据。通信距离一般在 10 cm 以内，读写靠近场磁耦合。

## 关键计算公式

- 谐振频率（天线并联电容匹配）：

f0=12πLaCa=13.56 MHz

- 匹配网络等效电容：

Ca=1(2πf0)2La

- 天线品质因数（带宽权衡）：

Q=ω0LaRa

- 磁场耦合互感：

M=kL1L2

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| La​ | 天线电感 | H |
| Ca​ | 天线/匹配电容 | F |
| f0​ | 中心频率 | Hz |
| Q​ | 品质因数 | — |
| k​ | 耦合系数 | — |

## 元件调整影响

- C_a ↑ → 谐振频率下降；C_a ↓ → 谐振频率升高，需重新匹配到 13.56 MHz。

- 天线电感 L_a ↑ → 磁场覆盖范围增大，但需减小 C_a 保持谐振，且能耗上升。

- Q ↑ → 传输效率与距离提高，但带宽变窄、对失谐更敏感；通常 Q 控制在 20~35。

- 匹配失调 → 反射增大、通信距离显著缩短甚至无法读写。

## 典型参数示例

- 取 La=1.5 μH、f0=13.56 MHz：Ca=1(2π×13.56×106)2×1.5×10−6≈91.8 pF。

- NFC 通信距离典型 <10 cm，载波 13.56 MHz，数据率 106/212/424 kbps。

## 常见器件型号

- 读写芯片：PN532、RC522、PN7150、CR95HF。

- 标签芯片：NTAG213/215/216、MIFARE Classic。

- 天线：13.56 MHz 蚀刻线圈 / 软板天线。

## 注意事项

- 天线需仔细匹配到 13.56 MHz，匹配不佳直接导致读距大降。

- 金属环境会失谐并屏蔽磁场，需留净空区或加隔离磁片。

- 线圈 Q 值不宜过高，避免带宽不足影响负载调制波形。

- 卡/标签靠磁场供电，能量与距离强相关，距离越近越可靠。

## 参考资料

- Wikipedia: Near-field communication。

- NXP PN532 / NTAG 产品页与应用笔记 AN11579。

- 《射频识别（RFID）原理与应用》。

材料收集者：杜文杰