# 过流保护 OCP 电路

## 拓扑描述

由 电流采样元件（检流电阻 Rsense/互感器/霍尔/MOS 电流镜）、比较器（含基准与迟滞） 与 输出控制（关断功率开关或 PWM 限流） 组成，串联或闭环于电源/功率级电流回路。电路共有 5 个关键节点：节点① 采样电流输入端（Rsense 一端，接回路电流流入侧）；节点② 采样电流输出端（Rsense 另一端，接负载/回路）；节点③ 基准节点（比较器阈值输入，接基准 Vref）；节点④ 保护输出节点（比较器 OUT，接功率开关/控制逻辑）；节点⑤ 地节点 GND。

各元件管脚连接：Rsense 一端接节点①、另一端接节点②，串联在电流回路中；比较器 的 IN+ 接采样端检测电压（Rsense 两端检出并经增益调整）、IN− 接节点③、OUT 接节点④、电源脚与地脚接供电与节点⑤；功率开关 的栅/控制端接节点④，主通道串于功率回路。

由此构成”采样电流与基准比较、比较器输出驱动功率开关关断或限流”的过流保护组态，当电流超过阈值 IOC=VrefRsense 时比较器翻转，关断功率开关或把开关管推入线性区限流（打嗝/锁存），配合迟滞防止在阈值附近反复开关。

## 工作原理

采样到的电流信号与基准比较，一旦超过设定阈值，比较器翻转，驱动逻辑关闭功率开关（打嗝/锁存）或把开关管推向线性区限流，直到电流回落。迟滞或自动重试防止在阈值附近反复开关。

## 关键计算公式

- 过流阈值：

IOC=VrefRsense

- 采样压降：

Vsense=Iload⋅Rsense

- 峰值电流限制（开关电源逐周期限流）：

Ipk,lim=VsenseRsense

- 迟滞：

ΔIhys=ΔVhysRsense

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| IOC​ | 过流阈值 | A |
| Vref​ | 参考/比较阈值 | V |
| Rsense​ | 采样电阻 | Ω |
| Vsense​ | 采样电压 | V |
| ΔIhys​ | 迟滞电流 | A |

## 元件调整影响

- R_sense ↑ → 检测精度提高但损耗与压降增大。

- 阈值 V_ref ↓ → 保护点降低、更灵敏，但易受噪声误触发。

- 迟滞 ↑ → 抗振荡、抗误触发能力强，但保护精度下降。

- 响应/关断速度 → 决定短路瞬间 I²t 能量，越快越好。

## 典型参数示例

- 取 Rsense=5 mΩ、Vref=100 mV：IOC=0.10.005=20 A。

- 取 Iload=10 A、Rsense=5 mΩ：Vsense=10×0.005=50 mV，功耗 102×0.005=0.5 W。

## 常见器件型号

- 比较器：LM393、TL331、LMV331。

- 电流检测放大器：INA199、INA240、MAX4080。

- 集成保护：LTC4368（含 OCP）、TPS1663（eFuse+OCP）。

## 注意事项

- 需要迟滞或锁存，避免阈值附近频繁开关导致的打嗝振荡。

- 采样电阻使用开尔文四端接法，减小布线电阻误差。

- 短路保护需与热关断配合，防止长时间限流过热。

- 高端检测注意放大器共模输入范围，低端检测注意地线抬升。

## 参考资料

- Wikipedia: Current sensing / Current limiting。

- TI 电流检测与 OCP 应用笔记。

- 《开关电源保护电路设计》。

材料收集者：杜文杰