# 输出短路保护电路

## 拓扑描述

该电路由受控开关 Q1（MOSFET 或三极管）、采样电阻 Rsense（编号 R1）与比较/检测环节 IC1（限流检测比较器，可内置于稳压器）组成，串接在稳压器输出端。关键节点定义如下：稳压器输出节点 Vreg 是稳压器 VO 引脚与采样电阻 Rsense 一端的公共点；检测节点 Nsense 是 Rsense 另一端与开关 Q1 输入端（MOSFET 漏极 D / BJT 集电极 C）的公共点，同时送给检测环节 IC1 采样；被保护输出节点 Vout 接开关 Q1 的输出端（MOSFET 源极 S / BJT 发射极 E），直接连到负载；地节点 GND 是稳压器与检测环节的公共参考地。

各元件管脚连接：采样电阻 Rsense 一端接稳压器输出节点 Vreg，另一端接检测节点 Nsense（即开关 Q1 的漏极 D 或集电极 C）；检测环节 IC1 的电流检测输入跨接在 Rsense 两端（或经分压），其输出端接开关 Q1 的栅极 G（或基极 B），供电端接电源 / 稳压器辅助供电、地端接 GND；开关 Q1（以 MOSFET 为例）漏极 D 接检测节点 Nsense，源极 S 接被保护输出节点 Vout，栅极 G 接检测环节 IC1 的输出。

由此构成”串联受控开关 + 输出电流采样 + 比较关断”的限流/打嗝保护组态，输出短路时检测环节立即关断 Q1 切断输出，保护稳压器与线路。

## 工作原理

输出电流经采样电阻产生压降，检测环节实时监视。正常恒流输出时开关保持导通；当输出短路使电流超过设定上限，比较器立即关断开关或使稳压器进入限流 / 打嗝（hiccup）模式，限制短路电流并周期性重试，待故障排除后自动恢复输出。

## 关键计算公式

- 短路保护阈值：

Ilimit=VthRsense

- 输出短路时瞬时功耗（开关管）：

Pdiss=Vin Ilimit

- 打嗝模式平均功率：

Pavg=Pdiss tonton+toff

- 采样电阻取值：

Rsense=VthIlimit

- 限流时输出电压：

Vout≈0 (短路时)

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Ilimit​ | 限流 / 保护电流 | A |
| Vth​ | 阈值电压 | V |
| Rsense​ | 采样电阻 | Ω |
| Vin​ | 输入电压 | V |
| Pdiss​ | 开关管耗散功率 | W |
| ton, toff​ | 打嗝导通 / 关断时间 | s |

## 元件调整影响

- Rsense 增大 → 限流阈值降低、保护更早，但正常输出压降和损耗增大。

- 阈值 Vth 提高 → 允许更大短路电流，保护变迟，器件承受应力增大。

- 打嗝周期占空比 ton/(ton+toff) 越小 → 平均功耗越低、发热小，但短路自恢复变慢。

- 开关管耐压 / 散热不足 → 短路时瞬时功耗 VinIlimit 很大，易过温损坏。

- 采样点接近输出端 → 能包含线路压降，保护更真实，但要兼顾负载瞬态裕量。

## 典型参数示例

- 取 Rsense=0.1 Ω、Vth=0.2 V：Ilimit=0.20.1=2 A。

- 输入 Vin=12 V、短路限流 2 A：开关瞬时功耗 Pdiss=12×2=24 W；采用打嗝模式、ton=10 μs、toff=1 ms，平均功耗 Pavg=24×10×10−610×10−6+0.001≈0.24 W。

## 常见器件型号

- 集成限流稳压器：LM317（自带过流保护）、78xx 系列、TPS 系列。

- 电源保护开关：TI TPS25200 系列、USB 限流开关（如 APL3551、TPS2051）。

- 采样电阻：低阻合金 / 四端子电阻。

- 开关管：N 沟道 MOSFET（如 AO3400、IRLML6344）。

## 注意事项

- 短路瞬间输出电流与功率可能远超额定，必须靠硬件限流 / 打嗝，不能只依赖软件。

- 恒定限流模式会让开关管长期承受 VinIlimit，需核算功耗与散热或采用打嗝降低平均损耗。

- 采样电阻的温漂与寄生电感会引入误差与尖峰，选低 TCR 器件并做好布局。

- 保护阈值要高于最大正常负载电流与启动冲击，否则易误触发。

## 参考资料

- TI 官网：TPS25200 系列电子保险丝 / 限流开关。

- Wikipedia: Current limiting / Foldback current limiting。

- 《开关电源设计》（Abraham Pressman）。

材料收集者：杜文杰