# 掉电保护电路

## 拓扑描述

该电路由储能电容 C（编号 C1，可为超级电容或电池）、隔离二极管 D1（或理想二极管 MOSFET 开关 Q1）与电源检测环节 IC1 组成。关键节点定义如下：主电源输入节点 Vin 是主电源正极接入点，接隔离二极管 D1 的阳极；储能/续流公共节点 Nhold 是二极管 D1 阴极、储能电容 C1 正端与后级负载供电端的公共点，掉电时由 C1 向负载续流；系统供电节点 Vsys 与 Nhold 相连（或经限流/开关转接）为负载供电；地节点 GND 是主电源负极、储能电容 C1 负端、负载负端及检测环节 IC1 的公共地。

各元件管脚连接：隔离二极管 D1 阳极接主电源输入节点 Vin，阴极接储能/续流公共节点 Nhold；储能电容 C1 一端（正）接 Nhold，另一端（负）接地节点 GND，并跨接在负载两端形成续流回路；电源检测环节 IC1 的检测输入端接主电源 Vin（或经分压），输出端接处理器复位/保存触发端或备用电源切换控制端，供电与地端分别接 Vsys 与 GND；若采用理想二极管，则以 MOSFET Q1 的漏极 D 接 Vin、源极 S 接 Nhold、栅极 G 接理想二极管控制器的驱动输出替代 D1。

由此构成”主电源充电 + 储能电容/电池续流 + 二极管隔离”的掉电维持组态，主电源正常时对储能元件充电并给系统供电，掉电即由电容续流维持后级供电，为数据保存与平滑关机预留时间。

## 工作原理

正常时主电源通过二极管（或 MOSFET）给系统供电并同时给储能电容充电；当主电源跌落或断开，电容两端电压高于主电源，隔离二极管偏置自动切换，由电容续流为负载供电。电容在续流期间放电，直到电压降到系统最低工作电压或保存任务完成。

## 关键计算公式

- 电容维持时间（恒流负载近似）：

Δt=C (Vstart−Vend)Iload

- 电容储能能量：

E=12CV2

- 掉电期间电压下降率：

dVdt=IloadC

- 隔离二极管损耗（正常时）：

PD=IloadVF

- 维持所需最小电容：

Cmin=Iload ΔtVstart−Vend

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| C​ | 储能电容 | F |
| Iload​ | 负载电流 | A |
| Vstart​ | 掉电起始电压 | V |
| Vend​ | 最低工作电压 | V |
| Δt​ | 维持时间 | s |
| E​ | 储能能量 | J |

## 元件调整影响

- 电容 C 增大 → 维持时间 Δt 变长，但体积、成本与上电浪涌电流增大。

- 负载电流 Iload 增大 → 维持时间缩短，需更大容量。

- 允许的最低电压 Vend 降低 → 可利用的电量增多、维持时间变长。

- 二极管 VF 增大 → 正常时损耗增加，可用电容电压余量减少。

- 改用 MOSFET 理想二极管 → 压降大幅减小、效率高，但需驱动电路。

## 典型参数示例

- 取 C=1000 μF、Vstart=5 V、Vend=3.3 V、Iload=100 mA：Δt=1000×10−6×(5−3.3)0.1=0.017 s=17 ms，仅够极短续流。

- 用超级电容 C=5 F、Iload=100 mA、Vstart=5 V、Vend=3.3 V：Δt=5×1.70.1=85 s，可完成长时间保存。

## 常见器件型号

- 电解电容：常规低 ESR 电解电容、钽电容。

- 超级电容：常用 1 F、5 F 双电层电容（如 Eaton / Panasonic 系列）。

- 理想二极管控制器：TI LM74610、LTC4412（ADI）。

- 隔离二极管：SS14、SS34、1N5819。

## 注意事项

- 需结合处理器掉电检测信号，在电压降到安全值前完成 EEPROM/Flash 写操作。

- 上电时储能电容充电电流大，需限制浪涌，避免损坏电源或触发保护。

- 隔离二极管压降会占用电压余量，低压场合优先选理想二极管（MOSFET）。

- 掉电检测要早于供电崩溃，留足保存时间余量。

## 参考资料

- Wikipedia: Uninterruptible power supply / Capacitor。

- TI 官网：LM74610 智能二极管控制器。

- 《单片机应用系统设计》掉电数据保护章节。

材料收集者：杜文杰