# 欠压锁定 UVLO 电路

## 拓扑描述

该电路由输入分压电阻 R1、R2（编号 R1、R2）、滞回电阻 Rhys（编号 R3）与带滞回的比较器 IC1（或专用 UVLO 芯片）及受控开关 Q1 组成。关键节点定义如下：电源输入节点 Vin 是被监测电源正极接入点，接分压电阻 R1 的顶端；分压检测节点 Ndet 是 R1 与 R2 的公共点，接比较器 IC1 的输入（并经 Rhys 反馈）；地节点 GND 是 R2 底端、比较器供电地与系统地的公共参考点；输出控制节点 VOUT 是比较器输出端，接受控开关 Q1 的控制端或电源芯片的使能/关断端。

各元件管脚连接：分压电阻 R1 一端接电源输入节点 Vin，另一端接分压检测节点 Ndet；分压电阻 R2 一端接 Ndet，另一端接地节点 GND；滞回电阻 Rhys 一端接 Ndet（或比较器同相输入端），另一端接比较器 IC1 的输出节点 VOUT，构成正反馈滞回；比较器 IC1 的同相输入端（+）接 Ndet、反相输入端（−）接基准电压 Vref，正、负电源端分别接电源与 GND，输出端接 VOUT；受控开关 Q1（或电源芯片使能脚）的控制端/栅极 G 接 VOUT，其主回路串接在输出供电支路上，另一端接被控输出与 GND。

由此构成”分压检测 + 带滞回比较 + 受控开关关断”的欠压锁定组态，输入低于关断阈值时锁定输出关断，回升到开启阈值后才重新启用，防止电路在低电压下误动作。

## 工作原理

上电时若输入电压低于欠压阈值，比较器输出保持低电平，系统（电源芯片使能端 / 开关）处于关断；电压上升到开启阈值后才允许启动。关断阈值通常低于开启阈值，利用滞回避免在临界电压处反复开关，保护器件不工作在异常低压。

## 关键计算公式

- 开启阈值（上电点）：

Von=VrefR1+R2R2

- 关断阈值（欠压点）：

Voff=VrefR1+R2+R1R2/RhysR2

- 滞回宽度：

ΔVhys=Von−Voff

- 滞回（通用形式）：

ΔVhys=VrefR1Rhys

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Von​ | 开启阈值 | V |
| Voff​ | 关断阈值 | V |
| Vref​ | 基准电压 | V |
| R1, R2​ | 分压电阻 | Ω |
| Rhys​ | 滞回反馈电阻 | Ω |
| ΔVhys​ | 滞回宽度 | V |

## 元件调整影响

- 分压比 R2/(R1+R2) 调大 → 开启 / 关断阈值都降低，电路更早被允许工作。

- 分压比调小 → 阈值升高，需要更高电压才能启动。

- 滞回电阻 Rhys 增大 → 回差变小，输入电压微小波动就可能反复开关。

- Rhys 减小 → 回差变大，抗电压波动能力增强，但恢复滞后。

- 基准不稳定 → 阈值漂移，影响保护点精度。

## 典型参数示例

- 取 Vref=1.2 V、R1=100 kΩ、R2=20 kΩ：开启阈值 Von=1.2×12020=7.2 V。

- 加 Rhys=1 MΩ：滞回 ΔVhys=1.2×1001000=0.12 V，即 Voff=7.2−0.12=7.08 V。

## 常见器件型号

- 专用 UVLO / 使能：TPS3808、BQ 系列、LTC4365。

- 比较器：LM393、LM339、TLV3201。

- 带 UVLO 的电源芯片：MP、TPS、LM 系列 DC-DC（内部集成 UVLO）。

- 基准源：TL431、REF3012。

## 注意事项

- 必须引入滞回，否则输入电压在阈值附近抖动会引起系统反复上电 / 掉电。

- UVLO 阈值要高于负载最低正常工作电压、低于输入最大额定，留足噪声余量。

- 分压检测会持续耗电，低功耗设备需权衡分压电阻取值或使用低功耗比较器。

- 启动瞬间输入电压可能因负载冲击跌落，需保证 UVLO 的滞回能覆盖启动跌落。

## 参考资料

- Wikipedia: Under-voltage lockout。

- TI 官网：TPS3808 电压监控器数据手册。

- ADI 官网：LTC4365 电压监控与保护控制器。

材料收集者：杜文杰