# 单相可控整流电路

## 拓扑描述

由 单相全控桥（4 只晶闸管 T1~T4）、触发（移相）电路 与 滤波环节 组成（单相半控桥则为两只晶闸管加两只二极管）。电路关键节点：节点① 交流输入节点 a,b（交流电源两端分别接两桥臂中点）；节点② 直流正节点 +（T1,T3 共阴极端）；节点③ 直流负节点 −（T2,T4 共阳极端）；节点④ 输出滤波节点（平波电抗器与负载串联后跨接在 + 与 − 之间）。

各元件管脚连接：T1 阳极接交流节点 a、阴极接 +、门极接触发电路；T2 阳极接 −、阴极接交流节点 a、门极接触发电路；T3 阳极接交流节点 b、阴极接 +、门极接触发电路；T4 阳极接 −、阴极接交流节点 b、门极接触发电路；平波电抗器串接在 + 与负载之间。对角两管 T1/T4 与 T2/T3 成对导通。

由此构成”四只晶闸管全控桥”的单相可控整流组态，通过控制触发延迟角 α 连续调节输出直流电压平均值（α 越大输出电压越低），实现可控直流电源。

## 工作原理

晶闸管在承受正向电压且收到门极触发脉冲时导通，导通后需电流降至维持值以下才关断。触发电路按设定的延迟角 α 在每半个周期末触发晶闸管，α 越大导通越晚，输出平均电压越低，从而实现通过调整触发角连续调节输出电压。

## 关键计算公式

- 单相全控桥输出平均电压（电阻负载）：

Vd=2Vmπcosα=0.9Vrmscosα

- 单相半控桥输出平均电压：

Vd=Vmπ(1+cosα)

- 输出平均电流（电阻负载）：

Id=VdR

- 触发角范围（感性负载需续流 / 移相）：

0≤α≤π

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vd​ | 输出平均电压 | V |
| Vm​ | 交流峰值电压 | V |
| Vrms​ | 交流有效值 | V |
| α​ | 触发延迟角 | rad |
| Id​ | 负载平均电流 | A |
| R​ | 负载电阻 | Ω |

## 元件调整影响

- 延迟角 α 增大 → 输出电压下降，功率因数变差、谐波增大。

- α 减小 → 输出电压升高，趋近全导通。

- 感性负载不加续流 / 移相保护 → 触发角过大时可能失控或电流断续。

- 触发脉冲宽度不足 → 感性负载下晶闸管可能无法可靠导通。

- 晶闸管额定电压 / 电流上升 → 可承受更高电压与负载功率。

## 典型参数示例

- 单相 Vrms=220 V、全控桥、R=10 Ω。

- 取 α=π3（60°）：Vd=0.9×220×cos60°=198×0.5=99 V，Id=9910=9.9 A。

- 取 α=0：Vd=198 V；取 α=π2：Vd=0 V。

## 常见器件型号

- 晶闸管：BT151、BT169、TIC116、TYN 系列（ST）。

- 双向触发 / 触发二极管：DB3（用于阻容移相触发）。

- 整流二极管：1N4007、1N5408。

- 可控硅模块：常用按需选型（大功率工业场合）。

## 注意事项

- 触发电路必须与交流电源同步（同步电压 / 过零检测），否则 α 会漂移。

- 感性负载需加大脉冲宽度或续流二极管，防止导通失败与失控。

- 输出电流断续导致电机类负载转矩脉动，需适当增大电感滤波。

- 晶闸管电流下降到维持电流以下才关断，换流重叠会影响实际输出电压。

## 参考资料

- 《电力电子技术》（王兆安、刘进军）。

- Wikipedia: Phase-fired controller / Silicon controlled rectifier。

- 《晶闸管变流技术》。

材料收集者：杜文杰