# PWM 整流电路

## 拓扑描述

该电路由六只全控功率开关管 T1~T6（IGBT/MOSFET，各反并联快恢复续流二极管 D1~D6）、交流侧三相滤波电抗器 La,Lb,Lc（编号 L1~L3）与直流母线电容 Cdc（编号 C1）组成的三相全控桥有源整流网络。关键节点定义如下：三相交流输入节点 a,b,c（电网三相 Va,Vb,Vc 分别接滤波电抗器一端）；桥臂中点（开关节点）Ma,Mb,Mc（各相滤波电抗器另一端接对应相桥臂的上下两管连接点）；直流母线正节点 P（三个上管集电极 C/漏极 D 与 Cdc 正端相连）；直流母线负节点 N（三个下管发射极 E/源极 S 与 Cdc 负端相连），P、N 即直流输出 Vdc 端子。

各元件管脚连接（以 a 相为例，IGBT）：上管 T1 的集电极 C 接正节点 P、发射极 E 接开关节点 Ma、栅极 G 接 PWM 驱动信号；下管 T6 的集电极 C 接 Ma、发射极 E 接负节点 N、栅极 G 接 PWM 驱动信号；T1、T6 各自反并联二极管 D1、D6 的阳极接其发射极 E、阴极接其集电极 C；b、c 两相由 b 相上管 T3/下管 T2、c 相上管 T5/下管 T4 按相同方式构成（T3、T5 为上管接 P，T2、T4 为下管接 N）；滤波电抗器 La 一端接电网 a 相、另一端接 Ma，Lb、Lc 同理接 Mb、Mc；直流母线电容 Cdc 一端接 P、另一端接 N。

由此构成”三相全控桥 + 交流侧电感 + 直流侧电容”的 PWM 有源整流（AFE）组态，通过 PWM 控制交流电流实现单位功率因数与可调直流电压输出，并支持能量双向流动（可逆变回馈电网）。

## 工作原理

交流侧经滤波电抗器接入开关桥臂，控制电路以 PWM 方式驱动各开关管，使交流侧电流跟踪设定波形（通常与电压同相位以实现单位功率因数），同时把直流侧电压稳定在目标值。相比相控与不可控整流，它可实现低谐波、可调输出电压和再生回馈。

## 关键计算公式

- 直流侧平均电压（三相桥式，单位功率因数）：

Vdc=32π VLL (基波近似)

- 调制比与直流电压关系：

Vdc≥223 VLL(rms) (线电压)

- 交流侧电压方程（一相，稳态相量）：

Vconv=Vgrid+jωLI

- 有功功率：

P=32VdId (dq 坐标系)

- 开关频率谐波主要集中在：

fh=mfsw±nfgrid

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vdc​ | 直流侧电压 | V |
| VLL​ | 交流线电压有效值 | V |
| Vgrid​ | 电网相电压 | V |
| L​ | 交流滤波电感 | H |
| I​ | 交流相电流 | A |
| fsw​ | 开关频率 | Hz |

## 元件调整影响

- 直流母线电压设定越高 → 控制裕量越大、电流控制能力越强，但开关与电容耐压要求升高。

- 滤波电感 L 增大 → 电流纹波与谐波更小，但动态响应变慢、体积成本上升。

- 开关频率 fsw 提高 → 谐波减小、滤波器可缩小，但开关损耗增大。

- 直流电容 C 增大 → 母线电压纹波小、抗扰强，但体积成本与上电浪涌增大。

- 调制比增大 → 输出电压提升，但接近上限时进入过调制、谐波增加。

## 典型参数示例

- 三相 PWM 整流，VLL=400 V：Vdc≥223×400≈653 V，实际常取 700~800 V。

- 取 L=2 mH、fsw=10 kHz、I=10 A：电感基波压降 jωLI=2π×50×0.002×10≈6.28 V（远小于 230 V 电网电压）。

## 常见器件型号

- IGBT 模块：英飞凌 FF 系列、三菱 CM 系列、富士 7MBR 系列。

- 功率 MOSFET：英飞凌 CoolMOS、华虹 / 安森美功率 MOSFET（按需选型）。

- 控制 DSP/MCU：TI TMS320F28379D、TMS320F28035。

- 驱动 IC：英飞凌 1ED、TI UCC 系列（按需选型）。

## 注意事项

- 交流侧滤波电感既要抑制纹波，又要保证足够的电流动态，需折中设计。

- 需通过锁相环（PLL）检测电网相位，保证同相控制以实现单位功率因数。

- 直流母线需预充电与软启动，防止上电浪涌损坏电容与开关。

- 开关管需设死区时间，防止桥臂直通短路。

## 参考资料

- Wikipedia: Rectifier / Active rectification。

- 《电力电子技术》（王兆安、刘进军）。

- 英飞凌官网：PWM 整流器（AFE）应用笔记。

材料收集者：杜文杰