# 半桥逆变电路

## 拓扑描述

由 直流母线（电压 Vdc）、两只串联的功率开关管 T1,T2（各反并联续流二极管）、两只分压电容 C1,C2（构成中点 O）、驱动电路、输出滤波与负载 Z 组成。电路关键节点：节点① 直流母线正 P；节点② 直流母线负 N；节点③ 分压电容中点 O（C1,C2 公共点）；节点④ 桥臂中点（开关节点）M（T1,T2 连接点）；负载 Z 接在 M 与 O 之间。

各元件管脚连接：T1 的 C 接 P、E 接 M、G 接驱动；T2 的 C 接 M、E 接 N、G 接驱动；两管反并联二极管阳极接 E、阴极接 C；C1 一端接 P、另一端接 O；C2 一端接 O、另一端接 N；负载 Z 一端接 M、另一端接 O（输出经滤波后接负载）。

由此构成”半桥两管串联 + 分压电容中点 + 负载跨接中点与开关节点”的半桥逆变组态，T1、T2 交替导通使负载两端的电位在 +Vdc/2 与 −Vdc/2 之间切换，输出正负交替的方波交流电压。

## 工作原理

上管导通时负载接正母线，输出为正；下管导通时负载接负母线，输出为负。两管交替通断使负载两端得到双极性方波，其基波为正弦，可加滤波或调频调压后作为交流电源。

## 关键计算公式

- 输出方波幅值（直流母线中点分压）：

Vout=±Vdc2

- 输出方波基波幅值（傅里叶展开）：

V1=2Vdcπ

- 输出有效值（方波）：

Vrms=Vdc2

- 每个开关管承受电压：

VDS=Vdc

- 分压电容容值（纹波约束，近似）：

C=Io4fswΔVC

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vdc​ | 直流母线电压 | V |
| Vout​ | 输出电压瞬时值 | V |
| V1​ | 输出方波基波幅值 | V |
| Vrms​ | 输出有效值 | V |
| Io​ | 输出电流 | A |
| fsw​ | 开关频率 | Hz |
| ΔVC​ | 分压电容电压纹波 | V |

## 元件调整影响

- 直流母线电压 Vdc 增大 → 输出幅值 Vout=±Vdc/2 与基波 V1 线性增大，同时每管耐压 VDS=Vdc 同步升高。

- 分压电容 C 增大 → 中点电压纹波 ΔVC=Io/(4fswC) 减小、中点更稳定，但电容体积与成本上升。

- 开关频率 fsw 增大 → 分压电容纹波减小（容值需求下降），但开关损耗上升。

- 输出电流 Io 增大 → 分压电容纹波线性增大，中点电位漂移加剧。

- 与全桥相比，半桥输出摆幅只有母线一半，相同输出功率下电流加倍、管子电流应力更大。

## 典型参数示例

- 取 Vdc=300 V：输出方波幅值 Vout=±150 V，有效值 Vrms=150 V。

- 基波幅值 V1=2×300/π≈191 V。

- 取 Io=2 A、fsw=20 kHz、ΔVC=5 V：C=2/(4×20×103×5)=5 μF。

## 常见器件型号

- 功率开关管：IRF840、STP12NM50、IPD60R280P7S。

- 栅极驱动（半桥）：IR2110、UCC21520、FAN7390。

- 分压电容：DC-Link 电解电容（如 450 V 系列）。

## 注意事项

- 两只开关管严禁同时导通，需设置足够死区时间防止直通短路。

- 分压电容中点电位在不对称负载下会漂移，必要时加中点平衡控制。

- 半桥输出电压摆幅为母线一半，驱动感性/变压器负载时注意偏磁。

- 输出为方波，谐波丰富，对波形敏感负载需加滤波后再供电。

## 参考资料

- Wikipedia: Power inverter / Half-bridge inverter。

- 《电力电子技术》（王兆安）。

- TI 栅极驱动数据手册 UCC21520。

材料收集者：杜文杰