# 推挽逆变电路

## 拓扑描述

由 两只开关器件 T1,T2（各反并联二极管） 与 带中心抽头一次绕组的变压器 T 组成。电路关键节点：节点① 直流母线正节点 P（接变压器一次绕组中心抽头）；节点② 直流母线负/地节点 GND（两开关管源极公共点）；节点③ 一次绕组两端 p1,p2；节点④ 二次绕组输出节点（副边经整流滤波后接负载）。

各元件管脚连接：变压器一次绕组 中心抽头接 P，两端 p1、p2 分别接 T1、T2 的漏极 D；T1 的 D 接 p1、S 接 GND、G 接驱动信号；T2 的 D 接 p2、S 接 GND、G 接驱动信号；两管反并联二极管阳极接 S、阴极接 D；二次绕组 两端经整流/滤波接负载，副边感生交流输出。

由此构成”两管推挽 + 中心抽头一次绕组”的推挽逆变组态，T1、T2 交替导通使一次绕组左右两半段交替承压、磁通双向变化，副边输出交变方波，常用于中小功率 DC-DC 与 DC-AC 逆变。

## 工作原理

T1 导通时一次绕组上半段承压，磁通正向；T2 导通时下半段承压，磁通反向。交替导通使变压器磁通双向变化，副边感应出正负交替的方波电压输出。

## 关键计算公式

- 开关管承受的电压（约两倍母线电压加尖峰）：

Vsw=2Vd

- 输出基波电压（方波，变压器变比 n=Ns/Np）：

Vo1=4nVdπ

- 变压器变比（含一次侧每段匝数 Np）：

n=NsNp

- 输出频率：

fo=1Ts

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vd​ | 直流母线电压 | V |
| Vsw​ | 开关管承受电压 | V |
| n​ | 变压器变比（副边/一次） | — |
| Np​ | 一次侧单段匝数 | 匝 |
| Ns​ | 二次侧匝数 | 匝 |
| fo​ | 输出频率 | Hz |

## 元件调整影响

- Vd ↑ → 输出电压升高，但开关管耐压（2Vd）要求迅速提高。

- 变比 n ↑ → 输出电压升高，输出电流能力下降。

- 占空比 ↑ → 输出电压升高，但需留死区避免两管同时导通。

- 开关频率 ↑ → 变压器体积减小，但磁芯损耗与开关损耗增大。

## 典型参数示例

- 取 Vd=12 V：开关管需承受 Vsw=2×12=24 V 加漏感尖峰，实际选 50 V 以上 MOSFET。

- 取 Vd=12 V、n=10（升压）：方波输出基波幅值 Vo1=4×10×12π≈153 V。

## 常见器件型号

- MOSFET：IRF3205、IRFZ44N、STP80NF70。

- 驱动：TL494、SG3525、UC3846。

- 变压器磁芯：EE / ETD / PQ 铁氧体磁芯。

## 注意事项

- 需保证两管对称导通、设置死区，防止同时导通导致变压器磁通失衡或短路。

- 变压器设计应避免磁芯饱和，可开气隙或采用双向磁化（磁复位）。

- 漏感会引起关断电压尖峰，需加吸收电路（RCD）或选用高耐压器件。

- 中心抽头变压器绕制需两半对称，否则输出电压不平衡。

## 参考资料

- 《电力电子技术》（王兆安、刘进军）。

- Wikipedia: Push–pull converter。

- 《开关电源设计》（Pressman）。

材料收集者：杜文杰