# SVPWM 逆变电路

## 拓扑描述

该电路由直流母线电容 Cdc（编号 C1）、六只功率开关管 T1~T6（IGBT/MOSFET，各反并联续流二极管 D1~D6）组成的三相桥式逆变器、SVPWM 调制器 IC1（DSP/控制器）及输出滤波与电机负载构成。关键节点定义如下：直流母线正节点 P 接三个上管 T1,T3,T5 的集电极 C/漏极 D 与母线电容 Cdc 正端；直流母线负节点 N 接三个下管 T4,T6,T2 的发射极 E/源极 S 与母线电容 Cdc 负端；三相开关节点（桥臂中点）Ma,Mb,Mc 是各相上下两管的公共点，作为三相交流输出端 U,V,W 经输出滤波接电机三相绕组；控制节点是 SVPWM 调制器 IC1 输出的六路栅极驱动信号，分别接到 T1~T6 各栅极。

各元件管脚连接（以 a 相为例，IGBT）：上管 T1 的集电极 C 接正节点 P、发射极 E 接开关节点 Ma、栅极 G 接调制器 IC1 的 a 相上桥臂驱动信号；下管 T4 的集电极 C 接 Ma、发射极 E 接负节点 N、栅极 G 接调制器 IC1 的 a 相下桥臂驱动信号；T1、T4 各自反并联二极管 D1、D4 的阳极接其发射极 E、阴极接其集电极 C；b、c 两相由 b 相 T3/T6、c 相 T5/T2 按相同方式构成；直流母线电容 Cdc 一端接 P、另一端接 N；输出电机三相绕组分别接到开关节点 Ma,Mb,Mc。

由此构成”直流母线 + 三相六开关桥 + SVPWM 调制”的电压型逆变组态，将八个开关状态映射为空间电压矢量，用相邻有效矢量与零矢量合成任意参考矢量，实现对三相交流输出的精确控制。

## 工作原理

把逆变器看成在复平面内输出 6 个方向固定的有效电压矢量与 2 个零矢量。参考电压矢量落在某扇区内时，按”伏秒平衡”用该扇区两个边界矢量与零矢量分时合成，使电机磁链沿近似圆形轨迹旋转。

## 关键计算公式

- 作用时间（伏秒平衡，|Vref| 为参考电压矢量幅值）：

T1=3 |Vref| TsUdcsin(60∘−θ)

- 另一矢量作用时间：

T2=3 |Vref| TsUdcsinθ

注：若定义调制度 m=3 |Vref|Udc，上式可简写为 T1=mTssin(60∘−θ)、T2=mTssinθ；不同教材对 m 的定义不同，需统一。

- 零矢量作用时间：

T0=Ts−T1−T2

- 直流母线电压利用率（相对 SPWM 提高约 15.5%）：

VLL=Udc3

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| T1、T2、T0 | 两有效矢量与零矢量作用时间 | s |
| Ts​ | 开关周期 | s |
| ¦Vref¦​ | 参考电压矢量幅值 | V |
| m​ | 调制度（m=3¦Vref¦/Udc） | — |
| θ​ | 参考矢量在扇区内的角度 | rad |
| Udc​ | 直流母线电压 | V |
| VLL​ | 最大输出线电压基波幅值 | V |

## 元件调整影响

- 调制度 m 增大 → 有效矢量作用时间 T1、T2 增大、零矢量 T0 缩短，输出基波幅值增大，直至进入过调制区。

- 开关周期 Ts 缩短（fsw 升高） → 合成更精细、电流纹波与谐波减小，但开关损耗上升、零矢量时间裕量变小。

- 直流母线电压 Udc 增大 → 输出线电压上限 VLL=Udc/3 增大，母线电压利用率不变但绝对值提高。

- 参考矢量角度 θ 变化 → 两有效矢量作用时间按 sinθ、sin(60∘−θ) 重新分配，决定相邻矢量占空。

- 若 T1+T2>Ts 说明参考矢量超出线性调制圈，需限幅处理。

## 典型参数示例

- 取 Udc=540 V：最大输出线电压基波幅值 VLL=540/3≈312 V（线性区上界）。

- 取 Udc=540 V、|Vref|=280 V（对应 m=3×280/540≈0.9）、Ts=100 μs、θ=30∘：T1=T2=3×280×100×10−6540×sin30∘≈44.9 μs，T0=100−2×44.9≈10.2 μs。

- 典型 fsw=10 kHz：Ts=1/104=100 μs。

## 常见器件型号

- 三相桥功率模块/管：IPD60R360P7、IKCM30F60GA。

- 栅极驱动：IR2136、UCC21520。

- 控制器/DSP：TMS320F28027（C2000 系列，内置 SVPWM 硬件模块）。

## 注意事项

- 需根据参考矢量所在扇区正确选择相邻有效矢量与扇区编号，避免矢量跳变。

- 零矢量作用时间 T0 须非负，过调制时要对 T1、T2 做等比缩放限幅。

- 切换顺序应尽量”中心对称”，减少每周期开关动作次数与谐波。

- 与 SPWM 相比母线电压利用率高约 15.5%，但实现需配合数字处理器完成矢量分解。

## 参考资料

- Wikipedia: Space vector modulation。

- 《电机控制与电力电子技术》。

- TI 应用手册 SPRABS6（SVPWM 实现）。

材料收集者：杜文杰