# 交直交变频电路

## 拓扑描述

该电路由输入整流器 REC1（不可控二极管桥 D1~D6 或可控 PWM 整流桥）、直流中间储能环节（母线电容 Cdc，编号 C1，或电感 Ldc）与逆变器（三相逆变桥 T1~T6，各反并联续流二极管）三级串联组成。关键节点定义如下：三相交流输入节点 R,S,T 接整流器 REC1 的交流输入端；直流母线正节点 P 是整流器 REC1 正输出、母线电容 Cdc 正端与逆变桥三个上管 T1,T3,T5 集电极 C/漏极 D 的公共点；直流母线负节点 N 是整流器 REC1 负输出、母线电容 Cdc 负端与逆变桥三个下管 T4,T6,T2 发射极 E/源极 S 的公共点；逆变输出节点 U,V,W 是各相上下管桥臂中点，作为可调频率、可调电压的三相输出端接负载。

各元件管脚连接（以 U 相为例，IGBT）：整流器 REC1 的三个交流输入端接输入节点 R,S,T，直流正输出端接正节点 P、负输出端接负节点 N；母线电容 Cdc 一端接 P、另一端接 N（若用直流电抗器 Ldc 则串接在 P 或 N 支路上）；逆变桥上管 T1 的集电极 C 接 P、发射极 E 接输出节点 U、栅极 G 接 PWM 控制器 IC1 的 U 相上桥臂驱动；U 相下管 T4 的集电极 C 接 U、发射极 E 接负节点 N、栅极 G 接 U 相下桥臂驱动；V、W 两相由 T3/T6、T5/T2 按相同方式构成；三相负载分别接 U,V,W。

由此构成”输入整流 + 直流母线储能 + 输出逆变”三级串联的交-直-交变频组态，先把工频交流整流为直流，再逆变为幅值、频率独立可调的交流，实现输入侧与输出侧频率完全解耦。

## 工作原理

输入交流经整流（及滤波）得到平滑直流母线电压 Vd，逆变桥在 PWM 控制下把直流变换为幅值、频率独立可调的交流输出。由于中间直流环节的存在，输入侧与输出侧频率完全解耦。

## 关键计算公式

- 直流母线平均电压（三相不可控整流）：

Vd=32πVLL≈1.35VLL

- 输出基波电压（SPWM）：

Vo1=maVd2

- 输出频率（独立控制）：

fo=1To

- 中间直流储能电容纹波（近似）：

C=Io2frippleΔV

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| VLL​ | 输入线电压有效值 | V |
| Vd​ | 直流母线电压 | V |
| Vo1​ | 输出基波电压幅值 | V |
| ma​ | 调制度 | — |
| fo​ | 输出频率 | Hz |
| To​ | 输出周期 | s |
| C​ | 直流母线电容 | F |
| Io​ | 负载电流 | A |

## 元件调整影响

- 母线电容 C ↑ → 电压纹波减小、抗负载突变能力强，但体积成本与浪涌电流增大。

- Vd ↑ → 输出能力提高，但器件耐压与电容耐压需求上升。

- 调制度 ma ↑ → 输出电压升高，开关损耗与谐波分布变化。

- 开关频率 ↑ → 谐波减小、响应快，但开关损耗与 EMI 增大。

## 典型参数示例

- 取 VLL=380 V（三相）：Vd=1.35×380=513 V，母线常按 540 V 左右设计。

- 取 Vd=540 V、ma=0.9：输出相电压基波幅值 Vo1=0.9×270=243 V，有效值约 172 V。

## 常见器件型号

- 整流桥：MDQ100A、三相整流模块 MDS 系列。

- IGBT 模块：CM100DY-24H、PM50RLA120。

- 母线电容：铝电解电容（如 NCC、Chemi-Con）加薄膜电容并联。

## 注意事项

- 不可控整流会产生输入电流谐波，大功率场合宜采用 PWM 整流或有源滤波。

- 母线需加预充电电路，限制上电瞬间浪涌电流。

- 制动能量需通过制动电阻或回馈单元处理，避免母线过压。

- 前级与后级需协调控制，保证功率平衡与母线稳定。

## 参考资料

- 《电力电子技术》（王兆安、刘进军）。

- Wikipedia: Variable-frequency drive。

- 《开关电源与变频器》相关教材。

材料收集者：杜文杰