# 周波变换器电路

## 拓扑描述

该电路由多组反并联晶闸管整流桥（每相正、负两组晶闸管桥，双向反并联晶闸管 VT 组）组成，直接利用电网电压经相位控制合成低频交流输出，无中间直流环节。关键节点定义如下：三相电源输入节点 A,B,C 是工频交流电源的三相端子，接各相正、负两组晶闸管桥的交流输入；每相正、负组公共输出节点 Pposx、Pnegx 是正、负两组整流桥的直流输出端，二者以相反极性反并联后接到该相输出线；三相输出节点 U,V,W 是各相反并联组的公共输出端，接大功率低速交流负载（电机）三相绕组。

各元件管脚连接（以 U 相为例）：正组晶闸管桥中各晶闸管的阳极、阴极按三相桥式接法接交流输入节点 A,B,C，门极接正组移相触发信号，其直流正、负输出端引出到正组输出节点 PposU；负组晶闸管桥以相反方向反并联，各晶闸管阳极、阴极同样接入交流输入节点 A,B,C，门极接负组移相触发信号，其直流输出以相反极性并接到同一输出线上与正组共同形成输出节点 PnegU；三相输出节点 U,V,W 分别接电机三相绕组；各组晶闸管门极接移相触发控制器 IC1 的对应输出；V、W 两相由相同结构的正、负反并联晶闸管组构成。

由此构成”正负两组反并联晶闸管桥移相换流”的周波变换（交交变频）组态，通过相位控制直接合成可调低频交流输出，无中间直流环节，与”交交变频电路”本质相同。

## 工作原理

对每一相输出配置正、负两组晶闸管整流桥，按正弦规律连续改变晶闸管触发角 α，使每组整流桥输出一个低频周期内正半周或负半周的波形包络，正负组交替工作，合成完整的低频正弦输出。

## 关键计算公式

- 输出电压幅值（移相控制）：

Vo=Vomaxcosα

- 最大输出电压（α=0）：

Vomax=2sπVi2sinπs

- （s 为整流相数，三相桥 s=6）

- 输出频率上限：

fo≈fi3

- 输出频率：

fo=1To

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vi​ | 输入线电压 | V |
| Vo​ | 输出电压幅值 | V |
| α​ | 晶闸管触发角 | rad |
| s​ | 整流相数（脉冲数） | — |
| fi​ | 电源频率 | Hz |
| fo​ | 输出频率 | Hz |
| To​ | 输出周期 | s |

## 元件调整影响

- 触发角 α 按正弦变化 → 输出正弦包络电压，频率越低波形越平滑。

- 输出频率 ↑ → 逼近电源频率时每个周期可用的电压片段减少，畸变加剧。

- 整流脉冲数 s ↑ → 谐波减小、波形更接近正弦，但晶闸管数量增多。

- 环流抑制（有环流/无环流）方式改变 → 影响输出平滑度与动态性能。

## 典型参数示例

- 取 fi=50 Hz：输出频率常用范围约 0∼16.7 Hz，适合低速大功率。

- 取三相桥式（s=6）、Vi=380 V、α=0：Vomax=2×6π⋅3802⋅sinπ6≈513 V。

## 常见器件型号

- 晶闸管：KP 系列大功率平板晶闸管、MTC 系列模块。

- 触发：TC787 移相触发芯片、DSP/FPGA 数字触发。

- 大功率晶闸管：ABB 5STP 系列。

## 注意事项

- 只能降频不能升频，输出频率通常限制在电源频率的 1/3 以下。

- 需要正负组可靠换流与环流抑制，防止两组同时导通造成短路。

- 输入侧存在大量低次谐波与功率因数问题，需滤波与补偿。

- 低速时转矩脉动大，需改善调制策略或加平波。

## 参考资料

- 《电力电子技术》（王兆安、刘进军）。

- Wikipedia: Cycloconverter。

- 《现代电力电子技术》。

材料收集者：杜文杰