# 直接转矩控制变频电路

## 拓扑描述

该电路以交-直-交电压型逆变器为主电路：输入整流器 REC1（二极管桥 D1~D6）、直流母线电容 Cdc（编号 C1）、三相逆变桥 T1~T6（各反并联续流二极管），配以直接转矩控制（DTC）控制器 IC1（DSP）及电压、电流采样环节组成。关键节点定义如下：三相交流输入节点 R,S,T 接整流器 REC1 交流输入端；直流母线正节点 P 是整流器正输出、母线电容 Cdc 正端与三个上管 T1,T3,T5 集电极 C/漏极 D 的公共点；直流母线负节点 N 是整流器负输出、母线电容 Cdc 负端与三个下管 T4,T6,T2 发射极 E/源极 S 的公共点；逆变输出节点 U,V,W 是各相上下管桥臂中点，接电机三相绕组；采样节点是电流传感器与电压采样电路将电机定子电流、母线电压送入控制器 IC1 的输入点。

各元件管脚连接（以 U 相为例，IGBT）：整流器 REC1 交流输入端接 R,S,T，直流正、负输出端分别接正节点 P、负节点 N；母线电容 Cdc 一端接 P、另一端接 N；逆变桥上管 T1 的集电极 C 接 P、发射极 E 接输出节点 U、栅极 G 接控制器 IC1 的 U 相上桥臂驱动；U 相下管 T4 的集电极 C 接 U、发射极 E 接负节点 N、栅极 G 接 U 相下桥臂驱动；V、W 两相由 T3/T6、T5/T2 按相同方式构成；电流传感器接在各相输出或母线回路、电压采样接在母线 P、N 之间，二者输出均送入控制器 IC1；三相电机绕组接 U,V,W。

由此构成”交-直-交逆变主电路 + 直接转矩控制”组态，控制器根据定子磁链与电磁转矩误差经开关表直接选择逆变器开关状态，无需坐标变换与 PWM，实现快速的转矩与磁链直接控制。

## 工作原理

控制器实时估算定子磁链幅值与电磁转矩，并与给定值比较得到误差及磁链扇区，查开关表直接决定逆变器六个非零矢量与零矢量的选择。通过矢量选择控制磁链轨迹逼近圆形并快速调节转矩，无需 Park 变换与 PWM。

## 关键计算公式

- 定子磁链估算（电压模型）：

ψs=∫(vs−Rsis) dt

- 电磁转矩：

Te=32p(ψsαisβ−ψsβisα)

- 定子磁链幅值：

|ψs|=ψsα2+ψsβ2

- 磁链扇区（每 60° 一个）：

θs=arctanψsβψsα

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| vs​ | 定子电压矢量 | V |
| is​ | 定子电流矢量 | A |
| Rs​ | 定子电阻 | Ω |
| ψs​ | 定子磁链矢量 | Wb |
| ψsα,ψsβ​ | 磁链两相分量 | Wb |
| Te​ | 电磁转矩 | N·m |
| p​ | 磁极对数 | — |
| θs​ | 磁链角（扇区判断） | rad |

## 元件调整影响

- 转矩滞环带宽 ↑ → 开关频率降低、损耗减小，但转矩脉动与谐波增大。

- 磁链给定 ψs* ↑ → 转矩能力提高，但磁路饱和与损耗上升。

- 开关表 / 扇区划分精度 ↓ → 磁链轨迹畸变、转矩脉动增大。

- 采样频率 ↑ → 控制更精细、脉动减小，但对控制器与采样要求更高。

## 典型参数示例

- 取 p=2、ψsα=0.6 Wb、ψsβ=0.5 Wb、isα=5 A、isβ=8 A：Te=32×2×(0.6×8−0.5×5)=3×(4.8−2.5)=6.9 N·m。

- 定子磁链幅值 |ψs|=0.62+0.52=0.61≈0.78 Wb。

## 常见器件型号

- 控制 DSP：TMS320F28335、ADSP-CM408。

- IPM：PM50RLA120、FSAM30SH60A。

- 电流传感器：霍尔电流传感器、ACS758。

- 电压采样：隔离运放 + 分压电阻。

## 注意事项

- 无坐标变换与 PWM，动态响应快，但稳态转矩/电流纹波较大。

- 开关频率不固定，随滞环带宽与负载变化，EMI 与滤波设计较复杂。

- 低速区定子电阻压降影响大，磁链估算精度下降需补偿。

- 需精确采样与实时估算，磁链初值需正确整定。

## 参考资料

- 《电力拖动自动控制系统》（陈伯时）。

- Wikipedia: Direct torque control。

- ABB DTC 技术相关应用笔记。

材料收集者：杜文杰