# 矢量控制变频电路

## 拓扑描述

该电路以交-直-交电压型逆变器为主电路：输入整流器 REC1（二极管桥 D1~D6）、直流母线电容 Cdc（编号 C1）、三相逆变桥 T1~T6（各反并联续流二极管），配以磁场定向（矢量）控制器 IC1（DSP）、电流传感器与编码器/旋变组成。关键节点定义如下：三相交流输入节点 R,S,T 接整流器 REC1 交流输入端；直流母线正节点 P 是整流器正输出、母线电容 Cdc 正端与三个上管 T1,T3,T5 集电极 C/漏极 D 的公共点；直流母线负节点 N 是整流器负输出、母线电容 Cdc 负端与三个下管 T4,T6,T2 发射极 E/源极 S 的公共点；逆变输出节点 U,V,W 是各相上下管桥臂中点，接电机三相绕组；采样节点是电流传感器与编码器/旋变将定子三相电流与转子磁链角送入控制器 IC1 的输入点。

各元件管脚连接（以 U 相为例，IGBT）：整流器 REC1 交流输入端接 R,S,T，直流正、负输出端分别接正节点 P、负节点 N；母线电容 Cdc 一端接 P、另一端接 N；逆变桥上管 T1 的集电极 C 接 P、发射极 E 接输出节点 U、栅极 G 接控制器 IC1 的 U 相上桥臂驱动；U 相下管 T4 的集电极 C 接 U、发射极 E 接负节点 N、栅极 G 接 U 相下桥臂驱动；V、W 两相由 T3/T6、T5/T2 按相同方式构成；三相电流传感器接在各相输出回路、编码器/旋变安装在电机轴上，二者输出均送入控制器 IC1；三相电机绕组接 U,V,W。

由此构成”交-直-交逆变主电路 + 磁场定向矢量控制”组态，通过坐标变换将定子电流分解为励磁分量与转矩分量分别控制，使交流异步电机获得类似直流电机的调速性能。

## 工作原理

控制器采集定子三相电流，经 Clarke/Park 变换旋转到与转子磁链同步的 d-q 坐标系，id 控制磁通、iq 控制转矩，二者独立调节；再经逆变换与 SPWM/SVPWM 生成逆变 trigger 信号，实现快速、精确的转矩与转速控制。

## 关键计算公式

- Clarke 变换（三相到两相静止坐标）：

iα=ia, iβ=ia+2ib3

- Park 变换（静止到旋转坐标）：

id=iαcosθ+iβsinθ

iq=−iαsinθ+iβcosθ

- 电磁转矩（矢量控制下）：

Te=32pLmLrψriq

- 转差角频率：

ωsl=LmiqTrψr

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| ia,ib,ic​ | 定子三相电流 | A |
| iα,iβ​ | 静止坐标电流 | A |
| id,iq​ | 旋转坐标电流（励磁/转矩） | A |
| θ​ | 转子磁链角 | rad |
| Te​ | 电磁转矩 | N·m |
| p​ | 磁极对数 | — |
| ψr​ | 转子磁链 | Wb |
| Lm,Lr​ | 互感/转子电感 | H |
| ωsl​ | 转差角频率 | rad/s |

## 元件调整影响

- 励磁电流 id ↑ → 磁通增大，转矩能力提高，但磁路饱和风险上升。

- 转矩电流 iq ↑ → 输出转矩增大，加速更快，但定子电流与发热增加。

- 磁链观测 / 旋变精度 ↓ → 定向不准，转矩脉动增大。

- 开关频率 ↑ → 电流纹波减小、控制性能好，但开关损耗增大。

## 典型参数示例

- 取 p=2、Lm=0.1 H、Lr=0.11 H、ψr=0.8 Wb、iq=10 A：Te=32×2×0.10.11×0.8×10≈21.8 N·m。

- 额定频率 f=50 Hz 下以矢量控制实现 0～1500 r/min 宽范围调速。

## 常见器件型号

- 控制 DSP：TMS320F28335、TMS320F28069。

- IPM：PM50RLA120、FSAM30SH60A。

- 电流传感器：ACS712 / ACS758、霍尔电流传感器。

- 编码器/旋变：增量式光电编码器、旋转变压器。

## 注意事项

- 需精确的转子磁链定向信息（磁链观测或传感器），低速区定向误差大。

- 电机参数（Lm、Lr、转子电阻）随温度变化，需在线辨识或补偿。

- 弱磁区（高于额定转速）需减小 id 进行弱磁控制。

- 需过流、过压、过温保护及死区补偿，保证可靠性。

## 参考资料

- 《电力拖动自动控制系统》（陈伯时）。

- Wikipedia: Vector control (motor)。

- TI 应用笔记（FOC 磁场定向控制）。

材料收集者：杜文杰