# RC 并联结构

## 拓扑描述

由 一个电阻 R 与 一个电容 C 并联组成的二元件网络。电路共有 2 个关键节点：节点① 上端（输入）节点（R 的一端、C 的一端与外接端口上端相连）；节点② 下端（公共）节点（R 的另一端、C 的另一端与外接端口下端/地相连）。

各元件管脚连接：R 一端接上端节点、另一端接下端节点；C 一端接上端节点、另一端接下端节点。两元件跨接在节点①与节点②之间，承受同一端口电压。

由此构成”电阻与电容并联跨接于同一两端、两端受同一电压”的 RC 并联组态，常用于并联补偿、高频旁路、相位补偿及与电感配合构成选频网络，与 RC 串联结构互为对偶。

## 工作原理

电阻恒定导通直流与各频率信号；电容对低频呈高阻抗（近似开路）、对高频呈低阻抗（近似短路）。二者并联后，高频分量更多从电容支路流过，呈现随频率变化的阻抗。

## 关键计算公式

并联等效阻抗：

Z=R1+jωRC=R⋅1jωCR+1jωC

阻抗幅值：

|Z|=R1+(ωRC)2

转折（-3 dB）角频率：

ωc=1RC

阻抗相位角：

ϕ=−arctan(ωRC)

时间常数：

τ=RC

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| R​ | 电阻 | Ω |
| C​ | 电容 | F |
| Z​ | 并联等效复阻抗 | Ω |
| ω​ | 角频率 | rad/s |
| τ​ | 时间常数 | s |

## 元件调整影响

- R↑ → 低频（直流）阻抗增大，转折角频率 ωc 降低。

- C↑ → 高频阻抗下降更快，转折角频率 ωc 降低。

- R↓ 或 C↓ → 转折频率升高，高频旁路作用减弱。

- R、C 乘积决定转折频率，二者可按需搭配调整。

## 典型参数示例

- 取 R=10 kΩ、C=10 nF：fc=12π×104×10×10−9≈1.59 kHz。

- 直流时电容开路，Z(0)=R=10 kΩ；高频时电容短路，Z→0。

## 常见器件型号

- 电阻：0805 / 0603 贴片电阻。

- 电容：C0G/NP0（稳定）、X7R（去耦）。

## 注意事项

- 并联电容会降低高频阻抗，注意其对信号源的负载效应。

- 电容耐压需高于两端最大电压。

- 实际电容存在 ESL，极高频率下阻抗不再单调下降。

## 参考资料

- 《电路》（邱关源）。

- Wikipedia: RC circuit。

- TI 应用笔记（RC 补偿与滤波相关）。

材料收集者：杜文杰