# 半桥结构

## 拓扑描述

由 两个开关元件（上管 Q1 与下管 Q2） 串联跨接在电源正与地之间组成。电路共有 3 个关键节点：节点① 电源正端 VDD（与上管 Q1 的漏极 D 相连）；节点② 半桥中点（Q1 的源极 S、Q2 的漏极 D 与负载一端相连）；节点③ 地端 GND（与 Q2 的源极 S 及负载另一端相连）。

各元件管脚连接：Q1 的 D 接电源正端、S 接半桥中点、G 接上管驱动；Q2 的 D 接半桥中点、S 接地端、G 接下管驱动；负载 一端接半桥中点、另一端接地端。上、下两管交替导通（互补 PWM），中点电压在高电平（近 VDD）与低电平（近地）之间切换。

由此构成”上下两管串联跨接于电源正与地之间、负载接于中点”的半桥组态，比全桥少两个开关，是开关电源、逆变、电机驱动及栅极驱动的基本单元。

## 工作原理

上、下两管交替导通（互补 PWM），中点电压在高电平（近 VDD）与低电平（近地）之间切换。两管禁止同时导通，中点输出的方波电压经滤波或直接驱动负载。

## 关键计算公式

中点平均电压（上管占空比 D）：

Vmid=D⋅VDD

中点电压摆幅（峰峰值）：

Vpp=VDD

电感电流纹波（降压半桥，开关周期 Ts）：

ΔIL=VDD−VoutL⋅D⋅Ts

死区时间与开关周期的关系（示意）：

Ts=D⋅Ts+(1−D)⋅Ts

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| VDD​ | 电源电压 | V |
| Vmid​ | 中点平均电压 | V |
| D​ | 上管占空比 | 无量纲 |
| L​ | 输出电感 | H |
| ΔIL​ | 电感电流纹波 | A |
| Ts​ | 开关周期 | s |

## 元件调整影响

- 占空比 D↑ → 中点平均电压上升，输出功率增大。

- 开关频率↑（Ts↓） → 电感纹波 ΔIL 减小，但开关损耗增大。

- 电感 L↑ → 电流纹波减小、输出更平滑，但动态响应变慢。

- 死区时间过长 → 输出失真、效率略降；过短 → 有直通风险。

## 典型参数示例

- 取 VDD=12 V、D=0.5：Vmid=0.5×12=6 V。

- 取 L=100 μH、fs=100 kHz（Ts=10 μs）、Vout=6 V：ΔIL=12−6100×10−6×0.5×10×10−6=0.3 A。

## 常见器件型号

- MOSFET：IRFZ44N、IRF3205、AO3400、IR2104（半桥栅极驱动）。

- 栅极驱动：IR2104、IR2110、UCC27200。

## 注意事项

- 上、下管严禁同时导通，务必设置死区时间防止直通。

- 上管驱动需自举电路或隔离驱动提供浮动栅压。

- 感性负载须有续流路径，防止关断时电压尖峰击穿器件。

## 参考资料

- Wikipedia: Half-bridge。

- TI（Bootstrap / 半桥驱动应用笔记）。

- Infineon IR2104 数据手册。

材料收集者：杜文杰