# 格子型结构

## 拓扑描述

由 多组相交的阻抗构成二维网格（lattice / grid） 的通用网络结构，节点按行列规则互相连接，支路位于相邻节点之间。以 m×n 节点阵列为例，电路共有若干关键节点：节点① 注入节点（电流注入处）；节点② 汇出节点（电流流出处）；其余各网格节点（处于 (i,j) 位置，按行、列与相邻节点相连）。

各支路连接：每条相邻支路（单位支路电阻 R）一端接某一网格节点、另一端接其相邻的网格节点，横、纵两个方向连成二维网格。电流从注入节点按各支路电导向相邻节点逐级分配扩散，最终从汇出节点流出；网格对称性使各路径电流较均匀分布。

由此构成”节点按行列规则互连、支路位于相邻节点之间的二维网格”组态，可用于分布式电阻网络、电流均匀分布及触控/传感器阵列等场合。

## 工作原理

电流从注入节点向相邻节点按各支路电导分配，逐级扩散，最终从汇出节点流出。网格的对称性使各路径电流较均匀分布，等效电阻由网络规模与单支阻值决定。

## 关键计算公式

无限方格子网格两相邻节点间等效电阻（经典结果）：

Req=R2

两节点间任意路径电阻（串联支路求和）：

Rpath=∑Ri

节点电流分配（基尔霍夫，按电导分流）：

k​Ink=0

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| R​ | 单位支路电阻 | Ω |
| Req​ | 等效电阻 | Ω |
| Rpath​ | 某路径总电阻 | Ω |
| Ink​ | 节点 n 流出支路 k 的电流 | A |

## 元件调整影响

- 单位支路电阻 R↑ → 网格等效电阻整体上升。

- 网格规模（节点数）↑ → 远端节点间等效电阻趋于饱和极限。

- 某局部支路阻值变化 → 影响附近电流分布，形成局部扰动。

- 边界条件不同（开放/接地） → 等效电阻显著改变。

## 典型参数示例

- 无限方格子网格相邻节点：Req=R2；取 R=1 kΩ 得 Req=500 Ω。

- 两节点间仅一条含 3 个串联支路的路径，每支路 R：Rpath=3R（实际网格有多条并行路径，等效值更低）。

## 常见器件型号

- 常用：按需选型（电阻网络、排阻、薄膜电阻阵列）。

## 注意事项

- 无穷网格等效电阻为经典极限解，有限网格需按实际边界求解。

- 应用于传感器阵列时，需考虑扫描电路与寄生耦合。

- 高密度网格布线需注意相邻支路寄生电容与串扰。

## 参考资料

- Wikipedia: Resistor ladder。

- 《电路》（邱关源）。

- Wikipedia: Electrical network。

材料收集者：杜文杰