# 镜像电流源结构

## 拓扑描述

本结构由 两个同型三极管 Q1（参考管）、Q2（输出管）与参考支路电阻 R 组成。关键节点命名如下：电源节点 NVCC 接正电源 VCC，参考支路节点 Nref 为 Q1 的集电极与基极短接、并经电阻 R 接电源的汇合点，基极公共节点 NB 为 Q1、Q2 两管基极的连接点，输出节点 Nout 为 Q2 的集电极（镜像电流输出端），发射极公共节点 NE 为两管发射极的共地点（即地节点 GND）。

各支路连接：参考支路中，电阻 R 一端接电源节点 NVCC、另一端接参考支路节点 Nref；参考管 Q1 的集电极 C 与基极 B 短接（二极管接法），共同接在节点 Nref 上，Q1 的发射极 E 接发射极公共节点 NE（地）。两管基极直接相连，共同构成基极公共节点 NB；输出管 Q2 的基极 B 接 NB、发射极 E 接 NE、集电极 C 接输出节点 Nout，从 Nout 流出由参考电流镜像复制的输出电流。

组态上，这是参考管二极管接法建立基准 VBE、两管同基同发按比例复制电流的镜像电流源组态，是模拟集成电路偏置的核心单元。

## 工作原理

参考支路电流在二极管接法的管上建立确定的基极-发射极电压，由于两管 VBE 相同且参数匹配，输出管集电极电流与参考电流成固定比例（镜像），从而实现电流的精确复制与分配。

## 关键计算公式

镜像输出电流（理想、两管匹配）：

Iout=Iref

参考电流（VCC 经 R 到参考管）：

Iref=VCC−VBER

考虑基极电流时的输出电流（两管）：

Iout=Iref1+2β

输出电阻（厄利效应，VA 为厄利电压）：

ro=VAIout

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Iref​ | 参考电流 | A |
| Iout​ | 输出电流 | A |
| VCC​ | 电源电压 | V |
| VBE​ | 基极-发射极电压（约 0.7 V） | V |
| R​ | 参考支路电阻 | Ω |
| β​ | 晶体管电流增益 | 无量纲 |
| ro​ | 输出电阻 | Ω |

## 元件调整影响

- 参考电阻 R↑ → 参考电流减小，输出电流同步减小。

- 电源 VCC↑ → 参考电流增大，输出电流增大。

- β 增大 → 基极电流对镜像精度的影响减小，镜像更精确。

- 两管失配（面积、温度） → 输出电流偏离参考值，引入误差。

## 典型参数示例

- 取 VCC=10 V、R=9.3 kΩ：Iref=10−0.79300=1 mA，理想 Iout=1 mA。

- 取 β=100：实际 Iout=11+2100≈0.98 mA。

## 常见器件型号

- 分立对管：2N3904/2N3906、PMBT3904、MAT02（精密匹配对管）。

- 集成电流镜多位于运放、比较器内部（如 LM358、LM324 偏置电路）。

## 注意事项

- 两管需同温、同参数（版图采用交叉匹配），否则镜像误差大。

- 输出电阻受厄利效应限制，高精度需用共源共栅（cascode）电流镜。

- 参考支路与输出支路电压差过大时，VBE 不匹配导致误差。

## 参考资料

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。

- Wikipedia: Current mirror。

- Wikipedia: Widlar current source。

材料收集者：杜文杰