# 电路拓扑收集 · 总索引

共收录 480 个电路拓扑，按一级分类列出。

## 01-电源电路

| 电路 | 一句话说明 |
| --- | --- |
| 大电流扩展稳压电路 | 由 基本三端稳压器（如 78xx）、一只外接 PNP 大功率调整管 Q1、采样/限流电阻 以及旁路电容组成的扩流稳压电路。小功率… |
| 带隙基准电压源电路 | 由 带隙基准核心单元（晶体管 Q1、Q2，电阻 R1、R2、R3）与 运算放大器（或集成在芯片内）构成的基准电压源电路。两只面积… |
| 低压差 LDO 稳压电路 | 由 一片 LDO 稳压器（低压差线性稳压器，如 AMS1117、TPS7A 系列）与 输入、输出旁路电容 组成。与普通三端稳压器… |
| 多路输出稳压电路 | 由 一路直流母线输入 分接到 多个独立稳压支路（多片 78xx / LDO / LM317，配置各自的分压电阻与旁路电容）组成的… |
| 跟踪稳压电路 | 由 一路主稳压电源 与 一路以主输出为参考的从稳压通道（运放或晶体管射随器 + 分压电阻）组成的双路稳压电路。从通道的输出电压跟… |
| 固定输出三端稳压电路 | 由 一片固定输出三端稳压器（如 78xx 系列）与 输入、输出旁路电容 组成。稳压器只有输入 IN、输出 OUT、公共端 GND… |
| 恒流源稳流电路 | 由一条 稳流支路（基准 + 采样电阻 + 调整元件）构成的恒流源电路，常用形式有：晶体管（BJT/FET）恒流源、或基于三端稳压… |
| 晶体管串联稳压电路 | 由 调整管 Q1（NPN 双极晶体管）、基准电压 Dz（齐纳二极管）、偏置电阻 Rb 与 负载 RL 组成的串联型稳压电路。Q1… |
| 精密基准电压源电路 | 由 一片精密基准电压源芯片（如 REF 系列、ADR 系列、LM4040），配合 输入偏置电阻/去耦电容 组成的高精度参考电压电… |
| 可调输出稳压电路 | 由 一片可调三端稳压器（如 LM317，输入 IN、输出 OUT、调整端 ADJ）与 两个设置电阻 R1、R2 及旁路电容组成。… |
| 齐纳二极管稳压电路 | 由 一个限流电阻 Rs 与 一只齐纳二极管 Dz 组成的最简单并联型稳压电路。输入电压经 Rs 加到 Dz 两端，Dz 反向接法… |
| 正负双电源稳压电路 | 由一组 带中心抽头的变压器次级、整流桥（或双半波整流二极管）、两组滤波电容 以及 一片正压稳压器（78xx）与一片负压稳压器（7… |
| 大功率 Boost 电路 | 面向 千瓦级或以上功率 的升压变换电路，通常以单相 Boost 为基本单元，采用大电流开关管（IGBT 或 SiC MOSFET… |
| 多相 Boost 电路 | 由 N 个并联的 Boost 单元（每相含一个电感 L、一个开关管 S、一个整流管 D/Q，N 相共享同一输入与输出电容）构成。… |
| 非同步 Boost 电路 | 由 输入电感 L、主开关管 S（MOSFET）、整流二极管 D、输出电容 C 四者构成的升压变换电路。电感一端接输入电压 V_… |
| 交错并联 Boost 电路 | 由 两相或多相 Boost 单元并联组成，各相含独立电感与开关管，输出共用母线电容，输入电流为各相之和。各相开关管以 360°… |
| 同步整流 Boost 电路 | 由 输入电感 L、主开关管 Q1、同步整流管 Q2、输出电容 C 构成的升压变换电路。电感一端接输入电压 Vin，另一… |
| 单开关 Buck-Boost 电路 | 由 一个开关管 S、一个电感 L、一个二极管 D、输入与输出电容构成的最简升降压变换电路。电感一端接开关管与二极管的公共节点，另… |
| 极性反转 Buck-Boost 电路 | 由 一个开关管 S、一个电感 L、一个二极管 D、输入/输出电容构成的升降压变换电路，是单开关 Buck-Boost 的典型形式… |
| 四开关 Buck-Boost 电路 | 由 四个开关管（Q1~Q4）、一个电感 L、输入与输出电容构成的全桥式升降压变换电路。Q1、Q2 组成输入侧半桥，Q3、Q4 组… |
| 大电流 Buck 电路 | 面向 大输出电流（通常数十安培以上）的降压变换电路，以同步整流 Buck 为基本单元：由高侧开关 Q1、低侧开关 Q2（替代续流… |
| 电流模式控制 Buck 电路 | 以同步或非同步 Buck 降压单元（高侧开关 Q1、续流二极管或低侧开关 Q2、电感 L、输出电容 C）为基础，控制策略采用电流… |
| 电压模式控制 Buck 电路 | 以 Buck 降压单元（高侧开关 Q1、续流二极管或低侧开关 Q2、电感 L、输出电容 C）为基础，控制策略采用电压模式控制（V… |
| 多相 Buck 电路 | 由 N 个并联的 Buck 单元组成，每相含一个高侧开关、一个低侧开关（或续流二极管）、一个电感，各相共享输入与输出电容。各相开… |
| 非同步 Buck 电路 | 由 一个开关管（MOSFET）S、一个续流二极管 D、一个储能电感 L、一个输出电容 C 与 负载 R 组成的降压型 DC-DC… |
| 同步整流 Buck 电路 | 一种降压型（Step-down）开关变换器，由输入电容 Cin、上管开关管 S1、下管同步整流管 S2（用… |
| Cuk 升降压电路 | 由 输入电感 L1、储能/耦合电容 C1、输出电感 L2、一个开关管 S、一个二极管 D 与 输出电容 C2 组成。输入电感 L… |
| 隔离型 Cuk 电路 | 在基本 Cuk 变换器基础上，把 耦合电容 C1 改为 隔离变压器 T，变压器原边接输入电感后端与开关管节点，副边经二极管 D、… |
| 半桥 LLC 谐振电路 | 由 两个开关管 Q1、Q2 构成的半桥桥臂、谐振电感 Lr、谐振电容 Cr、励磁电感 Lm（常集成于变压器）、隔离变压器 T、整… |
| 全桥 LLC 谐振电路 | 由 四个开关管 Q1~Q4 构成的全桥桥臂、谐振电感 Lr、谐振电容 Cr、励磁电感 Lm（常集成于变压器）、隔离变压器 T、整… |
| Boost 型 PFC 电路 | 由 整流桥、升压电感 L、开关管 S、升压二极管 D 与 输出电容 C 组成的有源功率因数校正电路。市电经整流桥整流后接升压电感… |
| 图腾柱 PFC 电路 | 由 整流桥常被两个开关管（高频桥臂）与两个低频二极管替代 组成的无桥功率因数校正拓扑。它使用 升压电感 L、两个高频 MOSFE… |
| 无桥 PFC 电路 | 由 两个升压电感 L1、L2、两个开关管 S1、S2、两个续流二极管 D1、D2 与 输出电容 C 组成的无整流桥功率因数校正拓… |
| SEPIC 升降压电路 | 由 两个电感 L1、L2、耦合电容（储能电容）Cs、一个开关管 S、一个二极管 D 与 输出电容 C 组成的升降压变换器。输入电… |
| 耦合电感 SEPIC 电路 | 在基本 SEPIC 变换器基础上，把 两个独立电感 L1、L2 合并为绕在同一磁芯上的耦合电感，其余保持 耦合电容 Cs、一个开… |
| Zeta 升降压电路 | 由 耦合/储能电容 Cs、电感 L1、电感 L2、一个开关管 S、一个二极管 D 与 输出电容 C 组成的升降压变换器。输入经开… |
| 半桥 LLC 电路 | 由 两个开关管 Q1、Q2 构成的半桥桥臂、谐振电感 Lr、谐振电容 Cr、励磁电感 Lm、隔离变压器 T、副边整流二极管与输出… |
| 半桥驱动电路 | 半桥驱动电路用于驱动由上下两个功率开关管（通常为 MOSFET 或 IGBT）组成的桥臂。上管源极/发射极与下管漏极/集电极相连… |
| 不对称半桥电路 | 不对称半桥（Asymmetrical Half-Bridge, AHB）变换器由两个功率开关管、一个隔直电容、一个高频变压器、输… |
| 对称半桥电路 | 对称半桥（Symmetric Half-Bridge）变换器由两个功率开关管、两个均压电容、一个高频变压器、输出整流滤波环节组成… |
| 并联谐振电路 | 并联谐振（Parallel Resonant Converter, PRC）电路由电感 L 与电容 C 并联构成 LC 谐振网络… |
| 串联谐振电路 | 串联谐振（Series Resonant Converter, SRC）电路由电感 L 与电容 C 串联构成 LC 谐振网络，通… |
| 单端反激电路 | 单端反激（Flyback）变换器由一个功率开关管、一个高频变压器（实际上是带气隙的耦合电感）、输出整流二极管与输出滤波电容组成。… |
| 副边同步整流反激电路 | 副边同步整流反激（Flyback with Synchronous Rectification, SR-Flyback）在普通反… |
| 双管反激电路 | 双管反激（Two-Switch Flyback）变换器在普通反激基础上，用两个串联的功率开关管替换单个开关管，并配合两个钳位二极… |
| 有源钳位反激 ACF 电路 | 有源钳位反激（Active-Clamp Flyback, ACF）变换器在普通反激的变压器原边并联一个由钳位开关管与钳位电容串联… |
| 准谐振反激 QR 电路 | 准谐振反激（Quasi-Resonant Flyback, QR）变换器在普通反激的基础上，利用变压器漏感与主开关寄生电容（及外… |
| 交错并联 Boost 电路 | 交错并联 Boost（Interleaved Boost）电路由两路（或多路）结构完全相同的 Boost 升压单元并联组成，各单… |
| 交错并联 Buck 电路 | 交错并联 Buck（Interleaved Buck / Multi-phase Buck）电路由两路（或多路）结构相同的 Bu… |
| 全桥 DC-DC 电路 | 由 四个功率开关管 Q1~Q4（通常为 MOSFET）、一个高频变压器 T、输入母线电容、输出整流与滤波（LC 或倍流）组成的隔… |
| 全桥 LLC 电路 | 由 四个功率开关管 Q1~Q4（全桥 H 桥）、谐振电感 Lr、谐振电容 Cr、激磁电感 Lm（常集成于变压器… |
| 全桥逆变电路 | 由 四个功率开关管 Q1~Q4 组成 H 桥主回路，直流母线跨接在桥的两臂之间，负载（或经滤波后的负载）接在两条臂的中点之间。四… |
| 移相全桥 PSFB 电路 | 移相全桥（Phase-Shifted Full-Bridge）由 四个开关管组成全桥、一个高频隔离变压器、变压器原边的 谐振电感… |
| 推挽变换器电路 | 由 中心抽头高频变压器、两个开关管 Q1、Q2（接在初级两半绕组与地之间），以及副边整流滤波级组成。两管交替导通，各… |
| 推挽逆变电路 | 由 中心抽头升压变压器、两个开关管 Q1、Q2（分别接在初级两半绕组与地之间）组成。两管交替导通，把低压直流输入斩波… |
| 推挽升压电路 | 由 中心抽头升压变压器、两个交替导通的开关管 Q1、Q2，以及副边整流、滤波电容构成。低压直流接于变压器初级中心抽头… |
| 有源钳位正激电路 | 在 单管正激变换器 基础上，于变压器初级增加一个由 钳位电容 Cc 与钳位开关管 Q2 组成的辅助支路，与主开关 … |
| 单管正激电路 | 由 一个功率开关管 Q、隔离变压器、输出侧的整流二极管 Dr、续流二极管 Df、滤波电感 L 与输出电容 … |
| 副边同步整流正激电路 | 在 单管正激变换器 的副边，用两只 同步整流 MOSFET QSR1、QSR2 分别取代整流通路上的整流二极… |
| 双管正激电路 | 由 两个开关管 Q1、Q2 与 两只钳位二极管 D1、D2 沿变压器初级两端的上下两侧对称布置，加上隔离… |
| 有源钳位正激电路 | 在 单管正激变换器 的变压器初级，额外加入由 钳位电容 Cc 与辅助开关管 Q2 组成的钳位支路，并与主开关 Q_… |
| 准谐振反激电路 | 在 反激变换器 基础上，利用变压器 漏感 Llk 与开关管输出电容 Coss 构成的谐振回路，让开关管在漏-… |
| LC 滤波电路 | 由 电感 L（串联在回路中）与电容 C（并联在负载两端） 组成二阶（两个储能元件）无源低通滤波器。它接在整流输出与负载之间，用以… |
| π 型滤波电路 | 由 输入电容 C1、串联电感 L、输出电容 C2 按 “π” 形排列组成的二阶无源低通滤波器：C1 与 … |
| 半波整流电路 | 由 一只整流二极管 D 与 负载电阻 RL 串联组成，是最简单的整流电路。交流输入正弦波的正半周二极管导通、负半周截止，只… |
| 倍压整流电路 | 由 两只二极管 D1、D2 与两只电容 C1、C2 组成单级倍压（电压倍增）电路。交流输入经电容-二极管… |
| 电感滤波电路 | 由 一个电感 L 串联在整流输出与负载之间 组成的一阶无源滤波器。它利用电感对变化的电流呈现高阻抗、对直流呈现低阻的特性，抑制整… |
| 电容滤波电路 | 由 整流器输出与负载电阻 RL 之间并联一个电容 C 组成的一阶无源滤波器。整流后的脉动电压通过电容充放电被平滑，输出较稳… |
| 多倍压整流电路 | 由 多级串联的二极管-电容单元（每级一只二极管配一只电容）级联组成，把交流输入逐级泵升为更高倍数的直流电压，是倍压整流的扩展。常… |
| 晶闸管相控整流电路 | 由 晶闸管（SCR） 构成的桥式或全波整流桥，配合 触发控制电路 组成。通过控制晶闸管的导通角（触发相位）来调节输出直流电压的平… |
| 桥式整流电路 | 由 四只整流二极管 D1∼D4 组成桥式网络，交流输入接桥的两个对角点，直流输出从另外两个对角点引出，负载接在输… |
| 全波整流电路 | 由 带中心抽头的变压器与两只整流二极管 D1、D2 组成。变压器副边中心抽头接地，两二极管分别接副边两端，阳极（或阴… |
| 同步整流电路 | 用 低导通电阻的 MOSFET 取代传统的整流二极管构成的整流电路。MOSFET 的栅极由同步整流控制电路（或变压器绕组信号）驱… |
| 有源滤波电路 | 由 运算放大器、电阻 R、电容 C 组成的滤波电路，运放提供增益与隔离，使滤波器既滤除不需要的频率成分，又具备带负载能力与增益，… |
| BMS 电池管理系统 | 电池管理系统（BMS）是一套以 专用监控芯片（AFE/模拟前端）＋ 主控 MCU ＋ MOSFET 开关/均衡电路 ＋ 采样电阻… |
| USB 充电快充电路 | 由 USB 充电协议控制芯片 ＋ DC-DC 变换器（Buck/升降压）＋ 电流采样与 MOSFET 开关 ＋ USB 接口（T… |
| 备用电池切换电路 | 由主电源（适配器 / 主电池）、备用电池、两只开关管（或肖特基二极管）以及切换控制逻辑组成。两路电源分别经各自开关器件汇合到负载… |
| 被动均衡电路 | 在每个（或若干）串联电池单体两端并联一个电阻，并由开关（三极管 / MOSFET 或 IC 内部开关）控制电阻的接入。当某单体电… |
| 电池均衡电路 | 为串联电池组中的每个单体配置监测与均衡支路（主动型用电感 / 电容 / 变换器转移能量，被动型用旁路电阻消能），并由管理控制 I… |
| 电量监测库仑计电路 | 由检流电阻（采样电阻 Rsense）、库仑计 / 电量计 IC 及辅助电路组成。检流电阻串联在电池主回路中，IC 测量… |
| 锂电池保护电路 | 由保护控制 IC、两只串联的 MOSFET（充 / 放电开关）以及电池组成。控制 IC 监测单体电压与电流，通过控制两只 MOS… |
| 锂电池充电电路 | 由充电管理 IC、输入电源、功率管（或 IC 内置）、检流电阻与锂离子电池组成。IC 按锂电池充电曲线自动完成涓流预充、恒流（C… |
| 镍氢电池充电电路 | 由充电管理 IC（或分立运放 + 功率管）、功率管与镍氢电池组成。充电器以恒流对电池充电，并通过检测电池电压的负增量（-ΔV）、… |
| 铅酸电池充电电路 | 由充电管理电路（多级充电控制器）、功率管、检流电阻与铅酸电池组成。充电器按恒流、恒压（吸收）、浮充等阶段对电池充电。用于对密封阀… |
| 双电源自动切换电路 | 由两路输入电源（如主电源与备用电源）、两只开关器件（MOSFET 或二极管）与切换控制逻辑（比较器 / 电源 IC）组成。监测主… |
| 太阳能充电管理电路 | 由太阳能电池板、防倒灌二极管、MPPT 或恒压充电控制 IC、功率变换器与储能电池组成。太阳能板输出经变换器转换后对电池充电，并… |
| 无线充电电路 | 由发射端（TX）的逆变器、发射线圈与谐振电容，以及接收端（RX）的接收线圈、谐振电容、整流与充电管理电路组成。电能通过两线圈间的… |
| 移动电源电路 | 由电池（多为锂离子电池）、充电管理电路、升压（Boost）变换器、电池保护与电量指示电路组成。输入口对内置电池充电，输出口经升压… |
| 主动均衡电路 | 为串联电池组中每个单体配置可控的能量转移支路，采用电感、电容（开关电容）、变压器或双向 DC-DC 变换器实现单体间能量搬移。不… |

## 02-放大电路

| 电路 | 一句话说明 |
| --- | --- |
| 采样保持电路 | 由模拟开关、保持电容与缓冲（跟随）放大器组成。开关闭合时对输入信号采样，电容快速充电到输入电压；开关断开后电容保持最后电压，由高… |
| 差分放大电路 | 由一个运放和四个（两组配对）电阻构成，两个输入端分别通过电阻接入，输出与反相输入端之间接反馈电阻，同相输入端经电阻分压接地。它放… |
| 程控增益放大电路 PGA | 由运放、反馈网络及可控开关（模拟开关 / 数字电位器）组成，增益由数字信号通过选通不同反馈电阻或梯形电阻网络设定。输出放大倍数可… |
| 电流检测放大电路 | 由采样电阻（检流电阻）、电流检测放大器（或由运放 + 增益电阻构成）及滤波元件组成。采样电阻串联在被测回路中，放大器放大其两端微… |
| 电压比较器电路 | 由一个开环（或无负反馈）运放 / 专用比较器构成，输入端接被比较信号与参考电压（可由电阻分压产生）。输出为高 / 低两种电平（或… |
| 电压跟随器电路 | 由运放构成单位增益缓冲器：输出端直接短接到反相输入端，信号从同相输入端输入。输出电压等于输入电压，提供高输入阻抗、低输出阻抗。用… |
| 对数放大电路 | 由运放与反馈回路中的二极管（或 BJT 的基-射结）构成，输入信号经电阻接反相输入端，反馈元件为非线性器件（PN 结）。输出与输… |
| 反相放大电路 | 由 一个运算放大器 与 两个电阻 组成：输入信号经输入电阻 R1 接入运放的反相输入端 (−)，反馈电阻 Rf … |
| 峰值检波电路 | 由二极管、保持电容与高输入阻抗缓冲运放组成（常用运放精密整流结构消除二极管死区）。输入信号经二极管对保持电容充电到峰值，电容保持… |
| 隔离放大电路 | 由输入侧放大器、隔离屏障（光耦、变压器电容隔离或磁隔离）与输出侧电路组成。输入与输出之间没有直接的电气连接，信号经隔离传输并被放… |
| 积分电路 | 由运放、输入电阻 R 与反馈电容 C 组成，输入经 R 接反相端，C 跨接在输出与反相端之间。输出为输入电压对时… |
| 减法放大电路 | 由一个运放和四个电阻（两两配对）构成，两个输入信号分别经电阻接到运放的反相端与同相端，反相端经反馈电阻接输出，同相端经电阻接地。… |
| 精密整流电路 | 由运放、二极管与反馈电阻构成（半波为单二极管，全波为双运放双二极管组合），二极管置于运放反馈回路中以消除死区。利用运放放大作用使… |
| 跨阻放大电路 TIA | 由 一个运放 与 一个反馈电阻 Rf 组成，输入端通常并联一只小电容 Cf 用于稳定。电流信号直接注入运放反相输入端… |
| 求和放大电路 | 由 一个运放、多路输入电阻 R1,…,Rn 与 一个反馈电阻 Rf 组成。各路输入信号经各自电阻接到运放反… |
| 施密特触发器电路 | 由 一个运放（开环或正反馈）、两个分压电阻 R1、R2 与 信号源 组成。输入信号加到反相（或同相）输入端，输出经 … |
| 同相放大电路 | 由 一个运放、两个电阻 R1、Rf 组成。输入信号加到运算放大器同相输入端（+），R1 从反相输入端接地，R… |
| 微分电路 | 由 一个运放、一只输入电容 C 与 一个反馈电阻 Rf 组成。输入信号经电容 C 接到运放反相输入端，同相输入端接… |
| 仪表放大电路 | 经典三运放结构：两个输入缓冲运放 + 一个差分运放，配合 一个增益电阻 RG 和若干反馈电阻 Rf。差分信号 V_… |
| 指数放大电路 | 由 一个运放、一个二极管（或双极型晶体管的发射结） 与 一个电阻 R 组成。输入电压经电阻 R 加到运放反相输入端，二极… |
| AB 类功率放大电路 | 由 一对互补推挽晶体管（NPN 与 PNP，或用 N 沟/P 沟 MOSFET 互补对）加适当的偏置电路组成。两管基极（栅极）之… |
| A 类功率放大电路 | 由 一个晶体管（或电子管）与负载及偏置网络组成。晶体管在输入信号的整个周期内都保持导通、始终工作在线性放大区，负载经变压器或大电… |
| BTL 桥式功率放大电路 | 由 两个相同的反相放大支路（各含一个功率放大器或互补对管）组成桥式结构，负载 RL 跨接在两个放大器输出端之间，两端都不接… |
| B 类功率放大电路 | 由 一对互补推挽晶体管（NPN 与 PNP，或 N/P 沟 MOSFET）组成，两管基极（栅极）连接、静态时均处于截止状态（无偏… |
| C 类功率放大电路 | 由 一个晶体管、并联 LC 谐振回路（作负载/选频网络）与偏置网络组成。管子被偏置在深度截止区，导通角 θ 远小于… |
| D 类功率放大电路 | 由 脉宽调制器（PWM）、一对（半桥）或两对（全桥）功率开关管及输出 LC 低通滤波器组成。输入模拟信号先与高频三角波比较生成占… |
| E 类功率放大电路 | 由 一个射频开关管、并联电容 Cp（含管子输出电容）、串联谐振回路 LS-CS 及到一个射频扼流圈（RFC，向… |
| F 类功率放大电路 | 由 一个开关管、漏极的 奇次谐波谐振网络（如串联谐振于基波的网络 + 并联谐振于三次谐波的 LC 陷波）及输出匹配网络组成。通过… |
| G 类功率放大电路 | 由 多个不同电压等级的电源轨（如两级：高压 VH 与低压 VL）、由电平检测控制切换的功率输出级及常规 AB/B 类… |
| H 类功率放大电路 | 由 一个可变/可动态调整的电源轨（浮动电源）、常规 AB/B 类推挽输出级及根据输出幅度控制电源电压的电路组成。与 G 类离散分… |
| OCL 功率放大电路 | OCL（Output Capacitor-Less，无输出电容）功率放大电路由一对 互补对称的 NPN/PNP 功率三极管（或互… |
| OTL 功率放大电路 | OTL（Output Transformer-Less，无输出变压器）功率放大电路由一对 互补对称 NPN/PNP 功率三极管 … |
| 变压器耦合功率放大电路 | 变压器耦合功率放大电路由 功率放大三极管 与 输入/输出耦合变压器 组成：输入变压器把前级信号耦合到功放管基极，输出变压器把集电… |
| 参数均衡电路 | 参数均衡（Parametric EQ）电路由 运算放大器 与围绕其构成的可调滤波网络组成，通常包含可变电阻（电位器）选择中心频率… |
| 唱机前置放大电路 RIAA | 唱机前置放大电路（Phono Preamp / RIAA 前置放大器）由 低噪声运算放大器 与 按 RIAA 均衡曲线设计的 R… |
| 耳机放大电路 | 耳机放大电路（Headphone Amplifier）由 低噪声运算放大器或功率运放 为核心组成，常采用同相或反相电压放大结构，… |
| 话筒前置放大电路 | 话筒前置放大电路（Microphone Preamp）由 低噪声运算放大器 为核心组成，输入可接动圈话筒、驻极体电容话筒（需提供… |
| 图示均衡电路 EQ | 图示均衡电路（Graphic Equalizer）由 多个带通滤波电路（常为回旋器 Gyrator 或运放带通网络）沿音频频谱并… |
| 限幅压缩电路 | 由 运算放大器（或分立差分对）、用于控制增益的 二极管（或 JFET / VCA 压控放大器）、整流检波网络 与 滤波电容 组成… |
| 线路放大电路 | 由 一个运算放大器 与 输入电阻 Ri、反馈电阻 Rf 构成的标准同相或反相放大电路（高阻信号源多用同相，低阻平衡源… |
| 音调控制电路 | 由 运算放大器（或多个运放级） 与 电阻、电容组成的 RC 频率整形网络（如低频提升/衰减的 shelving 段、中频峰值段）… |
| 音频功率放大电路 | 由 输入差分放大级、电压放大级与推挽功率输出级 组成，输出级多采用互补对管（NPN+PNP）构成 AB 类或 B 类放大，也可用… |
| 音频混合放大电路 | 由 一个反相运算放大器 与 多路输入电阻 R1,R2,…,Rn 加一路 反馈电阻 Rf 构成的标准… |
| 噪声门电路 | 由 检波 / 整流网络（含二极管、滤波电容）、门限比较器（运放或专用 VCA 芯片） 与 可变增益放大通道（VCA 或 JFET… |
| 低噪声放大电路 LNA | 由 一个有源器件（低噪声晶体管如 HEMT、pHEMT、BJT 或专用 LNA 芯片）、输入 / 输出匹配网络（电感、电容、微带… |
| 宽带放大电路 | 由 宽带有源器件（射频晶体管或宽带单片放大器芯片） 与 阻抗匹配 / 反馈网络（电阻负反馈、电感补偿、微带线） 组成。采用集电极… |
| 前置放大电路 | 由 一个低噪声前置有源器件（BJT、JFET 或运放）、输入耦合 / 匹配网络 与 提供固定增益的负反馈网络 组成。它位于信号源… |
| 射频功率放大电路 PA | 由 功率晶体管（LDMOS、GaN HEMT 或 BJT/MOSFET）、输入 / 输出阻抗匹配网络（谐波形成为目的）、偏置网络… |
| 射频小信号放大电路 | 由 一个射频小信号晶体管（BJT 或 FET）、输入 / 输出匹配网络（电感、电容或微带线） 与 直流偏置网络（分压电阻、去耦电… |
| 中频放大电路 IF | 由 一个或多个带通选频放大器（BJT/FET 或集成中放芯片） 与 并联 LC 谐振回路（或晶体 / 陶瓷滤波器） 组成，谐振回… |
| 自动增益控制电路 AGC | 由 可变增益放大器（VGA，可用分立 JFET / 二极管衰减器或集成 VGA）、包络检波器（二极管整流 + 滤波电容） 与 比… |

## 03-振荡电路

| 电路 | 一句话说明 |
| --- | --- |
| 555 定时振荡器 | 由 一片 555 定时器芯片 与 两个外接电阻 R1、R2 和一个电容 C 组成无稳态（Astable）多谐振荡… |
| RC 相移振荡器 | 由 一级反相放大器（晶体管或运放） 与 三节（或四节）级联的 RC 移相网络 组成，移相网络串接在放大器输出与输入之间形成正反馈… |
| 弛张振荡器 | 由 一个储能元件（电容或电感） 与 一个具有迟滞（滞回）特性的开关器件（如运放构成的施密特触发器、单结晶体管 UJT、氖灯或 5… |
| 多谐振荡器 | 由 两个晶体管（或两个反相门 / 运放）交叉耦合，通过 两对电阻 RB 与电容 C 组成的 RC 定时网络 使两级… |
| 双 T 振荡器 | 由 一个高增益放大器（运放） 与 双 T 形 RC 陷波网络（两个 T 形网络并联：R-R-2C 串臂与 C-C-R/2 并臂）… |
| 文氏电桥振荡器 | 由 一个同相放大器（运放） 与 文氏电桥（Wien bridge）选频网络 组成。电桥由串联阻抗臂（R-C 串联）和并联阻抗臂（… |
| 变压器耦合振荡器 | 由 一个放大器件（晶体管）、一个并联 LC 谐振回路（含电感线圈的原边） 与 一个耦合变压器（反馈线圈） 组成。谐振回路接在集电… |
| 调谐振荡器 | 由 一个放大器件（晶体管 / FET） 与 一个频率可调的并联 LC 谐振回路（可变电容或可变电感）组成。谐振回路提供选频与相移… |
| 哈特莱 Hartley 振荡器 | 由 一个放大器件（晶体管 / FET） 与 一个带抽头的电感（分为 L1 与 L2 两段）及 一个并联电容 C … |
| 考毕兹 Colpitts 振荡器 | 一种常见的 LC 正弦波振荡器，由有源器件（晶体管或运放）加一个谐振回路构成。谐振回路由 一个电感 L 与两个串联电容 C… |
| 克拉泼 Clapp 振荡器 | 由 一个放大器件（晶体管 / FET）、串联谐振电容 C3 与 电感 L 及两个分压电容 C1、C2 组成… |
| MEMS 振荡器 | 由 一个 MEMS 谐振器（硅微机械谐振结构）、驱动 / 检测电路（含跨阻或运放形式的维持放大器与移相网络） 与 输出整形 / … |
| 泛音晶体振荡器 | 由 一片石英晶体（工作于其泛音 / 谐波模式）、一个有源放大器件（晶体管 / 门电路） 与 一个 LC 调谐网络 组成。泛音晶振… |
| 恒温晶振 OCXO | 由 石英晶体、振荡放大器、恒温槽（oven）与温度控制电路 组成。晶体与振荡级被封装在恒温槽内，槽温通过加热器与温度传感器构成闭… |
| 科皮兹晶体振荡器 | 由 一个晶体管（或运放）、一个石英晶体与两个电容 C1、C2 组成，是科皮兹（Colpitts）振荡器的一种晶体实现… |
| 皮尔斯 Pierce 振荡器 | 由 一个无源石英晶体、一个反相放大器（常用 CMOS 反相器或晶体管）与两个负载电容 C1、C2 及反馈电阻 R_… |
| 陶瓷谐振器振荡器 | 由 一片压电陶瓷谐振器、一个反相放大器（CMOS 反相器/晶体管）与两个负载电容 C1、C2 及反馈电阻 组成，结构… |
| 温度补偿晶振 TCXO | 由 石英晶体、振荡电路、温度传感器与变容二极管（压控补偿电路） 组成。温度传感器检测环境温度，配合补偿网络（模拟或数字查表）输出… |
| 压控晶振 VCXO | 由 石英晶体、振荡电路与一只变容二极管（连同耦合电容/电阻） 组成。变容二极管与晶体相串联或并联，控制电压 Vc 通过电阻… |

## 04-滤波电路

| 电路 | 一句话说明 |
| --- | --- |
| 二阶低通滤波电路 | 由 一个运放与两组 RC（或 R-C、R-R/C-C 网络） 组成的有源二阶低通滤波器，常见为 Sallen-Key 或多重反馈… |
| 高阶低通滤波电路 | 由 多个一阶/二阶低通节级联（cascade），或由高阶 LC 梯形网络（ladder） 组成的滤波器，阶数 N ≥ 3。每节提… |
| 开关电容低通滤波电路 | 由 运放、电容与高速 CMOS 模拟开关 组成的离散时间滤波器。开关以时钟频率 fs 周期通断，把普通电阻用「开关电容等效… |
| 无源 LC 低通滤波电路 | 由 电感 L 与电容 C 组成的无源低通滤波网络，常见为单节形（串联 L、并联 C，即 Γ/pi/T 形组合）或多节梯形级联。电… |
| 无源 RC 低通滤波电路 | 由 一个电阻 R 与 一个电容 C 组成的一阶无源滤波网络。信号从电阻上端输入，电阻下端与电容上端相连并作为输出端，电容下端接地… |
| 一阶低通滤波电路 | 由 一个电阻 R 与一个电容 C 组成的最简单低通网络。R 串接在信号通路、C 接输出端到地（或反之构成分压），输出取自电容两端… |
| 有源低通滤波电路 | 由 运放与阻容网络 组成的有源低通滤波器。运放提供增益与低输出阻抗，RC 网络决定极点位置，常见结构为一阶有源低通（同相/反相积… |
| 二阶高通滤波电路 | 由 一个运放与两组 RC 网络 组成的有源二阶高通滤波器，常见为 Sallen-Key 或多重反馈（MFB）结构。RC 网络提供… |
| 高阶高通滤波电路 | 由 多个一阶/二阶高通节级联，或由高阶 LC 梯形（高通变换后）网络 组成的滤波器，阶数 N ≥ 3。极点按 Butterwor… |
| 无源 LC 高通滤波电路 | 由 电感 L 与电容 C 组成的无源高通滤波网络，常见为单节（串联 C、并联 L）或多节梯形级联。电容在低频阻断信号、电感在低频… |
| 无源 RC 高通滤波电路 | 由 一个电阻 R 与一个电容 C 组成的最简单高通网络。C 串接在信号通路、R 接输出端到地，输出取自电阻两端。它阻断直流、让交… |
| 一阶高通滤波电路 | 由 一个电阻 R 与一个电容 C 组成的最简单高通网络。C 串接在信号通路、R 接输出端到地，输出取自电阻两端；若需有源增益，可… |
| 有源高通滤波电路 | 由 运放与阻容网络 组成的有源高通滤波器。RC 网络阻断直流、选定极点位置，运放提供增益与低输出阻抗，常见结构为一阶有源高通、S… |
| 多反馈带通滤波电路 | 由 一个运放、两个电阻 R1、R3、两个/三个电阻与两个电容 C1、C2 组成的二阶有源带通滤波器（Mu… |
| 晶体滤波电路 | 由 石英晶体与阻容元件 组成的窄带带通滤波器，通常采用多只晶体构成格形（lattice）或梯形（ladder）网络，晶体作为高 … |
| 声表面波 SAW 滤波电路 | 由 压电基片（如石英、钽酸锂）与指状换能器（IDT） 组成的声表面波带通滤波器。两组金属指状电极通过压电效应把电信号与声表面波互… |
| 陶瓷滤波电路 | 由 压电陶瓷谐振器与其他陶瓷元件 组成的带通滤波器，常见为陶瓷梯形/格形网络或单片陶瓷滤波器。陶瓷元件提供高 Q 谐振，构成窄带… |
| 无源 LC 带通滤波电路 | 由 电感 L 与电容 C 组成的无源带通滤波网络，常见为串联 LC 与并联 LC 组合（串联谐振串接在通路、并联谐振跨接分流），… |
| 有源带通滤波电路 | 由 运放与阻容（R-C）网络 组成的二阶有源带通滤波器，常见结构为多重反馈（MFB）与 Sallen-Key 带通。运放提供增益… |
| 双 T 陷波电路 | 由 两个 T 形 RC 网络（一个由两个 R 和一个 C 组成，另一个由两个 C 和一个 R 组成）并联 构成的二阶带阻（陷波）… |
| 无源带阻滤波电路（双 T 陷波） | 由电阻与电容构成的双 T 形网络组成：两条 T 形支路并联，一条为 R–R–C（两只相等的电阻串联，中点经电容接地），另一条为 … |
| 陷波器 Notch 电路 | 陷波器是专门抑制某一极窄频带、其余频率基本无衰减通过的特殊带阻滤波器。常见实现有双 T 型（无源或加运放整形）、带通加求和器、以… |
| 有源带阻滤波电路 | 在无源双 T 网络基础上加入运算放大器构成的带阻滤波器。典型接法是以双 T 网络作为运放负反馈支路，并通过电阻分压引入少量正反馈… |
| 巴特沃斯滤波器 | 一种具有“最大平坦幅度响应”特征的滤波器逼近类型，在通带内增益最平坦、无纹波，阻带单调下降。它可由无源 RLC 阶梯网络或运放 … |
| 贝塞尔滤波器 | 一种以“通带内群延迟最平坦（线性相位）”为设计目标的滤波器逼近类型。它由无源 RLC 网络或有源运放 + RC 网络（如 Sal… |
| 开关电容滤波器 | 用开关电容（SC）等效电阻替代传统有源 RC 滤波器中的电阻，并在运放、电容与受时钟控制的 MOS 开关配合下构成的滤波器。开关… |
| 切比雪夫滤波器 | 一种以“通带内允许等幅纹波、换取更陡过渡带”为特征的滤波器逼近类型，分切比雪夫 I 型（通带有纹波、阻带单调）和 II 型（通带… |
| 全通滤波器 | 一种对所有频率增益恒为 1（幅度响应平坦）、仅改变信号相位的滤波器。一阶全通常由运放与等值 R、C 构成（同相端和反相端各接一路… |
| 数字滤波器 | 以离散时间信号为输入、由加法器、乘法器（系数）与单位延迟单元 z−1 组成的运算结构，并非由 R、C、L 等模拟元件搭… |
| 椭圆滤波器（Cauer 滤波器） | 一种在通带和阻带都允许等幅纹波、从而在给定阶数下获得最陡过渡带的滤波器逼近类型，又称考尔（Cauer）滤波器。它由无源 RLC … |
| 自适应滤波器 | 一种能根据输入信号与误差信号动态调整自身系数、使输出逼近期望响应的滤波系统，通常由可调滤波器（如 FIR 横向结构）加自适应算法… |

## 05-数字电路

| 电路 | 一句话说明 |
| --- | --- |
| 半加器电路 | 由一输入为真值表的基础组合逻辑电路组成：用 一个异或门（XOR） 产生和位、一个与门（AND） 产生进位位，两个门共享两个输入 … |
| 编码器电路 | 由一组输入与若干输出构成的组合逻辑电路，将 2n 个输入中某个有效的信号编码为 n 位二进制码输出，是译码器的逆过程。典型… |
| 超前进位加法器电路 | 一种通过并行计算所有进位信号来加速多位二进制加法的组合逻辑电路。它与逐级传递进位的行波进位加法器不同，由进位生成 / 传播单元、… |
| 或非门电路（NOR 门） | 由晶体管构成的最基本逻辑门之一，输出为输入的或运算再取反（或非）。CMOS 实现是两个 PMOS 串联、两个 NMOS 并联；T… |
| 基本逻辑门电路 | 由晶体管构成的一类实现基本布尔运算的组合逻辑电路，包括与门（AND）、或门（OR）、非门（NOT）、与非门（NAND）、或非门（… |
| 奇偶校验电路 | 由若干异或门（或异或门树）构成的组合逻辑电路，用于检测一组二进制位中 1 的个数是奇数还是偶数，并产生一个校验位。分奇校验与偶校… |
| 全加器电路 | 由逻辑门构成的、能同时对三个 1 位二进制输入（被加数 A、加数 B 与低位进位 Cin）求和的组合逻辑电路，输出本位… |
| 三态门总线电路 | 由三态缓冲器（含高阻态输出的数字驱动器）构成的电路，其输出除 0、1 外还可处于高阻 Z 态。典型实现为两个推挽晶体管（或 CM… |
| 数据分配器电路（DEMUX） | 一种将一路输入数据分配到 2n 路输出之一的组合逻辑电路，由地址译码器加输出门组成，是数据选择器（MUX）的逆过程。它有一… |
| 数据选择器电路（MUX） | 一种从 2n 路输入中根据地址选择一路送到输出的组合逻辑电路，由地址译码器与多路传输门（或与—或门树）构成，是多路数据共享… |
| 数值比较器电路 | 一种对两个二进制数比较大小并输出“大于 / 小于 / 等于”三种结果之一的组合逻辑电路。由若干异或门、与门、或门及级联比较单元构… |
| 数值运算电路 | 对二进制数进行算术（加、减、乘、除）或逻辑（与、或、异或等）运算的组合逻辑电路总称。加法由全加器 / 超前进位加法器实现，减法由… |
| 算术逻辑单元（ALU） | 数字处理器（CPU）中执行算术与逻辑运算的核心组合电路，由算术单元（加法器 / 减法器）、逻辑单元（与、或、异或、移位）以及由功… |
| 异或门电路（XOR 门） | 由晶体管或基本门组合构成的逻辑门，输出在两输入相异时为 1、相同时为 0。它可由与门、或门、非门组合（A{B}+… |
| 译码器电路 | 译码器是一种多输入、多输出的组合逻辑电路，由 n 条地址输入线、若干使能端和 2n 条输出线组成。任一时刻只有与输入二进制… |
| 优先编码器电路 | 优先编码器是一种组合逻辑电路，由 2n 条输入线和 n 条编码输出线组成，另带优先级仲裁逻辑。当多条输入同时有效时，它只对… |
| 与非门电路 | 与非门（NAND）是最基本的逻辑门之一，由与门后接反相器构成，通常有两个或更多输入端和一个输出端。它由若干晶体管（TTL 多发射… |
| D 触发器电路 | D 触发器是一种边沿触发的时序逻辑电路，由 SR 锁存器（或两个级联锁存器构成的主从结构）加时钟控制组成，具有数据输入 D、时钟… |
| FIFO 先入先出电路 | FIFO（First-In First-Out，先入先出队列）是一种基于 RAM 的数据缓冲电路，由存储阵列、写指针与读指针、读… |
| JK 触发器电路 | JK 触发器是一种双输入边沿触发的时序单元，是在 SR 触发器基础上添加反馈改进而来，具有输入 J、K，时钟 CLK，输出 Q … |
| RS 触发器电路 | RS 触发器（SR 锁存器）是最基本的双稳态存储电路，由两个交叉耦合的与非门或或非门构成，具有置位输入 S、复位输入 R 和输出… |
| T 触发器电路 | T 触发器（Toggle Flip-Flop）是一种单输入边沿触发的时序单元，可看作 JK 触发器将 J、K 短接后得到。它只有… |
| 定时器电路 | 定时器电路用于产生精确的时间延迟、脉冲或振荡，典型代表是 555 定时器。它由两个电压比较器、一个 SR 锁存器、一个放电晶体管… |
| 二进制计数器电路 | 二进制计数器是一种按二进制码逐次累加的时序电路，由 n 个 T 触发器（或 JK 触发器接成 T 型）级联而成，每位输出对应一位… |
| 分频器电路 | 分频器是将输入脉冲频率按整数比降低的时序电路，最简单地由若干触发器（如 T 触发器或 JK 触发器接成 T 型）级联构成，每级把… |
| 环形计数器电路 | 环形计数器（Ring Counter）是一种由 n 个触发器首尾相接成环的移位寄存器，末级输出反馈回第一级输入。常态下只有一位触… |
| 十进制计数器电路 | 十进制计数器（BCD / 模 10 计数器）是一种按 0~9 循环计数的时序电路，通常由 4 个触发器组成二进制计数，再加反馈逻… |
| 数据寄存器电路 | 数据寄存器是一种用于暂存二进制数据的时序电路，由 n 个 D 触发器组成，每个触发器存放一位数据，共用一个时钟和（可选的）使能/… |
| 随机存储器 RAM 电路 | 随机存储器（RAM）是一种可读写的易失性存储器，由存储阵列（按行、列组织的记忆单元）、地址译码器、读写控制电路和数据缓冲器组成，… |
| 锁存器电路 | 锁存器是电平敏感的双稳态存储单元，由交叉耦合的门电路（与非门或或非门）构成，或在其基础上加入使能控制形成门控锁存器（如 D 锁存… |
| 同步计数器电路 | 同步计数器是一种所有触发器都由同一时钟同时驱动的计数电路，各位输出在统一时钟边沿同时翻转，由 n 个触发器和门控进位逻辑组成。与… |
| 序列检测器电路 | 序列检测器是一种有限状态机（FSM），用于在输入比特流中识别特定的比特序列（如 1101 或重叠/非重叠连续序列），由状态寄存器… |
| 移位寄存器电路 | 移位寄存器是由 n 个触发器串联构成的时序电路，每个触发器的输出接下一级的输入，所有触发器共用一个时钟，通过公共时钟使数据沿级联… |
| 异步计数器电路 | 异步计数器（异步计数器 / 行波计数器）是一种各触发器由前级输出（而非统一时钟）触发的计数电路。除最低位外，每个触发器的时钟来自… |
| 约翰逊计数器电路 | 约翰逊计数器（Johnson Counter，又称扭环形计数器 / 移形计数器）是把移位寄存器末级的反相输出（… |
| 只读存储器 ROM 电路 | 只读存储器（ROM）是一种非易失、以读出为主的存储器，由存储阵列、地址译码器和输出缓冲器组成，内部数据在生产时或烧录时固化，正常… |
| 状态机电路 | 状态机（有限状态机 FSM）是一种按当前状态与输入决定次态和输出的时序电路，由状态寄存器（若干触发器保存现态）和两个组合逻辑块（… |
| CAN 总线接口电路 | CAN（Controller Area Network，控制器局域网）总线接口电路由 CAN 控制器（协议层，通常集成在 MCU… |
| GPIO 输入输出接口电路 | GPIO（General Purpose Input/Output，通用输入输出）接口是微控制器的通用数字引脚，每个引脚内部由方… |
| I2C 接口电路 | I2C（Inter-Integrated Circuit，两线式串行总线）接口电路由 SCL 串行时钟线 与 SDA 串行数据线… |
| JTAG 调试接口电路 | JTAG 调试接口电路由 TMS、TCK、TDI、TDO 四条标准信号线（及可选 TRST）组成，TMS、TCK、TDI 通过上… |
| LCD 显示接口电路 | LCD 显示接口电路由 显示屏模块与主控 MCU 之间的信号线 组成，常见接口包括：并行 8080/6800 总线（数据线 D0… |
| LED 数码管显示电路 | LED 数码管显示电路由 七段（或八段，含小数点）LED 数码管 与 限流电阻或段驱动电路 组成，由 MCU 或专用驱动 IC … |
| OLED 显示接口电路 | 由 OLED 显示模组（内含 SSD1306/SSD1315 等驱动芯片）与 主机 MCU 通过 I²C 或 SPI 总线连接而… |
| SPI 接口电路 | 由 一个主设备 MCU 与 一个或多个从设备 组成的高速同步串行总线。核心信号为 SCK（时钟）、MOSI（主出从入）、MISO… |
| SWD 调试接口电路 | 由 目标 MCU 的 SWDIO、SWCLK 两根信号线与 调试器（如 ST-Link、J-Link） 连接而成，配 VCC、G… |
| UART 串口电路 | 由 MCU 的 TXD/RXD 引脚与 对端设备（PC、传感器、另一 MCU）交叉连接组成异步串行通信链路，两线间通常加电平转换… |
| USB 接口电路 | 由 USB 连接器、USB 收发/控制器件（USB 控制器、PHY 芯片或内置 USB 外设的 MCU）以及 D+/D− 差分信… |
| 按键检测电路 | 由 机械按键（轻触开关）、上拉或下拉电阻 与 MCU 输入引脚（GPIO） 组成，按键一端接地或接电源，另一端经电阻接 MCU … |
| 程序下载电路 | 由 目标 MCU 的编程接口引脚（如 ISP、UART 引导、SWD、JTAG）与 下载器/上位机 连接而成，通常配电平转换、复… |
| 单片机最小系统电路 | 由 单片机（MCU） 为核心，配 电源去耦电容、晶振（及其负载电容）或内部时钟、复位电路（上拉电阻 + 复位电容） 与必要的电源… |
| 掉电检测电路 | 由 电阻分压网络（R1、R2 把电源电压分压）、可选 稳压基准/比较器 与 MCU 的 ADC 输入或比较器输入端 组成，电源上… |
| 复位电路 | 由 上拉/下拉电阻 R、复位电容 C、可选 复位按键 与 MCU 的复位引脚（RESET/NRST） 组成，或直接使用专用复位监… |
| 矩阵键盘电路 | 由 m 行 × n 列的按键阵列 组成，每根行线与每根列线交叉处接一个按键，行线与列线分别接到 MCU 的若干 GPIO 口，行… |
| 看门狗电路 | 由 专用看门狗芯片（如 MAX706/IMP706） 或 MCU 内置看门狗定时器（IWDG/WWDG） 与 MCU 的喂狗（W… |
| 时钟电路 | 向单片机等数字器件提供稳定系统时钟的电路。常见结构有 晶振（Crystal）+ 两个负载电容 的皮尔斯振荡器、陶瓷谐振器、以及只… |
| 以太网接口电路 | 由 PHY 芯片、网络变压器（隔离变压器）、RJ45 连接器 及去耦/终端电阻组成。MCU 的 MAC 通过 MII/RMII … |

## 06-转换电路

| 电路 | 一句话说明 |
| --- | --- |
| Σ-Δ 型 ADC 电路 | 由 调制器（ΔΣ Modulator） 与 数字抽取滤波器（Decimation Filter） 两级组成。调制器内含差分放大器… |
| 并行比较型 (Flash) ADC 电路 | 由 电阻分压阶梯网络、2N−1 个比较器 与 编码器（优先编码逻辑） 组成。参考电压经电阻链分成等间隔的 2N−1 … |
| 电压-频率转换 (VFC) 电路 | 由 积分器（运放 + 反馈电容）、比较器 与 单稳态/复位开关（放电） 组成闭环，将模拟输入电压转换为与之成正比的脉冲频率信号。… |
| 流水线型 ADC 电路 | 由 多级（Stage）级联的采样保持（S/H）、低分辨率 Flash ADC、DAC、减法器与残差放大器 组成。每一级完成若干位… |
| 双积分型 ADC 电路 | 由 积分器（运放 + 反馈电容）、比较器、计数器、参考电压源 及模拟开关组成。转换分两阶段：先对输入电压定时积分，再对相反极性的… |
| 斜坡型 ADC 电路 | 由 斜坡发生器（DAC + 计数器）、比较器、控制逻辑 与计数器组成。输入信号与一个线性上升（或下降）的斜坡电压同时送比较器，当… |
| 逐次逼近型 (SAR) ADC 电路 | 由 采样保持（S/H）、比较器、逐次逼近寄存器（SAR 逻辑） 与 DAC 组成闭环。SAR 逻辑按二分法从最高位到最低位逐步逼… |
| PWM 型 DAC 电路 | 由 一个 PWM 数字信号源 与 一个低通滤波器（RC 或高阶有源滤波） 组成。PWM 方波经滤波器取出其中的直流分量，再经缓冲… |
| R-2R 梯形网络 DAC 电路 | 由 一列仅含 R 与 2R 两种阻值的梯形电阻网络、一组受二进制码控制的开关 与 一个运算放大器 组成。每个开关按位接到基准电压… |
| Σ-Δ 型 DAC 电路 | 由 数字插值滤波器、Σ-Δ 调制器、一个低位（常为 1 位）DAC 与 模拟低通重建滤波器 组成。高分辨率数字码被插值、噪声整形… |
| 电流舵型 DAC 电路 | 由 二进制加权或温度计编码的恒流源阵列、差分开关对 与 输出阻抗网络（常配合外接电阻或运放） 组成。每个电流源按数字码被”舵”向… |
| 电压输出型 DAC 电路 | 由 电阻网络（R-2R 或电阻串）、开关阵列、基准电压源 与 内部输出缓冲运算放大器 组成。数字码被网络直接转换为电压，并由片内… |
| 权电阻网络 DAC 电路 | 由 一组阻值按二进制权重（R、2R、4R、…、2^(N-1)R）取值并在同一点求和的电阻、按位开关 与 一个求和运算放大器 组成… |
| MOSFET 电平转换电路 | 由 一个 N 沟道 MOSFET、两只上拉电阻 与两侧不同电压的电源组成。MOSFET 栅极接低压侧电源，漏极经上拉电阻连高压侧… |
| 单向电平转换电路 | 由 一个由低压电源供电的开关管（MOSFET/BJT）或专用缓冲器、上拉电阻/输出级 与两侧不同电压的电源组成。信号只从低压域传… |
| 高速电平转换电路 | 由 专用高速电平转换缓冲器/方向控制驱动器、两侧不同的电源轨 与低寄生走线/终端匹配组成。信号在低压与高压逻辑域之间以高数据率单… |
| 光耦隔离电平转换电路 | 由 发光二极管（LED）与光敏晶体管（或光敏管）封装在一起的光耦、输入限流电阻、输出上拉/下拉电阻 与两侧隔离电源组成。输入 L… |
| 逻辑电平匹配电路 | 由 分压电阻网络（或随电路形态不同用二极管、缓冲器、上拉电阻）与两侧逻辑器件组成。低压输出驱动高压输入时常用电阻分压降压，反向则… |
| 双向电平转换电路 | 由 一个 N 沟道 MOSFET、两只上拉电阻 与两侧不同电压电源组成（经典结构）；或采用 专用双向电平转换芯片（含方向自动检测… |
| 带隙基准源电路 | 由 两个工作在不同电流密度下的双极型晶体管（PNP/NPN）、一个产生正温度系数电压的电阻支路、一个产生负温度系数的 BE 结电… |
| 精密电压基准电路 | 由 高稳定带隙或齐纳基准核、输出缓冲运算放大器、精密修调（trim）电阻网络 与低通噪声滤波电容 组成。它在带隙/埋层齐纳基准基… |
| 可编程基准源电路 | 由 带隙基准核（或多位 DAC 基准）、数字控制的电阻分压/数字电位计网络 与 输出缓冲运算放大器 组成。通过数字接口（SPI/… |
| 齐纳基准源电路 | 由 一只反向偏置的齐纳二极管（稳压管）、限流电阻 与 输入电源 组成，通常后接负载或缓冲。稳压管工作在反向击穿区，两端电压基本恒… |

## 07-驱动电路

| 电路 | 一句话说明 |
| --- | --- |
| H 桥电机驱动电路 | 由 四只功率开关（MOSFET 或 BJT）搭成”H”形桥 与 电机负载 组成。电机的两根引线分别接在桥的两个中间的臂节点，四个… |
| 步进电机驱动电路 | 由 控制器产生换相序列、功率级（两相 H 桥或双 H 桥驱动芯片） 与 两相/多相步进电机绕组 组成。控制器按一定相序给各相绕组… |
| 伺服电机驱动电路 | 由 功率逆变器（三相 H 桥）、电流采样与反馈元件、速度/位置传感器（编码器） 与 控制器（PI/PID 或矢量控制） 组成，驱… |
| 电磁阀驱动电路 | 由 开关管（MOSFET/NPN）、续流二极管、限流/泄放元件 与 电磁阀线圈（感性负载） 组成。控制信号驱动开关管通断，使电磁… |
| 舵机驱动电路 | 由 PWM 信号源（常为单片机定时器） 与 舵机内部的控制器、电位计位置反馈、H 桥/功率级与小型直流电机 组成。外部只提供一路… |
| 继电器驱动电路 | 由 开关管（NPN 或 MOSFET）、续流二极管、基极/栅极限流电阻 与 继电器线圈（感性负载）及触点 组成。低电压逻辑信号经… |
| 三相电机驱动电路 | 由 三相全桥逆变器（六个功率开关 MOSFET/IGBT）、栅极驱动电路、电流采样元件 与 三相交流电机（感应或永磁） 组成。直… |
| 无刷直流电机 BLDC 驱动电路 | 由 三相（或三相六管）逆变桥、栅极驱动电路、位置检测（霍尔传感器或无感反电动势检测） 与 永磁无刷直流电机 组成。控制器根据转子… |
| 直流有刷电机驱动电路 | 由 开关管（MOSFET）或 H 桥功率级、续流二极管、栅极驱动电路、PWM 控制器 与 直流有刷电机 组成。单向控制用单只开关… |
| LED 显示屏驱动电路 | 由 恒流源/恒流驱动芯片、行扫描开关管（行选） 与 列驱动通道（列选） 组成的矩阵扫描驱动网络。LED 像素排列成行列矩阵，行驱… |
| PWM 调光电路 | 由 PWM 信号源（MCU 定时器 / 专用调光器）、开关管（或调光使能引脚） 与 LED 及限流/恒流环节 组成的亮度调节网络… |
| 高压线性 LED 驱动电路 | 由 整流桥 + 滤波电容（交流输入）、若干串联 LED 与 高压线性恒流 IC（内置功率管） 组成的线性驱动网络。市电经整流后直… |
| 恒流 LED 驱动电路 | 由 基准电压源、采样电阻、误差放大器与调整管（或专用恒流 IC）构成的闭环恒流网络。LED 串与采样电阻串联，采样电阻将 LED… |
| 恒压 LED 驱动电路 | 由 稳压源 / DC-DC 恒压变换器 输出固定直流电压，再经 限流电阻 与 LED（串/并联）相连的驱动网络。稳压环节提供恒定… |
| 开关型 LED 驱动电路 | 由 开关管、电感、续流二极管（或同步整流管）、输出电容 与 电流反馈控制 IC 组成的 DC-DC 变换驱动网络。按输入输出关系… |
| 模拟调光电路 | 由 可调恒流源（运放 + 调整管，或带模拟调光引脚的驱动 IC）、LED 与 调光参考电压源 组成的线性调光网络。调光电压连续改… |
| 数码管驱动电路 | 由 段驱动（恒流/限流电阻 + 开关）、位选开关管（共阴/共阳）、限流电阻 与 译码驱动芯片或 MCU 端口 组成的动态扫描显示… |
| IGBT 栅极驱动电路 | 由 栅极驱动芯片（Gate Driver）、栅极电阻 RG、门极-发射极下拉电阻、以及正/负偏置电源组成，输出驱动 IGB… |
| MOSFET 低边栅极驱动电路 | 由 栅极驱动芯片、栅极电阻 RG、栅源下拉电阻（RGS，可选）及驱动电源组成，驱动源极接地的低边功率 MOSFE… |
| MOSFET 高边栅极驱动电路 | 由 自举电路（自举二极管 + 自举电容）、高边栅极驱动 及 栅极电阻 RG 组成，驱动源极不接地（接于开关节点）的高边 N… |
| SiC/GaN 栅极驱动电路 | 由 专用隔离栅极驱动器、正/负双偏置电源 与 栅极电阻 组成的宽带隙（WBG）功率器件驱动网络。驱动器输出经栅极电阻接到 SiC… |
| 半桥栅极驱动电路 | 由 高侧驱动器、低侧驱动器 与 半桥（上下两个 MOSFET） 组成的驱动网络。上管源极接下管漏极（称开关节点 SW），下管源极… |
| 负压关断驱动电路 | 由 正压开通电源、负压关断电源 与 推挽驱动器（或专用负压驱动芯片） 组成的栅极驱动网络。驱动器输出分两路，分别通过电阻接入正压… |
| 隔离栅极驱动电路 | 由 隔离器件（光耦/数字隔离器/变压器） 与 输出驱动级 组成的栅极驱动网络。输入侧控制信号经隔离屏障传到输出侧，输出侧由独立隔… |
| 米勒钳位电路 | 由 一个小功率 MOSFET（或驱动器内置下拉管） 跨接在栅极与源极之间的钳位网络。该钳位管受驱动逻辑控制，在主功率管关断期间导… |
| 图腾柱驱动电路 | 由 一只 NPN 三极管与一只 PNP 三极管（或互补 MOSFET） 上下串联组成的推挽输出级。NPN 集电极接正电源、PNP… |
| 自举电路 | 由 自举二极管 D、自举电容 C 与 高侧驱动器供电引脚（VB/VS） 组成的浮动供电网络。C 一端接到高侧器件的源极（半桥开关… |

## 08-传感器电路

| 电路 | 一句话说明 |
| --- | --- |
| NTC 热敏电阻测温电路 | 由 NTC 热敏电阻 RNTC 与 固定电阻 R（上拉或下拉） 组成的分压网络，另接电源与 ADC 采样端。通常 … |
| PTC 热敏电阻测温电路 | 由 PTC 热敏电阻 RPTC 与 固定电阻 R 组成的分压网络，接电源与采样电路。PTC 一端接地、另一端经 … |
| 铂电阻 RTD 测温电路 | 由 铂电阻（Pt100/Pt1000）、激励电流源或分压电阻 与 放大/采样电路 组成的测温网络。RTD 通常采用三线或四线接法… |
| 红外测温电路 | 由 热电堆/热释电红外传感器、前置放大电路 与 环境温度补偿（NTC 内置或外置） 组成的非接触测温网络。传感器输出微弱差分电压… |
| 热电偶测温电路 | 由 热电偶（两种不同金属丝）、冷端补偿（CJC，常用 NTC/RTD 或集成温度传感器） 与 低噪声放大/ADC 调理电路 组成… |
| 数字温度传感器电路 | 由 一枚数字温度传感器芯片（内部集成温度敏感元件、模数转换器 ADC 与数字接口）加 上拉电阻、去耦电容 组成。芯片通过 I²C… |
| 光电池检测电路 | 由 太阳能电池/光伏电池（作为光生电流源）、负载电阻、运放 + 反馈电阻（构成跨阻放大器 TIA）或 采样电阻 组成。光电池在光… |
| 光电二极管检测电路 | 光电二极管工作于光导模式（反偏）或光伏模式（零偏）。光导模式下其阴极接正电源（反偏置），阳极接运放反相输入端，运放同相端接地，反… |
| 光电三极管检测电路 | 光电三极管是一种把入射光转换为集电极电流的光敏器件，具有内部电流放大能力，灵敏度远高于光电二极管。检测电路常将其集电极经负载电阻… |
| 光敏电阻检测电路 | 光敏电阻（LDR）是一种阻值随光照强度增大而减小的电阻器件。检测电路常将光敏电阻与一个固定电阻 R1 串联构成分压网络，上端接参… |
| 红外对射检测电路 | 由红外发射管（IR LED）与红外接收管（光电二极管/三极管） 相对安装构成对射式光路，中间有物体遮挡时光被切断。发射端由限流电… |
| 颜色传感器电路 | 颜色传感器由发光管（白光或 RGB LED）照射目标 + 多个光电二极管（带红/绿/蓝滤光片）接收，将反射光按光谱分量转换为三路… |
| 霍尔电流检测电路 | 利用霍尔效应检测线电流：被测电流产生的磁场由环状磁芯（或开合式磁环）聚磁，霍尔元件置于磁路气隙中，其输出电压与磁场（即正比于被测… |
| 开关型霍尔电路 | 开关型霍尔传感器是一种数字输出的霍尔器件：内部集成霍尔元件、放大器与施密特触发器（部分带集电极开路输出），当外加磁场强度超过动作… |
| 线性霍尔电路 | 线性霍尔传感器是一种输出与磁场强度成比例的模拟电压的霍尔器件：霍尔元件在恒流偏置下产生霍尔电压，经内部放大和失调校准后输出以电源… |
| 电流互感器电路 | 电流互感器（CT）由环形磁芯上一次绕组（或母线直穿）与二次绕组组成，利用电磁感应将大电流按变比转换到二次侧。二次绕组通常并联一个… |
| 分流电阻采样电路 | 分流电阻采样是将一个小阻值精密电阻 R_shunt 串联到被测电流回路，利用欧姆定律直接在电阻两端得到与电流成正比的电压降。采样… |
| 霍尔电流传感器电路 | 霍尔电流传感器利用霍尔效应直接感测载流导体周围磁场实现电流测量。其拓扑为：被测电流产生的磁场作用到霍尔元件上，霍尔元件输出经放大… |
| 罗氏线圈电路 | 罗氏线圈（Rogowski coil）是一种空芯、无磁导率磁芯的柔性/刚性电流传感器，绕成环形套在被测导体上，输出与电流变化率 … |
| 电阻应变式压力电路 | 电阻应变片粘贴在受压弹性体（如膜片、应变梁）表面，压力使弹性体变形、应变片阻值发生微小变化 ΔR。单应变片接入电… |
| 桥式压力传感器调理电路 | 桥式压力传感器内部集成四个压阻应变片构成的惠斯通电桥，通常有两对差分输出端（VP、VN）与两对激励/参考端。… |
| 压电式压力传感器电路 | 压电压力传感器利用压电材料（石英、PZT） 的压电效应：受压时材料表面产生与压力变化率成正比的电荷。电荷经电荷放大器（跨阻型电荷… |
| 压阻式压力传感器电路 | 压阻式压力传感器在硅膜片上扩散/离子注入四个压敏电阻并接成惠斯通电桥，受压时膜片形变使桥臂电阻按相反方向变化。调理电路为电桥提供… |
| 电容式湿度传感器电路 | 电容式湿度传感器以吸湿性高分子薄膜作为电介质，两极板构成电容，吸湿后介电常数变化使电容值随湿度改变。检测电路将其接入RC 振荡电… |
| 电阻式湿度传感器电路 | 电阻式湿度传感器以吸湿性材料（电解质、陶瓷、高分子）作为感湿电阻，其阻值随相对湿度升高而下降。检测电路将感湿电阻与固定电阻串联分… |
| 数字湿度传感器电路 | 数字湿度传感器在单片封装内集成感湿元件（电容/电阻式）、温度传感器、信号调理、ADC 与数字接口（I²C/单总线）。电路只需为芯… |
| MEMS加速度计电路 | MEMS 加速度计基于微机械质量块—弹簧结构与电容检测（或压阻）原理，将加速度转换为电容变化或阻值变化，片上集成 C/V 转换、… |
| MEMS陀螺仪电路 | MEMS 陀螺仪利用科里奥利力（Coriolis）效应：振动的质量块在旋转时产生垂直于振动与转轴的科里奥利力，引起检测电容变化，… |
| 惯性测量单元IMU电路 | 惯性测量单元（IMU）在同一器件内集成三轴加速度计与三轴陀螺仪（部分含三轴磁力计，称 9 轴），内置信号调理、ADC 与运动处理… |
| 半导体气体传感器电路 | 半导体气体传感器以金属氧化物（如 SnO₂）半导体为气敏元件，吸附目标气体后电导变化。元件需加热丝加热到工作温度，检测电路常由加… |
| 催化燃烧气体传感器电路 | 催化燃烧式气体传感器由一个涂催化剂（表面燃烧）的检测元件与一个无催化剂的补偿元件组成，二者构成惠斯通电桥两臂。可燃气体在检测元件… |
| 电化学气体传感器电路 | 电化学气体传感器由工作电极（WE）、参考电极（RE）、对电极（CE） 与电解质组成。目标气体在工作电极发生氧化/还原反应产生电流… |
| TOF 飞行时间测距电路 | 基于飞行时间核心（如 VL53L0X、TDC 芯片或分立方案）的测距电路：由 激光/VCSEL 发射器 与驱动电路、SPAD 或… |
| 超声波测距电路 | 由 超声波换能器（发射 + 接收）、驱动电路（如以反相器或推挽方式激励）与 回波接收放大/比较电路、以及 定时 MCU 组成。发… |
| 电位器位置检测电路 | 由 一个直线或旋转电位器（滑动变阻器） 和一个 上/下拉电阻或基准电压 组成的分压电路。电位器两端接电源与地，滑动端（抽头）输出… |
| 红外测距电路 | 由 红外发光二极管（IR LED）、发射驱动电路、光电二极管/光敏三极管接收器（或一维 PSD）、信号放大与 ADC/定时 MC… |
| 激光测距电路 | 由 激光二极管（LD）及驱动电路、发射/接收光学系统、光电探测器（APD/PD）、高精度时间数字转换器（TDC）或相位解调 及 … |
| 旋转编码器电路 | 由 旋转编码器（增量式或绝对式）、上拉电阻 与 去抖滤波电容、以及 MCU（计数器/正交解码） 组成。编码器随轴旋转输出方波脉冲… |
| 旋转变压器电路 | 由 旋转变压器（Resolver）本体 与 激励/解调电路（专用芯片或运放方案） 组成。定子两相（正弦/余弦）绕组与转子绕组磁耦… |
| 肌电 EMG 采集电路 | 由 表面电极、仪表放大器（INA）、带通滤波器 与 陷波滤波器（工频抑制）、后级放大与 ADC/MCU 组成。电极从皮肤拾取肌肉… |
| 脑电 EEG 采集电路 | 由 头皮电极、仪表放大器（INA）、多级放大与带通滤波、右腿驱动（RLD）电路 与 高分辨率 ADC/MCU 组成。电极拾取大脑… |
| 心电 ECG 采集电路 | 由 躯干电极（LA/RA/LL 等）、仪表放大器（INA）、右腿驱动（RLD）电路、带通滤波与增益级 及 ADC/MCU 组成。… |
| 心率检测电路 | 由 光电心率传感器（绿光 LED + 光电二极管，PPG） 或 电极 + 信号调理、驱动电路、跨阻/反相放大与滤波、以及 ADC… |
| 血氧脉搏采集电路 | 由 双波长光源（红光 RED + 红外 IR LED）、光电二极管接收器、LED 驱动与跨阻放大、滤波与 ADC/MCU 组成。… |
| MEMS 麦克风电路 | 由 MEMS 麦克风（电容式硅微机电麦克风）、偏置电源与去耦电容、以及 ADC 接口（模拟输出时需运放放大）或数字接口（PDM/… |
| 声音检测电路 | 由 拾音器件（驻极体/MEMS 麦克风）、偏置电阻、交流耦合电容、放大电路（运放或三极管） 及 比较器/ADC 组成。麦克风拾取… |
| 驻极体麦克风电路 | 由 驻极体麦克风（ECM，内部含 JFET 阻抗变换器）、偏置电阻、交流耦合电容 与 后级放大电路 组成。驻极体膜或背极带永久电… |
| 称重传感器电路 | 由 电阻应变片组成的惠斯通电桥（称重传感器本体）、桥压激励源、仪表放大器/高精度 ADC（如 HX711） 组成。四片（或两片/… |
| 触摸传感器电路 | 由 触摸电极（焊盘/导电面）、振荡与检测电路 或 专用触摸芯片、以及 输出接口（GPIO/I²C） 组成。手指靠近或接触电极改变… |
| 磁敏传感器电路 | 由 磁敏元件（霍尔传感器、磁阻 MR/AMR/GMR 或磁簧开关）、偏置/驱动电路 与 放大/比较或输出接口 组成。磁敏元件感应… |
| 电容式触摸按键电路 | 由 触摸焊盘（电容电极）、检测电路（充放电计时、电荷转移或专用触摸芯片） 与 去抖动/输出接口 组成。手指接触焊盘使电极对地电容… |
| 接近开关电路 | 由 接近敏感元件（电感式线圈、电容式电极、光电对管或霍尔元件）、振荡/激励电路、检测与比较电路 及 输出级（NPN/PNP 开集… |
| 流量传感器电路 | 由 流量传感元件（涡轮/霍尔叶轮、热式 RTD 热丝、超声波换能器或电磁式）、激励/驱动电路、信号放大与调理电路 及 ADC/M… |
| 液位传感器电路 | 由 液位敏感元件（电容式电极、浮球 + 磁簧/霍尔、超声波换能器或电导式探针）、激励/振荡电路 与 信号调理/输出接口 组成。敏… |
| 振动传感器电路 | 由 振动敏感元件（压电陶瓷片、压阻/电容式 MEMS 加速度计或弹簧-磁体-线圈）、阻抗变换/电荷放大器、滤波与放大电路 及 A… |

## 09-通信电路

| 电路 | 一句话说明 |
| --- | --- |
| 2.4GHz 收发电路 | 由 2.4 GHz 射频收发芯片（SoC）、巴伦 / 匹配网络、天线、晶振 与 电源去耦 及 MCU/协议栈 组成。射频前端完成… |
| 433MHz 收发电路 | 由 433 MHz 射频收发/发射芯片、天线与匹配网络、晶振/SAW 谐振器、调制/解调与编解码（或 MCU） 及 电源去耦 组… |
| LoRa 收发电路 | 由 LoRa 射频收发芯片（如 SX1276/SX1278）、晶振、天线阻抗匹配网络、收发切换开关（RF Switch） 以及少… |
| NB-IoT 收发电路 | 由 NB-IoT 通信模组（如 BC95、M5310，内部集成基带、射频收发机和协议栈）、SIM/eSIM 卡、天线及匹配网络、… |
| WiFi 收发电路 | 由 WiFi 芯片/模组（如 ESP32、ESP8266，或带射频前端的 SoC）、晶振、天线及匹配网络、电源滤波 组成。模组内… |
| ZigBee 收发电路 | 由 ZigBee 无线 SoC/模组（如 CC2530、CC2538、EFR32MG）、晶振、天线及匹配网络（巴伦 Balun）… |
| 蓝牙收发电路 | 由 蓝牙芯片/模组（如 nRF52832、CC2541、ESP32，集成基带与射频收发机）、晶振、天线及匹配网络（含巴伦 Bal… |
| 射频前端电路 | 由 功率放大器（PA）、低噪声放大器（LNA）、收发切换开关（RF Switch）、带通滤波器（BPF，如 SAW/BAW） 以… |
| AM 调制电路 | 由 乘法器（或非线性元件）、载波振荡器、加法器（叠加直流偏置） 组成。调制信号与直流偏置相加后，与高频载波相乘，产生调幅波。也可… |
| ASK 调制电路 | 由 载波振荡器、开关/乘法器（受数字基带控制的开关管、模拟开关或乘法器）以及 基带信号源 组成。数字信号控制载波的通断（OOK）… |
| FM 调制电路 | 由 压控振荡器（VCO）、调制信号输入回路 组成。调制信号控制 VCO 的瞬时频率，使输出载波的瞬时频率随调制信号线性变化、幅度… |
| FSK 调制电路 | 由 两个（或多）频率源或一个可切换频率的 VCO、受数字基带控制的电子开关 组成。数字信号在不同频率之间切换输出，实现频移键控。… |
| OFDM 调制电路 | 由 串并转换器、IFFT 处理器、插入循环前缀（CP）单元、并串转换与 DAC、上变频器 组成，通常集成在数字基带/SoC 内。… |
| PSK 调制电路 | 由 载波振荡器、相位选择/移相网络（如 0°、90°、180°、270° 移相器）、乘法器或平衡调制器、受数字基带控制的开关 组… |
| QAM 调制电路 | 由 串并转换器、两个正交载波振荡器（同频相差 90°）、两个乘法器、加法器 组成。数字比特流分成两路分别调制同相（I）与正交（Q… |
| AM 解调电路 | 由 乘法器（混频器）、本地载波振荡器（与接收载波同频同相）、低通滤波器（LPF） 组成。接收到的调幅信号与本地载波相乘后，经低通… |
| ASK 解调电路 | 由 乘法器/混频器（或包络检波器）、本地载波振荡器、低通滤波器、抽样判决器 组成。接收的幅度键控信号经相干检测（乘本地载波）或非… |
| FM 解调电路 | 由 限幅器、鉴频器（斜率检波器、正交鉴频器或锁相环鉴频器）、去加重网络与低通滤波器 组成。接收的调频信号经限幅消除幅度噪声后，通… |
| FSK 解调电路 | 由 带通滤波器（或两个分支滤波器）、限幅器、鉴频器（或 PLL/正交检波器）、抽样判决器 组成。接收的频移键控信号经滤波限幅后，… |
| PSK 解调电路 | 由 本地载波恢复电路（Costas 环或平方环）、乘法器/混频器、低通滤波器、抽样判决器 组成。接收的相移键控信号与恢复出的相干… |
| QAM 解调电路 | 由 正交解调器（两个混频器分别用同相 I 与正交 Q 本地载波）、本地载波恢复电路、两个低通滤波器、判决与星座逆映射电路 组成。… |
| 包络检波电路 | 由 检波二极管（或肖特基二极管）、并联的滤波电容 C（与负载电阻 R 并联，构成低通） 组成，通常前端串联隔直电容。二极管对已调… |
| 鉴频电路 | 由 限幅放大级、移相网络（LC 谐振或 RC 移相）、乘法器（相位比较器）或双调谐斜率网络、低通滤波器 组成。它把调频信号的瞬时… |
| 鉴相电路 | 由 乘法器（模拟鉴相器）或异或门（数字鉴相器）、低通滤波器 组成，用于比较两个输入信号的相位差并输出与之成正比的电压。它常与压控… |
| CAN 总线电路 | 由 CAN 收发器（如 TJA1050、SN65HVD230）、CAN 控制器（集成于 MCU 或独立 SJA1000）、两线差… |
| LIN 总线电路 | 由 LIN 收发器（如 TJA1021）、LIN 控制器（集成于 MCU 或独立 UART）、单根总线、上拉电阻（主机端 1 k… |
| RS232 接口电路 | 由 RS232 收发器（电平转换芯片，如 MAX232、MAX3232）、电荷泵升压电容、UART 接口 组成。逻辑侧为 0～5… |
| RS422 接口电路 | 由 一个 RS422 差分收发器芯片、两个 120 Ω 终端匹配电阻（分别接在差分对 A/Y 与 B/Z 之间）、偏置电阻 以及… |
| RS485 接口电路 | 由 一个 RS485 半双工差分收发器芯片（含驱动器、接收器、收发使能 DE/RE）、两个 120 Ω 终端电阻、一组 fail… |
| USB 通信电路 | 由 USB 收发器/PHY 芯片（或集成 USB 控制器的 MCU）、D+/D− 差分对与串联匹配电阻、上拉电阻（低速/全速设备… |
| 光纤通信接口电路 | 由 光发射器（激光二极管 LD 或发光二极管 LED）、光接收器（PIN 光电二极管或 APD）、驱动电路（LD 调制驱动器）、… |
| 以太网接口电路 | 由 以太网 PHY 芯片（物理层收发器） 与 带磁集成接口的 RJ45 连接器（网络变压器 + 共模扼流圈） 组成，部分设计另行… |
| NFC 近场通信电路 | 由 NFC 控制器/读卡器芯片、天线匹配网络（EMC 滤波器 + 匹配电容） 与 13.56 MHz 环形天线线圈 组成。天线通… |
| RFID 射频识别电路 | 由 RFID 读写器（含射频收发 + 微控制器）、天线匹配网络、滤波器 以及 无源/有源标签（芯片 + 线圈或天线） 组成。读写… |
| 巴伦 Balun 电路 | 巴伦（balun）由 变压器（传输线/绕线结构与磁芯）、或 LC 网络、或 集总元件 构成，实现 平衡信号（差分）与不平衡信号（… |
| 电力线载波通信 PLC 电路 | 由 PLC 调制解调（调制）/ 基带处理器芯片、线路耦合单元（耦合电容 + 耦合变压器）、带通滤波器 以及 电源线接口 组成。耦… |
| 红外通信 IrDA 电路 | 由 红外发射管（IRED/LED） 与驱动电路、红外接收模块（光电二极管 + 放大器 + 解调，或一体化接收头）、串行编解码控制… |
| 混频器电路 | 混频器把 本振信号 LO 与 射频输入信号 RF 相乘，输出 中频 IF（=和频与差频）。可由 非线性器件（二极管、三极管、FE… |
| 频率合成器电路 | 频率合成器由 参考晶振（基准频率）、鉴相器（PFD）、环路滤波器、压控振荡器 VCO 与 分频器（÷N） 组成负反馈环路（即锁相… |
| 射频开关电路 | 射频开关由 PIN 二极管（或 FET、MEMS）作为开关元件、偏置网络（限流电阻 + 隔直/射频扼流电感） 与 隔直电容 组成… |
| 锁相环 PLL 电路 | 锁相环由 鉴相器 PD/鉴频鉴相器 PFD、环路滤波器（低通）、压控振荡器 VCO 与 可编程分频器 ÷N 组成闭环负反馈系统。… |
| 天线匹配电路 | 天线匹配电路由 电感 L 与电容 C 组成的 L 型、π 型或 T 型无源网络，接在 发射机/接收机输出（通常 50 Ω）与天线… |

## 10-保护电路

| 电路 | 一句话说明 |
| --- | --- |
| TVS 管保护电路 | 由 TVS（瞬态电压抑制二极管） 直接并联在被保护信号线或电源线与地之间，通常在 TVS 前串一个 限流电阻，或与 ESD 保护… |
| 过压保护 OVP 电路 | OVP 电路由 电压检测（电阻分压 + 比较器/基准） 与 开关器件（MOSFET、可控硅或保险） 组成，当输入电压超过设定阈值… |
| 浪涌吸收电路 | 浪涌吸收电路由 浪涌保护器件（压敏电阻 MOV、气体放电管 GDT、TVS 或复合型） 与 限流/退耦网络（电阻、电感） 并联在… |
| 齐纳钳位保护电路 | 由 齐纳（稳压）二极管 反向并联在信号线/电源线与地之间，通常在二极管前串一个 限流电阻 R，利用齐纳二极管反向击穿后电压基本恒… |
| 气体放电管 GDT 保护电路 | 气体放电管 GDT 由 两个（或三个）金属电极密封在充有惰性/混合气体的陶瓷管内 构成，并联在通信线、电源进线或天线馈线的线间/… |
| 压敏电阻 MOV 保护电路 | 压敏电阻（MOV）由 氧化锌（ZnO）等金属氧化物压敏材料的陶瓷片 构成，外加金属电极，直接并联在电源线或信号线的线间或线对地，… |
| 保险丝保护电路 | 保险丝（熔断器）是 一段低阻值的熔体，串联在电源输入或负载回路的正极（火线）上，当电流超过额定值一定时间后熔体发热熔断，从而切断… |
| 电流检测保护电路 | 电流检测保护电路由 采样电阻（检流电阻/电流互感器/霍尔传感器）、放大器（差分/仪表放大器） 与 比较器/控制器 组成。采样电阻… |
| 电子保险丝 eFuse 电路 | 电子保险丝 eFuse 由 功率 MOSFET 作为主开关、检流电路（采样电阻或 MOS 电流镜）、放大器 + 比较器 + 逻辑… |
| 过流保护 OCP 电路 | 过流保护（OCP）电路由 电流采样（检流电阻/互感器/Hall 或 MOS 电流镜）、比较器（含基准与迟滞） 与 输出控制（关断… |
| 限流电阻保护电路 | 由 一个串联电阻 R 与 电源 / 负载 组成的无源限流网络。限流电阻串联在供电回路或信号回路中，限制通过负载的最大电流，防止短… |
| 自恢复保险丝 PTC 电路 | 由 一颗 PTC 热敏电阻（自恢复保险丝） 串联在供电回路上组成。PTC 上端接电源、下端接负载，当电流过大时自身发热、阻值剧增… |
| NTC 测温保护电路 | 由 一颗 NTC 热敏电阻 与 一个固定电阻 组成的分压式温度检测网络。NTC（负温度系数热敏电阻）与分压电阻串联接于基准电压，… |
| 过温关断保护电路 | 由 温度检测元件（NTC / 温敏二极管 / 集成温度传感器）、一个比较器 与 一个功率开关（MOSFET / 三极管） 组成的… |
| 温控开关保护电路 | 由 一个机械式温控开关（常闭或常开触点） 串联在电源或负载回路中构成。温控开关本身内含双金属片或感温合金，达到设定温度时触点自动… |
| ESD 静电保护电路 | 由 一个或多个钳位器件（齐纳二极管、TVS、ESD 保护二极管阵列） 并联在被保护信号线或电源线与地之间构成。器件一端接信号线/… |
| 静电放电防护电路 | 由 静电防护器件（ESD 二极管、齐纳 / TVS、RC 滤波） 与 被保护 IC 输入引脚 组成的端口级防护网络。防护器件一般… |
| 浪涌保护器 SPD 电路 | 由 气体放电管（GDT）、金属氧化物压敏电阻（MOV）、瞬态抑制二极管（TVS） 等浪涌器件组合而成。典型结构为电源线 / 信号… |
| 雷击浪涌保护电路 | 由 气体放电管（GDT）、压敏电阻（MOV）、TVS、退耦元件（电感 / 电阻）与熔断器 组成的多级防护网络。通常为「GDT +… |
| 短路检测保护电路 | 由 采样电阻（或电流互感器）、电流检测放大器 / 比较器 与 开关（MOSFET / 继电器） 组成的闭环保护网络。采样电阻串联… |
| 输出短路保护电路 | 由 串联开关（MOSFET / 三极管）、采样电阻 与 比较 / 检测环节 组成，位于电源或稳压器输出端。它在稳压器输出与负载之… |
| MOSFET 防反接电路 | 由 一颗 N 沟道（或 P 沟道）功率 MOSFET 与其体二极管 串联在电源回路中组成。MOSFET 的漏极接电源（或负载）、… |
| 二极管防反接电路 | 由 一颗二极管串联在电源正极（或负极）回路中 组成。二极管阳极接正电源输入端、阴极接负载端，利用其单向导电特性：电源极性正确时二… |
| 桥式防反接电路 | 由 四颗二极管接成桥式全波整流器 串联在电源输入端组成。桥的上下两臂接电源输入（不分极性），另两端输出恒定为正确极性给负载供电。… |
| 电压跌落保护电路 | 由 电源电压检测分压网络、基准源 / 比较器 与 开关或复位控制环节 组成。分压电阻把电源电压衰减后与基准比较，当电源电压瞬间跌… |
| 掉电保护电路 | 由 储能电容（或超级电容 / 电池）、二极管 / MOSFET 隔离开关 与 电源检测环节 组成。它在主电源正常时对储能元件充电… |
| 欠压锁定 UVLO 电路 | 由 输入电压分压检测网络、带滞回的比较器（或专用 UVLO 芯片） 与 受控开关 组成。输入电源经分压后与基准比较，当电压低于设… |

## 11-变流电路

| 电路 | 一句话说明 |
| --- | --- |
| PWM 整流电路 | 由 全控功率开关管（IGBT / MOSFET）组成的三相或单相桥臂、交流侧滤波电抗器 与 直流母线电容 组成的有源整流网络。开… |
| 半控整流电路 | 由 晶闸管（可控）与二极管（不可控）混合组成的桥式结构。典型单相半控桥由两只晶闸管与两只二极管构成（共阴极组可控、共阳极组不可控… |
| 倍压整流电路 | 由 多个二极管与多个电容级联 组成的倍压网络。典型二倍压电路由两只二极管和两只电容构成，电容与二极管交替连接，利用交流正负半周分… |
| 不可控整流电路 | 由 二极管组成的整流桥（单相四只、三相六只二极管）与 输出滤波电容 组成。交流电源经二极管桥进行不可控的全波整流，把双向交流转换… |
| 单相可控整流电路 | 由 晶闸管（SCR）组成的单相整流桥（全控 / 半控 / 桥式半控） 与 触发电路、滤波环节 组成。交流电源经晶闸管桥整流，通过… |
| 晶闸管相控整流电路 | 由 晶闸管（SCR）与触发（移相）控制环节 组成的相控整流网络。交流电源接晶闸管，通过改变触发脉冲相对交流电压过零点的相位（触发… |
| 全控整流电路 | 由 全部采用全控型器件（IGBT / 功率 MOSFET 或门极可关断晶闸管 GTO）的整流桥臂、交流侧滤波电抗器 与 直流侧电… |
| 三相可控整流电路 | 由 六只晶闸管组成的三相全控（或半控）整流桥、触发控制环节 与 平波电抗器 / 滤波电容 组成。三相交流电源的各相接入桥臂，晶闸… |
| 同步整流电路 | 由 变压器（或交流源）、两个（或多个）功率 MOSFET、驱动/控制器、滤波电感与输出电容 组成。用低导通电阻的 MOSFET … |
| NPC 中性点钳位逆变电路 | 由 直流母线电容（分裂为两组形成中性点 O）、每相四个功率开关管、两个钳位二极管 组成三相（或多相）三电平电路。钳位二极管把输出… |
| SPWM 逆变电路 | 由 直流母线、三相（或单相）桥式功率开关管、驱动与 SPWM 调制器、输出滤波电感/电容 组成。用正弦波作为调制波、三角波（或锯… |
| SVPWM 逆变电路 | 由 直流母线、三相六开关桥式逆变器、SVPWM 调制器、输出滤波与电机负载 组成。将三相桥的 8 个开关状态映射为空间电压矢量，… |
| 半桥逆变电路 | 由 直流母线、两只串联的功率开关管（或开关管 + 电容）、两只分压电容（构成中点）、驱动电路、输出滤波与负载 组成。两只开关管交… |
| 并网逆变电路 | 由 直流源（光伏/储能）、三相（或单相）桥式逆变器、并网滤波电感 L、锁相环 PLL、电流/电压控制器、并网开关与电网 组成。逆… |
| 多电平逆变电路 | 由 直流母线（可分裂为多级）、多组串联的功率开关管、钳位二极管/飞跨电容/独立直流源（取决于具体拓扑）、驱动与控制器 组成。通过… |
| 方波逆变电路 | 由 直流源、桥式（全桥/半桥）或推挽功率开关管、驱动与振荡/控制电路、升压变压器、输出滤波与负载 组成。开关管按固定频率交替通断… |
| 飞跨电容逆变电路 | 由 直流母线、每相多只串联功率开关管、跨接在开关节点间的飞跨电容、驱动与控制器 组成。飞跨电容（Flying Capacitor… |
| 离网逆变电路 | 由 直流源（蓄电池/光伏）、桥式/推挽逆变器、升压变压器（工频机）或 DC–DC 升压（高频机）、正弦波/方波调制、输出滤波与独… |
| 全桥逆变电路 | 由 四个开关器件（如 IGBT 或 MOSFET，各反并联续流二极管） 组成两个桥臂，直流母线（电压 Vd，并联大电容支撑… |
| 三电平逆变电路 | 以 二极管钳位型（NPC）三电平逆变器 为代表，由四个开关器件（各反并联二极管）串联组成一个桥臂，两个钳位二极管接到直流母线分压… |
| 推挽逆变电路 | 由 两个开关器件（各反并联二极管） 和 带中心抽头的一次绕组变压器 组成。直流母线的正极接变压器中心抽头，两个开关管分别接在一次… |
| 修正正弦波逆变电路 | 由 开关桥（全桥或推挽） 加 输出滤波与变压器 组成。它不输出连续正弦波，而是在每个半周期输出「正电平—零电平—正电平」的阶梯方… |
| 正弦波逆变电路 | 由 全桥（或半桥）开关变换器、SPWM 控制器 和 LC 输出滤波器 组成。直流母线经高频或工频开关调制，使桥臂输出按正弦规律脉… |
| VF 恒压频比变频电路 | 由 整流 / 直流环节 + 三相逆变桥 组成的交-直-交主电路，配以 U/f（压频比）恒定控制。控制上维持输出电压与输出频率之比… |
| 交交变频电路 | 由 多组反并联晶闸管（或可关断器件） 组成，直接在同频率下通过移相触发把固定频率、固定电压的交流电变换为可调频率、可调电压的低频… |
| 交直交变频电路 | 由 输入整流器（不可控二极管或可控 PWM 整流）、直流中间储能环节（大电容或电感） 与 逆变器 三级串联组成。它先把工频交流整… |
| 矩阵变换器电路 | 由 双向开关矩阵（通常为 9 个双向开关，每个由两个反并联 IGBT/二极管组成） 构成 3×3 阵列，三相输入经… |
| 矢量控制变频电路 | 以 交-直-交电压型逆变器（整流 + 直流母线 + 三相逆变桥）为主电路，配以 磁场定向（矢量）控制算法，通过坐标变换把定子电流… |
| 直接转矩控制变频电路 | 以 交-直-交电压型逆变器 为主电路，配以 直接转矩控制（DTC） 算法。它不像矢量控制那样解耦电流，而是直接根据定子磁链与电磁… |
| 周波变换器电路 | 由 多组反并联晶闸管整流桥 组成，直接利用电网电压经相位控制合成低频交流输出，无中间直流环节。它把工频交流直接变换为可调的低频交… |

## 12-通用拓扑结构

| 电路 | 一句话说明 |
| --- | --- |
| RC 串联结构 | 由 一个电阻 R 与 一个电容 C 串联构成的两端网络，无任何分支与分路。信号从一端输入、另一端输出，输出通常取自 R 两端或 … |
| 串联谐振结构 | 由 电感 L、电容 C 与 电阻 R 依次串联构成（R 常代表线圈内阻与回路损耗）的单回路网络，即经典 RLC 串联谐振电路。信… |
| 纯串联结构 | 由若干个电阻（或同类元件）首尾依次串联而成的单支路网络：前一元件末端接后一元件始端，构成唯一电流通路，无任何分支或节点分叉。它是… |
| 分压串联结构 | 由 两个（或多个）电阻串联 组成的最基本分压网络。输入电压施加在串联链两端，输出电压取自其中某一个电阻（通常是与地相连的下方电阻… |
| RC 并联结构 | 由 一个电阻 R 与一个电容 C 并联 组成的二元件网络。两端接同一电压，常用于并联补偿、高频旁路、相位补偿及与电感配合构成选频… |
| 并联谐振结构 | 由 一个电感 L 与一个电容 C 并联 组成的谐振网络（又称 LC 并联回路、电流谐振回路）。电感与电容跨接在相同两端，常再并联… |
| 纯并联结构 | 由 多个同类型元件（通常为电阻）并联 组成的网络，各元件两端跨接在相同两个节点上。它是并联连接的纯电阻（或阻抗）最基本形式，用于… |
| 分流并联结构 | 由 两个（或多个）支路并联 组成的分流网络，是用于把总电流按比例分配到各支路的通用结构。各支路通常为电阻（或阻抗），输入电流进入… |
| H 桥结构 | 由 四个开关元件（晶体管或 MOSFET） 组成”H”形桥臂，负载跨接在左右两个桥臂中点之间，上下桥臂分别接电源正与地。通过成对… |
| 半桥结构 | 由 两个开关元件（上管与下管）串联 跨接在电源正与地之间组成，负载接于两开关中点（半桥中点）。它是开关电源、逆变、电机驱动及栅极… |
| 惠斯通电桥结构 | 由 四个电阻 R1、R2、R3、Rx 首尾相接成菱形（四边形）的网络：一条对角线接电源 Vin… |
| 桥式整流结构 | 由 四个二极管 组成桥式网络，交流输入接在两个桥臂连接点（a、b），直流输出从另外两个节点（正、负）取出，通常再并联滤波电容。它… |
| 全桥结构 | 由 四个开关元件（MOSFET/IGBT） 组成完整桥式拓扑，负载跨接在左右两臂中点。相对于半桥，全桥能输出双极性电压，且每臂中… |
| 星三角变换结构 | 由 三个电阻按”星形（Y）“与”三角形（Δ）“两种连接形式 相互等效变换所构成的网络结构。它用于简化复杂电阻网络，把不易直接串并… |
| 星型 Y 型连接 | 由 三个（或多个）阻抗从一个公共节点各引出一条支路 组成的星形（Y / star）连接结构。三相系统中，三个电源或负载的一端连成… |
| 格子型结构 | 由 多组相交的阻抗构成二维网格（lattice / grid） 的通用网络结构，节点按行列规则互相连接，支路位于相邻节点之间。它… |
| 网状结构 | 由 多个节点以多条支路互相连接成网状（mesh） 的通用网络结构，节点之间可能存在多条通路。它是比纯串联/并联更一般的电网络拓扑… |
| 三角星变换结构 | 由 三个阻抗按”三角形（Δ）“连接转换成”星形（Y）“连接 的等效变换网络。三边 a-b、b-c、c-a 首尾相连构成闭合三角形… |
| 三角形 Δ 型连接 | 由 三个阻抗首尾相连成闭合三角形（Δ / delta） 的连接结构，三个连接点分别引出 A、B、C 三相。三相系统中三个负载（或… |
| 差分对结构 | 由 两个同型晶体管（或 MOSFET）共发射极/共源极配对 组成的对称放大结构，两只管子源极（发射极）连接在一起并经尾电流源（或… |
| 达林顿复合结构 | 由 两个（或多于两个）三极管级联复合 组成的高增益管结构：前一级的发射极直接驱动后一级的基极，两管集电极通常相连、发射极输出。它… |
| 多级级联结构 | 由 多个放大级（或其他功能级）首尾依次串联 组成的链路结构，前一级的输出作为后一级的输入。它用于获得单级无法达到的总增益、总衰减… |
| 负反馈结构 | 由 放大网络与反馈网络 组成，将输出信号（或其一部分）经反馈网络反相引回输入端，与输入信号相减后驱动放大器的结构。它是稳定增益、… |
| 互补对称结构 | 由 一个 NPN 与一个 PNP（或 N 沟道与 P 沟道）管成对组成 的对称推挽输出级，两管基极（栅极）接同一输入信号，发射极… |
| 环形结构 | 由 多个节点沿一闭合环依次相连 构成的网络结构，信号或功率沿单一环路依次传递，最后一个节点回接第一个节点形成闭环。它是闭环控制、… |
| 镜像电流源结构 | 由 两个同型晶体管 组成，参考管的基极与集电极短接（二极管接法）并与输出管的基极相连，两管发射极共地、基极同电位。它在参考支路建… |
| 树形结构 | 由 一个根节点逐级分叉连接到多个子节点 构成的分层网络结构，各分支自顶向下展开、无闭环。它用于信号分配（时钟树、偏置分配）、电源… |
| 推挽结构 | 由 两只同型或互补型晶体管轮流工作 组成、从同一端点交替”推”电流和”拉”电流的输出级结构。两管分别处理信号正、负半周（或交替驱… |
| 正反馈结构 | 由 放大网络与反馈网络 组成、将输出信号同相引回输入端与输入信号相加的结构。正反馈使净输入增大、环路增益增强，是振荡器、比较器（… |