# 可调输出稳压电路

## 拓扑描述

由 可调三端稳压器 U1（如 LM317，含输入脚 IN、输出脚 OUT、调整脚 ADJ）、设置电阻 R1、R2 与 旁路电容 Cout、Cadj 组成。电路共有 4 个关键节点：节点① 输入节点（输入电压 Vin 正端与 U1 的 IN 相连）；节点② 输出节点（U1 的 OUT、R1 一端、Cout 一端与输出 Vout 相连）；节点③ 调整节点（U1 的 ADJ、R1 另一端、R2 一端、Cadj 一端四者相连）；节点④ 地节点 GND（Vin 负端、R2 另一端、Cout 另一端、Cadj 另一端四者相连）。

各元件管脚连接：U1 的 IN 接输入节点、OUT 接输出节点、ADJ 接调整节点；R1 一端接输出节点、另一端接调整节点；R2 一端接调整节点、另一端接地节点 GND；Cout 一端接输出节点、另一端接地节点 GND；Cadj 一端接调整节点、另一端接地节点 GND。

由此构成”OUT 与 ADJ 间维持固定基准 VREF、R1 流过恒定电流并在 (R1+R2) 上建立输出、R1/R2 决定输出电压”的可调输出稳定组态，输出电压 Vout=VREF(1+R2/R1)，可连续调节、范围宽。

## 工作原理

芯片内部固定 VREF（LM317 为 1.25 V）出现在 OUT 与 ADJ 之间，R1 上流过恒定电流 I=VREF/R1，该电流与 ADJ 端微小电流共同在 (R1+R2) 上建立输出电压，内部误差放大器据此调节调整管，使输出始终稳定在设定值。

## 关键计算公式

- 输出电压（IADJ 为调整端电流，典型约 50 μA，可忽略）：

Vout=VREF1+R2R1+IADJR2≈VREF1+R2R1

- R1 推荐值处的电流：

I=VREFR1

- 最小输入输出压差：

Vin−Vout≥3 V

- 稳压器功耗：

PD=(Vin−Vout)⋅Iout

- 输出波动（考虑 IADJ 影响，噪声敏感时为减小它取小 R1）：

ΔVout=IADJ⋅R2

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| VREF​ | 内部基准电压（LM317 为 1.25 V） | V |
| R1、R2 | 输出电压设置电阻 | Ω |
| IADJ​ | 调整端电流（约 50 μA） | A |
| Vout、Iout | 输出电压、电流 | V、A |
| PD​ | 稳压器功耗 | W |

## 元件调整影响

- R2 ↑（R1 固定） → 输出电压升高，二者基本成正比。

- R1 ↓ → 反馈支路电流增大，IADJ 相对扰动的影响减小，稳定性更好（但功耗略增）。

- (Vin−Vout) ↑ → 输出可调上限提高，但功耗与发热增大。

- ADJ 端旁路电容 C_adj ↑ → 纹波抑制改善，但过大可能影响瞬态响应。

## 典型参数示例

- 取 R1=240 Ω、R2=720 Ω、VREF=1.25 V：Vout=1.251+720240=1.25×4=5.0 V。

- 输出 12 V：由 12=1.25(1+R2/240) 得 R2=240×(12/1.25−1)≈2064 Ω，取 2.0 kΩ。

## 常见器件型号

- LM317（1.5 A）、LM317L（100 mA）、LM350（3 A）、LM338（5 A）。

- 负压可调：LM337。

## 注意事项

- 最小输出约为 VREF（1.25 V），无法输出更低电压；需低压时改选低压差可调型号。

- R2 宜用精密电阻或多圈电位器，保证输出电压精度与调节细度。

- 输出端与 ADJ 端对地的旁路电容取值过大会影响环路稳定，应按数据手册推荐值选取。

## 参考资料

- TI LM317 产品页与数据手册。

- Wikipedia: LM317。

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。