# 固定输出三端稳压电路

## 拓扑描述

由 固定输出三端稳压器 U1（如 78xx 系列，含输入脚 IN、输出脚 OUT、公共脚 GND）、输入旁路电容 Cin 与 输出旁路电容 Cout 组成。电路共有 3 个关键节点：节点① 输入节点（输入电压 Vin 正端、U1 的 IN、Cin 一端三者相连）；节点② 输出节点（U1 的 OUT、Cout 一端与输出 Vout 相连）；节点③ 地节点 GND（Vin 负端、U1 的公共脚 GND、Cin 另一端、Cout 另一端四者相连）。

各元件管脚连接：U1 的 IN 接输入节点、OUT 接输出节点、公共脚 GND 接地节点 GND；Cin 一端接输入节点、另一端接地节点 GND；Cout 一端接输出节点、另一端接地节点 GND。

由此构成”未稳压直流经 Cin 旁路后送入三端稳压器、芯片公共脚接地、输出端由 Cout 旁路”的固定输出集成稳压组态，输出电压恒定在额定值（如 +5 V、+12 V）。

## 工作原理

内部带隙/齐纳基准与输出电压分压相比，误差放大器控制串联调整管的导通程度，使输出电压稳定在额定值。输入高于输出一定压差时，芯片自动调节调整管压降来抵消输入与负载的波动。

## 关键计算公式

- 输出纹波（近似，取决于电网纹波与输入电容）：

Vripple≈IoutCin⋅fripple

- 最小输入输出电压差（78xx 系列典型值）：

Vin−Vout≥2 V (Iout≤1 A)

- 稳压器功耗：

PD=(Vin−Vout)⋅Iout

- 输入电压选择（含纹波谷值裕量）：

Vin(typ)=Vout+3 V

- 负载调整率（数据手册给出，典型 78xx 为 %/A）：

Load Regulation=ΔVoutΔIout

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vout、Iout | 输出电压、输出电流 | V、A |
| Vin​ | 输入电压 | V |
| Cin​ | 输入滤波电容 | F |
| Vripple​ | 纹波电压 | V |
| fripple​ | 纹波频率（整流后常为 100 Hz） | Hz |
| PD​ | 稳压器功耗 | W |

## 元件调整影响

- Cin ↑ → 输入端纹波减小，但上电冲击电流略有增大。

- Cout ↑ → 负载瞬态响应改善，通常 0.1 μF 起，过大反而不利（78 系列不建议过大）。

- (Vin−Vout) ↑ → 稳压裕量足但功耗与发热显著增加。

- Iout 接近上限 → 输出保护动作，纹波与压差要求变严。

## 典型参数示例

- 用 7805，取 Vin=9 V、Iout=0.5 A：PD=(9−5)×0.5=2 W，需适当散热。

- 输入滤波电容选型：Iout=1 A、允许纹波 Vripple=1 V、fripple=100 Hz：Cin≥11×100=10 000 μF。

## 常见器件型号

- 正压：7805、7809、7812、78L05（100 mA）、78M05（0.5 A）。

- 负压：7905、7912。

- 低压差替代：LM1117（固定版）、L78 系列的改良型号。

## 注意事项

- 输入电压需比输出电压高约 2 V（78xx）才能稳压，考虑纹波谷值应留 3 V 以上裕量。

- 输出端一般接 0.1 μF 电容，78xx 不宜在输出并过大的电解电容以免影响瞬态稳定。

- 输入/输出反接、输入短路可能损坏芯片，注意极性并预留续流保护。

## 参考资料

- TI LM7805 产品页与数据手册。

- Wikipedia: 78xx。

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。