# 跟踪稳压电路

## 拓扑描述

由 主稳压电源 M、运算放大器 A1、反相比例电阻 R1、R2 与（可选）PNP 跟随功率管 Q1 组成的双路跟踪稳压电路。电路共有 5 个关键节点：节点① 正输出参考节点（主电源 M 的正输出 +Vout+ 与 R1 一端相连）；节点② 反相输入节点（虚地）（R1 另一端、R2 一端、A1 的 IN− 三者相连）；节点③ 同相输入节点（A1 的 IN+ 与公共地 GND 相连）；节点④ 负输出节点（A1 的 OUT、R2 另一端与 −Vout− 输出相连）；节点⑤ 公共地节点 GND（主电源 M 的公共脚、A1 的 IN+ 与电路地相连）。

各元件管脚连接：M 的正输出端接节点①、公共脚接地节点 GND（其输入接原始电源）；R1 一端接节点①、另一端接反相输入节点；R2 一端接反相输入节点、另一端接负输出节点；A1 的 IN+ 接节点③、IN− 接反相输入节点、OUT 接负输出节点、正电源脚 V+ 接 +VCC、负电源脚 V− 接 −VEE（或地）；Q1（选用时）基极 B 接 A1 的 OUT、集电极 C 接负电源、发射极 E 接 −Vout−，作射随器扩流。

由此构成”主路输出经 R1/R2 反相放大、从路输出严格为 Vout−=−(R2/R1)Vout+“的反相跟踪组态，使正负两路始终保持严格比例；若取 R2=R1，则得对称 ±V 双电源。

## 工作原理

主通道提供基准电压，从通道通过运放构成单位增益反相放大器或射极跟随器，使 Vout− 严格等于 −Vout+（或某一比例）。无论负载或输入如何变化，从路始终”跟踪”主路，保持两路对称。

## 关键计算公式

- 对称正负输出（反相跟踪）：

Vout−=−Vout+

- 比例跟踪（分压电阻 R1、R2）：

Vout−=−R2R1⋅Vout+

- 反相放大器增益：

Av=−RfRin

- 从路输出电压（运放非反相输入为主参考）：

Vout=Vref1+RfRg

- 两路跟踪误差：

ϵ=|Vout+|−|Vout−||Vout+|

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vout+、Vout− | 正、负跟踪输出电压 | V |
| R1、R2 | 反相比例电阻 | Ω |
| Av​ | 反相放大器增益 | — |
| Rf、Rg、Rin | 反馈/输入电阻 | Ω |
| ϵ​ | 跟踪误差 | — |

## 元件调整影响

- R2/R1 比例 ↑ → 负路相对正路幅值增大，改变跟踪比例。

- 反馈电阻失配 → 两路对称性变差，跟踪误差增大。

- 运放增益-带宽不足 → 高频下跟踪精度下降。

- 主通道负载突变 → 从路响应滞后，需足够带宽与去耦以保证动态跟踪。

## 典型参数示例

- 对称 ±15 V 跟踪：Vout+=+15 V，反相器 R2=R1，则 Vout−=−15 V。

- 比例跟踪，取 R2=2R1：Vout−=−2Vout+，主 +5 V 时从路为 -10 V。

## 常见器件型号

- 运放：LM358、TL072、OPA2277、OPA2134。

- 主稳压器：LM317（正 + 可调）、7815/7915 组合做对称源。

- 专用跟踪：LT1028 或仪表放大器配合精密电阻。

## 注意事项

- 跟踪精度取决于反相/跟随级电阻匹配与运放开环增益，精密场合用高精度电阻和低失调运放。

- 从路的输出能力与带宽须匹配主路，动态负载下需检查瞬态跟踪误差。

- 对称双电源跟踪时注意公共地连接与去耦，避免地弹引入不对称。

## 参考资料

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。

- ADI 应用笔记（对称电源/跟踪稳压设计）。

- Wikipedia: Voltage divider（比例跟踪基础）。