# 齐纳二极管稳压电路

## 拓扑描述

由 限流电阻 Rs、齐纳二极管 Dz 与 负载 RL 组成，是最简单的并联型稳压电路。电路共有 3 个关键节点：节点① 输入节点（输入电压 Vin 正端与 Rs 一端相连）；节点② 稳压输出节点（Rs 另一端、Dz 阴极、RL 上端三者相连，作为输出电压 Vo）；节点③ 地节点 GND（Vin 负端、Dz 阳极、RL 下端三者相连）。

各元件管脚连接：Rs 一端接输入节点、另一端接稳压输出节点；Dz 阴极接稳压输出节点、阳极接地节点 GND（反向接法）；RL 一端接稳压输出节点、另一端接地节点 GND。

由此构成”输入经 Rs 限流、Dz 反向并联在输出与地之间、RL 与 Dz 并联取电”的并联型齐纳稳压组态，利用 Dz 反向击穿区电压近似恒定的特性，把未稳压直流变为 Vo≈VZ 的输出。

## 工作原理

当输入电压升高时，Dz 支路电流增大，使 Rs 上压降增加，从而维持输出电压基本不变。反之输入降低时电流转移给负载，输出电压仅随齐纳电压略有变动。

## 关键计算公式

- 输出电压：

Vo=VZ

- 限流电阻选择（IZ 为稳压二极管电流，IL 为负载电流）：

Rs=Vin−VZIZ+IL

- 输入电压变化对输出的影响（rz 为齐纳动态电阻）：

ΔVo=ΔVin⋅rzRs+rz

- 负载调整率：

ΔVoΔIL=− (Rs∥rz)≈−rz

- 稳压二极管最大功耗：

PD=VZ⋅IZ(max)

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| VZ​ | 齐纳击穿电压 | V |
| Rs​ | 限流电阻 | Ω |
| rz​ | 齐纳动态电阻 | Ω |
| IZ​ | 稳压管电流 | A |
| IL​ | 负载电流 | A |
| PD​ | 稳压管功耗 | W |

## 元件调整影响

- Rs ↑ → 稳压效果变好但输出带载能力下降，稳压管电流减小。

- Rs ↓ → 带载能力增强，但稳压管功耗增大、纹波抑制变差。

- VZ 选大 → 输出电压升高，但动态电阻通常增大、温度稳定性变差。

- 负载 RL ↓（电流大） → 需减小 Rs，否则稳压管可能退出击穿区而失去稳压作用。

## 典型参数示例

- 取 Vin=12 V、VZ=5.1 V、IL=10 mA、IZ=10 mA：Rs=12−5.10.01+0.01=345 Ω，取标准值 330 Ω 或 360 Ω。

- 稳压管最大功耗校验：PD=5.1 V×20 mA=102 mW，远小于 0.5 W 等级的 1N4733。

## 常见器件型号

- 1N4728A～1N4764A（1 W 系列，VZ=3.3∼100 V）。

- BZX55C 系列（0.5 W）。

- BZX84C 系列（贴片、0.3 W）。

- 5.1 V 常用 1N4733A（温度系数接近零的可选 5.1 V 附近）。

## 注意事项

- 输出电压等于齐纳电压，不可连续可调，稳压精度一般（仅百分之几量级）。

- 稳压管必须工作在反向击穿区，IZ 过小会退出稳压，过大则功耗超限。

- 该电路效率低、带载能力弱，只适合小电流、低精度场合。

## 参考资料

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。

- Wikipedia: Zener diode。

- ON Semiconductor 1N47xx 系列数据手册。