# 全桥 DC-DC 电路

## 拓扑描述

由 四个功率开关管 Q1~Q4（通常为 MOSFET）、一个高频变压器 T、输入母线电容 Cin 与 副边整流及 LC（或倍流）滤波电路 组成。电路关键节点：节点① 输入正端 +Vin（输入母线电容 Cin 一端、Q1 与 Q3 的漏极相连）；节点② 左桥臂开关节点 A（Q1 源极、Q2 漏极、变压器初级一端相连）；节点③ 右桥臂开关节点 B（Q3 源极、Q4 漏极、变压器初级另一端相连）；节点④ 地 GND（Cin 另一端、Q2 与 Q4 的源极相连）；节点⑤ 输出正端 +Vo（副边整流滤波后的正端）。

各元件管脚连接：Q1 漏极接 +Vin、源极接开关节点 A、栅极接驱动；Q2 漏极接开关节点 A、源极接地、栅极接驱动；Q3 漏极接 +Vin、源极接开关节点 B、栅极接驱动；Q4 漏极接开关节点 B、源极接地、栅极接驱动；变压器 T 初级两端分别接开关节点 A 与开关节点 B，次级接副边整流；Cin 一端接 +Vin、另一端接地；副边整流管（全波或倍流整流）与滤波电感 Lo、滤波电容 Co 构成整流滤波，其输出端接输出正端、另一端接地，负载跨接 +Vo 与地。

由此构成对角开关（Q1/Q4 与 Q2/Q3）交替导通、给变压器原边施加正负双向方波、副边再整流滤波的隔离型全桥 DC-DC 组态，输出为 Vo=NsNp 2D Vin，用作中大功率隔离式降压/升压变换。

## 工作原理

对角开关对（Q1/Q4 与 Q2/Q3）轮流导通，给变压器原边施加交变方波，能量经变压器耦合到副边后再整流滤波成直流。通过调节占空比 D 或移相角，控制输出电压。

## 关键计算公式

- 理想电压传输比（全桥 Buck 型，两对角各导通 DT）：

Vo=NsNp⋅2D⋅Vin

- 占空比限制（避免桥臂直通，需留死区）：

D<0.5

- 变压器原边电压幅值：

Vp=Vin

- 原边电流有效值（近似）：

Ip,rms=Io⋅NsNpD

- 输出电感纹波电流（输出为续流电感时）：

ΔIL=Vo(1−2D)fsLo

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vin、Vo | 输入、输出电压 | V |
| D​ | 每个对角开关对的导通占空比 | — |
| Np、Ns | 变压器原、副边匝数 | — |
| fs​ | 开关频率 | Hz |
| Lo​ | 输出滤波电感 | H |
| Po​ | 输出功率 | W |

## 元件调整影响

- 匝比 Np/Ns ↑ → 输出电压降低（Vo∝Ns/Np）。

- 占空比 D ↑ → 输出电压升高，传递功率增大，但越接近 0.5 越易直通。

- 开关频率 fs ↑ → 变压器、电感体积减小，但开关损耗增加。

- 输出电感 Lo ↑ → 输出电流纹波减小，动态响应变慢。

- 变压器漏感 ↑ → 关断电压尖峰增大，需加强钳位或软开关。

## 典型参数示例

- 取 Vin=48 V、匝比 Ns/Np=1/3、D=0.4：Vo=13×2×0.4×48=12.8 V。

- 取 Vo=12 V、Lo=100 μH、fs=100 kHz、D=0.4：ΔIL=12×(1−0.8)1×105×1×10−4=0.24 A。

## 常见器件型号

- 功率 MOSFET：IRF540N、IRFP460、IPB072N15N3、STP75NF75。

- 全桥控制器：TL494、SG3525、UCC3895（移相全桥）。

- 高压半桥驱动：IR2110、IR2113。

## 注意事项

- 必须设置死区时间防止同一桥臂上下管直通烧毁。

- 变压器励磁电流须复位，避免磁芯饱和。

- 功率管需并联 RCD 或 TVS 吸收漏感尖峰。

- 大功率场合需用移相软开关降低开关损耗与 EMI。

## 参考资料

- Wikipedia: Full-bridge converter（Switched-mode power supply）。

- TI 产品页：UCC28950 移相全桥控制器。

- 《开关电源设计》（Abraham I. Pressman）。