# 半桥驱动电路

## 拓扑描述

半桥驱动电路用于驱动由 上、下两个功率开关管（高侧 QH 与低侧 QL，通常为 MOSFET 或 IGBT）组成的桥臂，并配 驱动芯片（半桥驱动 IC）、自举电容 Cboot、自举二极管 Dboot。电路关键节点：节点① 母线正端 +Vbus（上管 QH 漏极/集电极相连）；节点② 地 GND（下管 QL 源极/发射极相连）；节点③ 开关节点 A（桥臂中点输出）（上管源极/发射极、下管漏极/集电极、自举电容下端 VS、输出负载相连）；节点④ 自举浮空节点 VB（自举电容上端、自举二极管阴极、上管栅驱浮空电源相连）；节点⑤ 驱动电源 VCC（自举二极管阳极、下管栅驱供电相连）。

各元件管脚连接：上管 QH 漏极（集电极）接 +Vbus、源极（发射极）接开关节点 A、栅极（基极）经驱动接 VB 浮空电源；下管 QL 漏极（集电极）接开关节点 A、源极（发射极）接地、栅极（基极）接驱动；Cboot 上端接 VB、下端接开关节点 A（VS）；Dboot 阳极接 VCC、阴极接 VB；驱动芯片高侧输出接上管栅极、低侧输出接下管栅极，并接收 PWM 与死区控制信号。

由此构成”两桥臂开关交替把直流母线在桥臂中点斩成方波、自举电路为上管提供浮空栅极电源”的半桥功率级驱动接口，是半桥逆变/变换器功率级的控制界面。

## 工作原理

驱动芯片接收低电压 PWM 信号，产生带死区时间的两路互补栅极驱动。下管导通期间自举电容通过自举二极管被充电至上管驱动电源电压，待下管关断、上管导通时，自举电容”举起”上管驱动级的电位，从而保证上管栅源电压始终满足开通条件。

## 关键计算公式

- 自举电容容量（每周期允许的电压跌落）：

Cboot=Qg+IqbstonΔVboot

- 自举二极管反向耐压：

VR,diode≥Vbus

- 死区时间（防止直通）：

tdead≥toff(max)−ton(min)

- 驱动平均电流（两路栅极）：

Idrv=fsw(QgH+QgL)

- 栅极峰值电流：

Ig,peak=VDDRg(on)+Rg(int)

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Cboot​ | 自举电容容量 | F |
| Qg​ | 上管栅极总电荷 | C |
| Iqbs​ | 驱动芯片静态电流 | A |
| ton​ | 上管导通时间 | s |
| ΔVboot​ | 允许的自举电压跌落 | V |
| Vbus​ | 母线电压 | V |
| fsw​ | 开关频率 | Hz |
| Rg​ | 栅极电阻 | Ω |

## 元件调整影响

- 自举电容 Cboot 增大 → 电压跌落 ΔVboot 减小，但充电时间变长，低频大占空比场合需要更大容量。

- 栅极电阻 Rg 增大 → 开关速度变慢、开关损耗增大，但可抑制振铃与 EMI。

- 死区时间 tdead 增大 → 直通风险降低，但低占空比/高频下输出有效占空比损失增大。

- 自举二极管反向耐压不足 → 自举电容无法正确充电，上管驱动失效。

## 典型参数示例

- 取 Qg=60 nC、Iqbs=0.1 mA、ton=10 μs、ΔVboot=1 V：Cboot=60×10−9+0.1×10−3×10×10−61≈61 nF（实际选取 100 nF～1 μF）。

- 取 fsw=100 kHz、QgH+QgL=120 nC：Idrv=100×103×120×10−9=12 mA。

## 常见器件型号

- 半桥驱动芯片：IR2104、IR2110、UCC27714、NCP51820。

- 自举二极管：UF4007、MURA160（快恢复/超快恢复）。

- 功率开关管：IRF540、IRFZ44N、IPP65R045C7。

## 注意事项

- 上下管必须保证死区时间，否则发生直通烧毁功率管。

- 自举电容需靠近驱动芯片与上管放置，走线尽量短以减少寄生电感。

- 上管占空比接近 100% 时自举电容无法充电，需采用电荷泵或隔离电源供电。

- 驱动回路（栅极—源极—驱动芯片）面积要尽量小，抑制寄生电感引起的栅极振铃。

## 参考资料

- TI 应用笔记 SLUA887《Bootstrap Circuitry Selection for Half-Bridge Configurations》。

- IR（Infineon）应用笔记 AN-978《HV Floating MOS-Gate Driver ICs》。

- Wikipedia: Bootstrap (electronics)。