# 半桥 LLC 电路

## 拓扑描述

由 两个开关管 Q1、Q2 构成的半桥桥臂、谐振电感 Lr、谐振电容 Cr、励磁电感 Lm、隔离变压器 T、副边整流二极管与输出滤波电容 组成。电路关键节点：节点① 输入正端 +Vin（Q1 漏极相连）；节点② 地 GND（Q2 源极相连）；节点③ 开关节点 A（半桥中点）（Q1 源极、Q2 漏极、Lr 一端相连）；节点④ 谐振节点 C（Lr-Cr 之间）（Lr 另一端与 Cr 一端相连）；节点⑤ 谐振—变压器初级并联节点 P（Cr 另一端、变压器初级一端、Lm 一端相连）；节点⑥ 原边返回节点（变压器初级另一端、Lm 另一端相连，接分压电容中点或地）。

各元件管脚连接：Q1 漏极接 +Vin、源极接开关节点 A、栅极接驱动；Q2 漏极接开关节点 A、源极接地、栅极接驱动；Lr 一端接开关节点 A、另一端接谐振节点 C；Cr 一端接谐振节点 C、另一端接节点 P；变压器 T 初级一端接节点 P、另一端接原边返回节点，次级接副边整流；Lm 一端接节点 P、另一端接原边返回节点（与变压器初级并联）；副边整流二极管与输出滤波电容构成整流滤波，输出端接负载。

由此构成半桥中点经串联谐振网络接变压器原边、利用谐振实现软开关的隔离降压 LLC 谐振变换器，通过调频改变增益并实现 ZVS 与副边二极管 ZCS，用于高效隔离变换。

## 工作原理

半桥输出近似方波电压驱动谐振网络，谐振电流呈正弦，使开关管零电压开通（ZVS）、副边二极管零电流关断。通过调节开关频率改变谐振网络增益，从而稳定输出电压，实现高效隔离变换。

## 关键计算公式

- 谐振频率：

fr=12πLrCr

- 第二谐振频率（含励磁电感）：

fm=12π(Lr+Lm)Cr

- 归一化电感比：

k=LmLr

- 品质因数：

Q=1RoLrCr

- 直流电压增益（近似，n 为副边/原边匝比 n=Ns/Np）：

Vout=Vin⋅nM2

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Lr​ | 谐振电感 | H |
| Cr​ | 谐振电容 | F |
| Lm​ | 磁化电感 | H |
| fr​ | 谐振频率 | Hz |
| fm​ | 第二谐振频率 | Hz |
| Ro​ | 折合到原边的负载电阻 | Ω |
| Q​ | 品质因数 | — |
| M​ | 谐振网络电压增益 | — |
| n​ | 变压器匝比（副边/原边） | — |

## 元件调整影响

- Lr↑ 或 Cr↑ → 谐振频率 fr 下降，工作频率需相应调整。

- Lm↑ → 励磁电流减小、损耗降低，但增益调节范围变窄。

- Q↑ → 增益峰变陡，环路易振荡。

- 工作频率 f_s 相对 f_r：升高则增益下降，降低进入容性区失去 ZVS。

- k↑ → 增益曲线平缓，但谐振电流与关断损耗减小（但增益调节范围变窄）。

## 典型参数示例

- 取 Lr=100 μH、Cr=22 nF：fr=12π100×10−6×22×10−9≈107 kHz。

- 取 Lm=500 μH、Lr=100 μH：fm=12π600×10−6×22×10−9≈43.8 kHz。

## 常见器件型号

- 开关管：IRFP460、STP20NM60、IPP60R190P6。

- 整流二极管：MBR20100、STPS20H100、SR5100。

- 控制 IC：UCC25600、L6599、NCP1396。

## 注意事项

- 保持运行于感性区，全程实现 ZVS。

- 谐振电容需用低损耗、高耐压薄膜电容，承受高频大电流。

- 变压器漏感可作 Lr，但需精确控制参数。

- 空载/短路时增益失控，需限频或加保护。

## 参考资料

- TI 应用笔记 SLUP263（LLC 谐振变换器设计）。

- ST 应用笔记 AN2450（L6599 半桥 LLC）。

- Wikipedia: Resonant converter。