# 准谐振反激 QR 电路

## 拓扑描述

准谐振反激（Quasi-Resonant Flyback, QR）变换器在普通反激基础上，由 主开关管 Q、变压器 T（含原边漏感 Lk、励磁电感 Lp、副边绕组与辅助绕组）、开关管寄生输出电容 Coss、输入电容 Cin、副边整流二极管 Do、输出电容 Co 及 谷底检测/开关控制芯片 组成。电路关键节点：节点① 输入正端 +Vin（Cin 一端、变压器初级同名端相连）；节点② 开关节点 A（漏极节点）（变压器初级另一端、Q 漏极、Coss 上端相连）；节点③ 地 GND（Q 源极、Cin 另一端、Coss 下端相连）；节点④ 输出正端 +Vo（Do 阴极、Co 上端相连）；节点⑤ 副边地 GNDsec（变压器次级同名端、Co 下端相连）；辅助绕组两端接控制芯片的谷底检测（ZCD）脚。

各元件管脚连接：Q 漏极接开关节点 A、源极接地、栅极接驱动（Coss 为其漏源寄生电容）；变压器 T 初级同名端接 +Vin、初级另一端接开关节点 A，次级非同名端接 Do 阳极、同名端接副边地 GNDsec，辅助绕组两端接控制芯片谷底检测脚；Lk 等效串联于初级回路（在 +Vin 与开关节点 A 之间）；Cin 一端接 +Vin、另一端接地；Do 阳极接次级非同名端、阴极接输出正端 +Vo；Co 上端接 +Vo、下端接副边地；负载跨接 +Vo 与 GNDsec。

由此构成开关关断后先由漏感与 Coss 形成尖峰振荡、去磁后由 Lp 与 Coss 谐振、并借辅助绕组检测谷底在最低谷开通主开关的准谐振（QR）反激组态，降低开通损耗与 EMI，常用于中小功率 AC-DC 电源。

## 工作原理

主开关关断后，变压器漏感与开关寄生电容发生 LC 阻尼振荡，漏源电压在 Vin+VOR 附近上下振荡并逐渐衰减。QR 控制芯片在振荡电压到达第一个（或第 n 个）谷底时开通主开关，此时开关电压接近最低、开通损耗与 di/dt 尖峰最小；谷底个数随负载变化，从而等效改变开关频率。

## 关键计算公式

- 谐振（谷底）频率：

fvalley=12πLpCoss

去磁结束后，由原边励磁电感 Lp 与 Coss 谐振形成谷底振荡。

- 谷底开通时开关电压（理想）：

VDS(valley)=Vin−n(Vout+VF)

- 副边消磁时间（DCM）：

tdemag=LpIpn(Vout+VF)

- 反射电压：

VOR=n(Vout+VF)=NpNs(Vout+VF)

- 开关频率（随谷底数变化）：

fsw≈1ton+tdemag+tvalley×m

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Lk​ | 变压器漏感 | H |
| Coss​ | 开关漏源寄生电容 | F |
| Vin​ | 输入电压 | V |
| VOR​ | 反射电压 | V |
| n​ | 原副边匝比（Np/Ns） | — |
| VF​ | 副边二极管压降 | V |
| Ip​ | 原边峰值电流 | A |
| Lp​ | 原边电感量 | H |

## 元件调整影响

- VOR 增大（匝比提高） → 谷底电压更低、开关损耗更小，但开关管耐压需求提高。

- 原边励磁电感 Lp 或寄生电容 Coss 增大 → 谷底频率降低，开关频率上限受限。

- 负载变轻 → 谷底数增多，等效开关频率下降，轻载效率高、输出纹波增大。

- 原边电感 Lp 减小 → 峰值电流增大，副边消磁时间变化，工作频率范围改变。

## 典型参数示例

- 取 Lp=500 μH、Coss=300 pF：fvalley=12π500×10−6×300×10−12≈411 kHz。

- 取 Vin=300 V、VOR=120 V：谷底开通电压 VDS(valley)=300−120=180 V。

## 常见器件型号

- 准谐振反激控制芯片：NCP1207、UCC28600、FAN6300、SG6848。

- 功率开关管：STP10NK60Z、IPA60R280P7S。

- 输出整流二极管：SS34、MBR10100（或同步整流 MOSFET）。

## 注意事项

- 需通过辅助绕组检测谷底，辅助绕组匝比与分压电阻要精确配置。

- 谷底检测需设置消隐时间，防止首个振荡尖峰误触发。

- 轻载时频率很低，变压器与 EMI 滤波器需按最低频率设计。

- 谷底开通并非严格 ZVS，只是降低开通损耗，仍存在一定开关损耗。

## 参考资料

- Wikipedia: Flyback converter；Quasi-resonant converter。

- onsemi AN-4147《Analysis and Design of a Quasi-Resonant Flyback》。

- TI 应用笔记 SLUA808（有源钳位/准谐振反激）。