# 双管正激电路

## 拓扑描述

电路由两个开关管 Q1、Q2，两只钳位二极管 D1、D2，隔离变压器 T，以及副边整流与 LC 滤波（整流二极管、续流二极管、滤波电感 L、输出电容 C）组成。关键节点如下：输入节点 Vin 接上管 Q1 的漏极与钳位二极管 D1 的阴极；变压器初级上端由 Q1 的源极、Q2 的漏极与变压器初级同名端相连，初级下端（异名端）经下管 Q2 的源极接地，同时钳位二极管 D2 的阳极接初级上端、D1 的阳极接初级下端（初级下端亦接输入地侧），形成 Q1、Q2 分别串于初级上下两侧、D1、D2 分别跨接在初级两端与电源/地之间的对称结构；副边同相感应后经整流二极管、续流二极管与 LC 滤波形成输出节点 Vout 并接负载。

各元件管脚连接：上管 Q1 的漏极接输入节点、源极接变压器初级同名端（上端）；下管 Q2 的漏极接变压器初级异名端（下端）、源极接地；两管栅极接同步的驱动信号，同时导通、同时关断；钳位二极管 D1 的阳极接变压器初级下端、阴极接输入节点，D2 的阳极接地、阴极接变压器初级上端；变压器次级接副边整流二极管（整流管阳极接次级同名端）与续流二极管、滤波电感 L、输出电容 C，其中整流二极管阴极与续流二极管阳极接电感入端、续流二极管阴极接副边地，电感出端接输出电容与负载，输出电容另一端接副边地。

就组态而言，这是由两个开关管与两只钳位二极管沿变压器初级上下两侧对称布置的双管正激变换器，关断时励磁能量经两只二极管回馈输入实现磁通复位，开关管电压应力降为输入电压，用于中功率隔离电源。

## 工作原理

Q1、Q2 同时导通时，输入电压经两管加到变压器初级、向副边传能；同时关断时，变压器初级励磁电流经 D1、D2 续流回到输入，变压器初级被反向钳位为 −Vin，磁芯反向复位后励磁电流回零。

## 关键计算公式

- 输出电压：

Vo=NsNpDVin

- 开关管关断电压应力：

VDS(off)=Vin

- 变压器复位要求：

Dmax≤0.5

- 输出电感纹波：

ΔIL=Vo(1−D)Lfsw

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vo​ | 输出电压 | V |
| Vin​ | 输入电压 | V |
| D​ | 每管占空比 | — |
| Np,Ns​ | 原、副边匝数 | — |
| L​ | 输出滤波电感 | H |
| fsw​ | 开关频率 | Hz |

## 元件调整影响

- D 增大（≤0.5）→ 输出电压增大，但更接近复位时间上限。

- 输入电压升高 → 输出升高，开关管应力按 Vin（而非 2Vin）升高。

- 输出电感 L 增大 → 电流纹波减小，动态响应变慢。

- fsw 增大 → 变压器体积减小，开关损耗增大。

## 典型参数示例

- 取 Vin=300 V、Np:Ns=30:3、D=0.45：Vo=(3/30)×0.45×300=13.5 V。

- 取 Vin=300 V：开关管关断应力 VDS=300 V，选 VDS≥500 V 器件即可（较单管正激裕量更大）。

## 常见器件型号

- 开关管：STP10NK60、IRF830、IPB60R 系列。

- 控制器：UC3844、NCP1251、UCC28810。

- 钳位二极管：MUR460、UF4007、US1M。

- 变压器：定制 EE/EER 铁氧体磁芯。

## 注意事项

- 两开关管必须同步导通关断，时序不一致会导致钳位失效。

- 占空比 ≤0.5，保证磁通在每周期内完全复位。

- 钳位二极管反向耐压需大于 Vin，并选快恢复型降低损耗。

- 开关管电压应力仅为 Vin，适合较高输入电压场合。

## 参考资料

- Wikipedia: Forward converter。

- 《开关电源设计（第三版）》（Abraham I. Pressman）。

- TI 应用笔记 SLUA658（双管正激）。