# 非同步 Boost 电路

## 拓扑描述

由 输入电感 L、主开关管 S（N 沟道 MOSFET）、整流二极管 D 与 输出电容 C 组成。电路共有 4 个关键节点：节点① 输入节点（输入电压 Vin 正端与 L 的一端相连）；节点② 开关节点（L 的另一端、S 的漏极 D 与 D 的阳极三者相连）；节点③ 输出节点（D 的阴极、C 的一端与输出 Vo 正端相连）；节点④ 接地节点 GND（Vin 负端、S 的源极 S 与 C 的另一端相连）。

各元件管脚连接：L 一端接节点①、另一端接节点②；S 的栅极 G 接控制驱动信号、漏极 D 接节点②、源极 S 接节点④；D 阳极接节点②、阴极接节点③；C 一端接节点③、另一端接节点④。

由此构成”输入经电感 L 到开关节点、主开关管 S 将开关节点对地短接而储能、整流二极管 D 把开关节点能量整流到输出、输出电容 C 跨接输出与地”的基本 Boost 升压组态，输出恒高于输入（Vo=Vin/(1−D)），因整流用二极管（被动整流）而得名”非同步”。

## 工作原理

开关导通时，电感储能、电流线性上升，此时二极管反偏截止，负载由输出电容供电；开关关断时，电感电流经二极管续流到输出端，电感释放能量向负载与电容充电。电感伏秒平衡决定了升压比：输出电压恒高于输入电压。

## 关键计算公式

- 理想升压比（连续导通模式 CCM）：

Vo=Vin1−D

- 占空比：

D=1−VinVo

- 电感电流纹波：

ΔIL=VinDLfsw

- 电感最小值（临界连续）：

Lmin=VinD(1−D)22Iofsw

- 输出电容纹波电压：

ΔVo=IoDCfsw

- 稳态电感平均电流：

IL=Io1−D

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vin​ | 输入电压 | V |
| Vo​ | 输出电压 | V |
| D​ | 占空比 | — |
| L​ | 电感 | H |
| C​ | 输出电容 | F |
| fsw​ | 开关频率 | Hz |
| Io​ | 输出电流 | A |
| ΔIL​ | 电感纹波电流 | A |

## 元件调整影响

- L ↑ → 电感电流纹波 ΔIL 减小，续流临界点向轻载方向移动，但体积与损耗增大。

- C ↑ → 输出纹波电压 ΔVo 减小，ESR 较低时滤波效果更好。

- fsw ↑ → 纹波与所需电感/电容均减小，但开关损耗增大。

- D ↑（逼近 1）→ 升压比急剧上升，二极管续流导通时间变短，环路增益与稳定性变差。

- 二极管压降 → 产生正向导通损耗，影响低压大电流下的效率，是”非同步”的主要短板。

## 典型参数示例

- 取 Vin=5 V、Vo=12 V：D=1−512≈0.583。

- 取 Vin=5 V、D=0.5、L=10 μH、fsw=500 kHz：ΔIL=5×0.510×10−6×5×105=0.5 A。

## 常见器件型号

- 常用：按需选型

- 二极管：肖特基二极管（低压场合）、快恢复 / SiC 二极管（高压场合）。

## 注意事项

- 输出不能低于输入电压；空载或轻载时升压比失控，需加最小负载或进入断续模式控制。

- 二极管反向恢复损耗与正向压降在低压大电流下显著，可考虑同步整流替代。

- 启动时输出电容经电感与二极管充电会产生浪涌，需软启动。

- 环路需考虑右半平面零点（RHPZ），带宽设计要留裕量。

## 参考资料

- 《开关电源设计》（Abraham I. Pressman）。

- TI 应用笔记 SLVA372（Understanding Boost Power Stages）。

- Wikipedia: Boost converter。