# Zeta 升降压电路

## 拓扑描述

电路由开关管 S、耦合/储能电容 Cs、电感 L1、电感 L2、二极管 D 与输出电容 C 六个元件组成。关键节点如下：输入节点 Vin 接开关管 S 的漏极；耦合节点由开关管 S 的源极、耦合电容 Cs 的上端相连而成；中间节点由 Cs 的下端、电感 L1 的入端与二极管 D 的阳极相连而成；输出节点 Vout 由电感 L1 的出端与输出电容 C 的上端相连并接负载，输出电容 C 的下端与电感 L2 的入端、二极管 D 的阴极一并接地（电感 L2 的出端也接地）。

各元件管脚连接：开关管 S 的漏极接输入节点、源极接耦合节点、栅极 G 接控制信号；耦合电容 Cs 一端接耦合节点、另一端接中间节点；电感 L1 一端接中间节点、另一端接输出节点；二极管 D 的阳极接中间节点、阴极接地；电感 L2 一端接中间节点（或与二极管阳极同点）、另一端接地（L2 与 L1 可绕成耦合电感）；输出电容 C 一端接输出节点、另一端接地。

就组态而言，这是结构与 SEPIC 互为对偶的 Zeta 升降压变换器，输出与输入同极性、既能升压又能降压，输入电流断续而输出电流连续。

## 工作原理

开关管导通时输入经耦合电容向电感 L1 储能并直接向负载供能；关断时电感 L1 经二极管续流、电感 L2 向耦合电容回馈能量。通过耦合电容的电荷平衡实现稳定变换，输出极性保持不变。

## 关键计算公式

- 理想电压增益（CCM）：

Vout=D1−DVin

- 占空比与电压关系：

D=VoutVin+Vout

- 电感纹波电流：

ΔIL1=VinDfsL1

- 输出电压纹波：

ΔVout=IoutDfsC

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vin​ | 输入电压 | V |
| Vout​ | 输出电压 | V |
| D​ | 占空比 | — |
| fs​ | 开关频率 | Hz |
| L1​ | 输出侧电感 | H |
| Cs​ | 耦合电容 | F |
| C​ | 输出电容 | F |
| Iout​ | 输出电流 | A |

## 元件调整影响

- D↑ → 输出电压升高；D<0.5 降压、D>0.5 升压。

- L1↑ → 输出侧电感纹波电流减小，输出更平滑。

- Cs↑ → 耦合电容纹波减小，传能平稳。

- C↑ → 输出电压纹波减小。

- L1、L2 采用耦合电感可减小体积，但需注意匝比与同名端。

## 典型参数示例

- 取 Vin=12 V、D=0.4：Vout=0.41−0.4×12=8 V。

- 取 fs=400 kHz、L1=10 μH、Vin=12 V、D=0.4：ΔIL1=12×0.4400×103×10×10−6=1.2 A。

## 常见器件型号

- 开关管：IRF540N、SI2302、CSD17570。

- 二极管：SS34、MBR0520、SS56。

- 控制 IC：LM3478、LT3757、MAX668（可配置）。

## 注意事项

- 输入电流断续，输入侧需加电容滤波以减小纹波。

- 开关管与耦合电容承受较高电压应力，需留足耐压余量。

- 耦合电容需用低 ESR、无极性电容并承受高频纹波。

- 含右半平面零点，环路补偿带宽需限制以保证稳定。

## 参考资料

- Wikipedia: Zeta converter。

- 《开关电源设计》（Abraham I. Pressman）。

- 《电力电子学》（Ned Mohan 等）。