# LC 滤波电路

## 拓扑描述

由串联在回路中的电感 L、并联在负载两端的电容 C 与负载电阻 RL 组成二阶（两个储能元件）无源低通滤波器。电路共有 3 个关键节点：节点① 整流输出节点（输入节点）（整流器正输出、L 一端相连）；节点② 输出节点（中间节点）（L 另一端、C 一端、RL 一端相连）；节点③ 地节点（整流器负输出、C 另一端、RL 另一端相连）。

各元件管脚连接：L 一端接整流输出节点、另一端接输出节点；C 一端接输出节点、另一端接地节点；RL 一端接输出节点、另一端接地节点；整流器正输出端接整流输出节点、负输出端接地节点。输出从输出节点与地节点之间引出。

由此构成”电感串联、电容并联负载”的二阶无源低通滤波组态，电感抑制纹波电流、电容旁路残余纹波，其滤波效果优于一阶 RC，输出为较纯净的直流。

## 工作原理

电感对交流纹波呈现高阻（XL=ωL）、对直流近似短路，阻碍纹波电流通过；电容对交流纹波呈现低阻（XC=1/ωC）、对直流开路，把残余纹波旁路到地。二者配合使负载上的纹波电压大幅降低。

## 关键计算公式

- 转折频率：

fc=12πLC

- 纹波衰减系数（f≫fc 时）：

衰减≈fcf2

- 输出纹波电压近似：

Vripple≈Vin(ripple)4π2f2LC

- 电感压降（直流分量）：

VL(dc)=IoRL(DCR)

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| L​ | 电感 | H |
| C​ | 电容 | F |
| fc​ | 转折频率 | Hz |
| f​ | 纹波频率 | Hz |
| Vripple​ | 输出纹波电压 | V |
| Io​ | 输出直流电流 | A |

## 元件调整影响

- L 增大 或 C 增大 → fc 降低、纹波衰减加大，滤波更彻底。

- L 急剧放大（过大） → 体积与铜损增大、动态响应变慢、成本上升。

- C 增大 → 纹波更小但冲击电流增大、启动压降时间变长。

- 纹波频率 f 升高 → 同样参数下滤波效果更好（衰减按 f2 提高）。

## 典型参数示例

- 取 L=10 mH、C=100 μF：fc=1/(2π10×10−3×100×10−6)≈159 Hz。

- 若输入纹波 Vin(ripple)=10 V、频率 f=1 kHz：Vripple=10/(4π2×106×10−3×10−4)≈0.25 V。

## 常见器件型号

- 电感：工字电感、环形扼流圈、TDK/村田功率电感。

- 电容：电解电容（大容量）、C0G/X7R 陶瓷（高频）。

- 常用：按需选型。

## 注意事项

- 电感必须能承受输出直流电流而不饱和，选择额定电流 > Io(max)。

- LC 二阶可能在 fc 附近谐振、放大突变，需注意负载突变时的瞬态。

- 电感的直流电阻会产生压降与铜损，影响输出电压精度。

- 大电感体积大、成本高，工程上常在前端先用大电容实现近似效果。

## 参考资料

- Wikipedia: LC circuit / Low-pass filter。

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。

- TI 应用笔记 SLAA701（LC 滤波）。