# 主动均衡电路

## 拓扑描述

本电路以开关电容（或电感/变压器/双向 DC-DC）作为能量转移元件，配合若干转移用 MOSFET 开关（编号 Q1～Qm）与均衡控制 IC（编号 IC1）组成，跨接在串联电池组的相邻单体之间。关键节点有：各单体正端抽头节点 T0,T1,…,Tn（T0 为最低端、Tn 为最高端，相邻两抽头之间即一个单体）、转移电容（或电感）两端的切换节点 X 与 Y，以及由控制 IC 提供的驱动节点群。能量从高压单体的抽头先接入储能元件，再切换到低压单体的抽头释放。

各元件管脚连接：以开关电容方案为例，转移电容 C 的一端经一组 SPDT 型 MOSFET 开关（Q 对）可分别接到相邻两个单体的正端，另一端经另一组开关可分别接到这两个单体的负端；即通过四只（或两组）MOSFET 的交替通断，使电容 C 先并联到高压单体两端、再并联到低压单体两端。MOSFET 的漏极/源极分别接对应抽头节点与电容端，栅极接 IC1 的驱动输出；采用电感或变压器方案时，电感/初级通过功率管连接到各抽头，次级或另一路回馈到整组。IC1 的电压采样端逐节接到 T0～Tn，地端接最低抽头 T0。

组态上这是一个”储能元件切换转运”的主动均衡组态，不把多余能量完全转为热，而是经开关把高单体能量搬移到低压单体或整组，相比于被动均衡效率更高、发热更小。

## 工作原理

控制逻辑检测到某单体电压偏高时，先由储能元件（电感 / 电容）从该高压单体抽取能量，再切换到相邻或低压单体把能量释放过去；或经 DC-DC 把高压单体能量回馈到整组，使各单体趋于一致。

## 关键计算公式

- 开关电容单次转移电荷：

ΔQ=C(Vhigh−Vlow)

- 电感储能：

EL=12LI2

- 均衡转移功率（开关频率 fsw）：

Pbal=fsw⋅Ecycle

- 效率：

η=PdeliveredPextracted

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| C​ | 转移电容 | F |
| L​ | 转移电感 | H |
| Vhigh,Vlow​ | 高 / 低单体电压 | V |
| I​ | 均衡电流 | A |
| EL​ | 电感储能 | J |
| fsw​ | 开关频率 | Hz |
| Pbal​ | 均衡功率 | W |

## 元件调整影响

- 转移电容 / 电感越大 → 单次转移能量越多，均衡速度越快。

- 开关频率越高 → 单位时间转移能量越多，但开关损耗增加。

- 储能元件等效串联电阻（ESR）越小 → 转移损耗越低、效率越高。

- 控制精度越高 → 均衡末端不易超调、一致性好。

## 典型参数示例

- 开关电容 C=10 μF、Vhigh=4.2 V、Vlow=3.8 V：单次 ΔQ=10×10−6×0.4=4 μC。

- 电感 L=10 μH、峰值电流 I=1 A：EL=12×10×10−6×12=5 μJ。

## 常见器件型号

- 主动均衡 IC：LTC3300、S8209A、EMB1402。

- 转移 MOSFET：IRLML6244、AO3400。

- 转移电感 / 电容：按功率与频率选型。

## 注意事项

- 主动均衡电路复杂、PCB 与驱动设计难度高，成本显著高于被动均衡。

- 变压器 / 双向 DC-DC 方案需注意开关时序与死区，防止直通。

- 高频开关易引入 EMI，需合理布局与滤波。

- 均衡电流与电池最大充放电流需匹配，避免瞬时应力过大。

## 参考资料

- Wikipedia: Battery balancing。

- Linear Technology(ADI) LTC3300 数据手册。

- 相关主动均衡综述文献（中文）。