# 移动电源电路

## 拓扑描述

本电路由锂电池（编号 BAT）、充电管理电路（编号 IC1）、升压 Boost 变换器（含功率 MOSFET Q1、同步/续流管 Q2 或二极管 D1、电感 L1 与输出电容）、电池保护电路（编号 IC2，含两只保护 MOSFET 与检流电阻）以及电量指示电路（编号 IC3）组成。关键节点有：电池正端节点 B+ 与电池负端/公共地节点 GND、充电输入节点 VIN、升压开关节点 SW、升压输出节点 VBUS（对外 5 V 输出）以及充电输入/输出共用的接口节点。

各元件管脚连接：充电管理 IC（IC1）的输入接充电接口节点 VIN、输出经保护回路接电池正端 B+，其电流设定脚接设定电阻、电池电压采样脚接 B+，地端接 GND。电池保护 IC（IC2）的电源脚接 B+、地端接 GND，充电保护 MOSFET 与放电保护 MOSFET 反向串联在电池负端 B- 与公共地 GND 之间，栅极分别接 IC2 的 CO、DO 脚。升压变换器中，功率管 Q1 漏极接开关节点 SW、源极接 GND、栅极接控制驱动；电感 L1 一端接电池正端 B+、另一端接开关节点 SW；续流管 Q2（或二极管 D1）阳极接 SW、阴极接输出节点 VBUS，输出电容一端接 VBUS、另一端接 GND。电量指示电路 IC3 接在电池两端或经采样电阻显示剩余电量。

组态上这是一个”充电管理 + 电池保护 + Boost 升压 + 电量指示”集成的移动电源电路，输入端对内置电池 CC/CV 充电，输出端把电池电压升到 5 V（或更高）对外供电。

## 工作原理

输入端接入时充电管理 IC 对电池进行 CC/CV 充电；输出端由 Boost 变换器把电池电压（约 3~4.2 V）升压到 5 V 恒压输出，供外部设备充电，同时电量指示电路显示剩余电量。

## 关键计算公式

- Boost 输出电压（占空比 D）：

Vout=Vin1−D

- 输出 / 输入功率关系：

Pout=η⋅Pin

- 充电电流（同锂电池充电电路）：

Ichg=VprogRprog

- 电池可用能量：

E=Qbat⋅Vbat

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vout​ | 输出电压 | V |
| Vin​ | 输入（电池）电压 | V |
| D​ | 占空比 | — |
| η​ | 变换效率 | — |
| Qbat​ | 电池容量 | Ah |
| E​ | 可用能量 | Wh |

## 元件调整影响

- Boost 占空比增大 → 输出电压升高。

- 电感值增大 → 纹波电流减小，但瞬态响应变慢。

- 电池容量越大 → 可输出能量越多、体积重量越大。

- 充电电流设定减小 → 充电变慢、发热降低；提高效率可减小损耗发热。

## 典型参数示例

- 电池 Vin=3.7 V，需 Vout=5 V：D=1−3.75=0.26。

- 电池容量 Qbat=10000 mAh=10 Ah、Vbat=3.7 V：E=10×3.7=37 Wh。

## 常见器件型号

- 移动电源一体化管理 IC：IP5306、SW6208、FP6277（升压）。

- 充电管理 IC：TP4056。

- 电池保护 IC：DW01 + 8205A。

## 注意事项

- 升压输出与电池输入需足够滤波，避免纹波影响被充电设备。

- 大电流输出时需核算电感的饱和电流与效率、散热。

- 电池需加保护板防止过充过放过流短路。

- 充放电同时进行时需合理分配功率与管理温升。

## 参考资料

- Wikipedia: Power bank。

- 电源 IC 厂商数据手册（如英集芯 IP5306、智融 SW6208）。

- 各类 Boost 变换器应用笔记。