# 铅酸电池充电电路

## 拓扑描述

本电路由多级充电管理控制器 IC（编号 IC1）、功率管（MOSFET 或达林顿三极管，编号 Q1）、检流电阻 Rsense（编号 Rs）以及铅酸电池（编号 BAT）组成。关键节点有：充电输入电源节点 VIN 与公共地节点 GND、功率管输出的充电节点 CHG（接电池正端）、电池正端节点 B+ 与检流电阻所在的电流回路节点 S（Rs 两端）。充电电流自 VIN 经功率管和 Rs 流入电池正端 B+。

各元件管脚连接：功率管 Q1 的集电极/漏极接输入电源节点 VIN、发射极/源极接充电节点 CHG、基极/栅极接 IC1 的驱动输出，构成串联调节通路；检流电阻 Rs 串联在电池充电回路的低端（电池负极与 GND 之间，或高端），其两端跨接 IC1 的电流检测脚，用于恒流闭环。充电管理 IC（IC1）的电源端接 VIN，电压采样脚经分压电阻接电池正端 B+（用于恒压/吸收/浮充阶段切换），电流采样脚接 Rs 两端，温度补偿脚接热敏电阻，地端接 GND；电池 BAT 正极接节点 B+、负极经 Rs 接 GND。

组态上这是一个”串联调节功率管 + 多级充电控制器”的铅酸电池充电组态，按恒流、恒压（吸收）、浮充等多阶段充电，用于密封阀控铅酸（VRLA）及汽车启动电池充电。

## 工作原理

深度放电后先恒流充电，电压升至吸收电压（如 14.4 V / 节）后转恒压，电流逐渐下降；充满后降至较低的浮充电压（如 13.8 V / 节）维持，补偿自放电而不损伤电池。

## 关键计算公式

- 充电电流（倍率法，C 为容量）：

Ichg=rate×Cbat

- 充电电压临界关系（恒流→恒压切换）：

Vchg=Vabsorb

- 充电时间估算：

tchg=ΔQIchg

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Ichg​ | 充电电流 | A |
| Cbat​ | 电池容量 | Ah |
| rate​ | 充电倍率 | s⁻¹ |
| Vchg​ | 充电电压 | V |
| Vabsorb​ | 吸收电压 | V |
| ΔQ​ | 待充电荷 | C |

## 元件调整影响

- 充电电流越大 → 充电越快，但析气、发热与失水加剧。

- 吸收电压设得越高 → 充电越充分，但过高会过充、析气失水。

- 浮充电压设定不当（过高或过低）→ 引起电池过充或长期欠充硫。

- 温度补偿系数（-3 mV/℃/节 量级）影响高温 / 低温下的充电电压。

## 典型参数示例

- 12 V 铅酸电池（6 节串联），单节吸收电压 2.40 V：Vabsorb=2.40×6=14.4 V，浮充电压 2.275×6=13.65 V。

- 容量 Cbat=7 Ah、以 0.1C 充电：Ichg=0.1×7=0.7 A。

## 常见器件型号

- 充电控制 IC：UC3906、BQ2031。

- 功率器件：IRFZ44、TIP122。

- 检流电阻：合金采样电阻。

## 注意事项

- 必须区分恒流 / 恒压 / 浮充阶段，长期浮充电压必须低于析气电压。

- 充电应在通风处进行，避免氢气析出聚集引发危险。

- 深放电（过放）会加速极板硫化和容量衰减，需设置低压保护。

- 不同温度应采用温度补偿电压，防止冬季欠充、夏季过充。

## 参考资料

- Wikipedia: Lead–acid battery。

- TI 产品页 UC3906（铅酸充电控制器）。

- 《阀控式铅酸蓄电池》（中文参考）。