# 锂电池保护电路

## 拓扑描述

本电路由锂电池保护控制 IC（编号 IC1）、两只反向串联的 MOSFET（充电开关 Q1、放电开关 Q2）以及锂电池（编号 BAT）组成，通常还含检流电阻 Rsense。关键节点有：电池正端节点 B+ 与外部负载/充电器接口节点 P+、电池负端节点 B- 与外部接口负端节点 P-、以及 Q1、Q2 公共源极所接的内部公共节点 M。两只 MOSFET 串接在 B- 与 P- 之间，构成既控制充电又控制放电的开关通路。

各元件管脚连接：保护 IC（IC1）的电源脚接电池正端 B+、地脚接电池负端 B-；其充电控制脚 CO 接 Q1 的栅极、放电控制脚 DO 接 Q2 的栅极。Q1 与 Q2 反向串联：Q1 的漏极接电池负端 B-、源极接公共节点 M（与 Q2 的源极相连），Q2 的漏极接外部接口负端 P-（或反之），使两管的体二极管方向相反，从而可分别阻断充电与放电回路。IC1 的过流检测脚通过对 Q1、Q2 导通压降（或串接的检流电阻 Rsense 两端）采样判定过流与短路，Rsense 的一端接 P-、另一端接外部地，其两端跨接 IC1 的检测端。

组态上这是一个”保护 IC + 双反向 MOSFET”的锂电池保护组态，通过监测单体电压与电流并控制两只 MOSFET 通断，实现过充、过放、过流与短路保护，是锂离子/锂聚合物电池不可或缺的安全环节。

## 工作原理

正常时两只 MOSFET 均导通，电流可自由充放。当出现异常（过充、过放、过流、短路）时，IC 依据阈值及时关断对应 MOSFET，切断充 / 放回路，异常解除后再恢复，保护电芯安全。

## 关键计算公式

- 保护板导通压降：

Vdrop=I⋅(RDS(on)1+RDS(on)2)

- 放电过流阈值（由检流采样或 MOSFET 压降决定）：

IOC=VOC,thRsense

- 功率耗散：

P=I2RDS(on)

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| I​ | 充 / 放电电流 | A |
| RDS(on)​ | MOSFET 导通电阻 | Ω |
| Vdrop​ | 保护板压降 | V |
| VOC,th​ | 过流判定阈值电压 | V |
| Rsense​ | 检流电阻 | Ω |
| P​ | 耗散功率 | W |

## 元件调整影响

- MOSFET RDS(on) 越小 → 压降与发热越小，大电流能力越强。

- 两只 MOSFET 反向串联 → 可分别切断充电与放电路径。

- 过流阈值设定越高 → 保护越迟，反之越灵敏，需匹配电池放电能力。

- 采用检流电阻方案时电阻越大保护越灵敏，但主回路损耗增加。

## 典型参数示例

- 两只 MOSFET RDS(on)=10 mΩ 各一，电流 I=3 A：Vdrop=3×(0.01+0.01)=60 mV，P=32×0.02=0.18 W。

- 过流阈值 VOC,th=0.1 V、Rsense=10 mΩ：IOC=0.10.01=10 A。

## 常见器件型号

- 保护 IC：DW01、S-8261、BQ29700。

- MOSFET：8205A（双 N 沟道）、AO8810。

- 检流电阻：合金采样电阻。

## 注意事项

- 充放电 MOSFET 极性必须正确布置，否则某一回路无法关断。

- 过流 / 短路保护后需解除触发（去掉负载或充电），并确认自恢复时序。

- 保护阈值务必与电芯规格（标称电压、最大充放电流）匹配。

- 两串及以上需配套 AFE 与均衡，单体保护 IC 仅适合单节或多节级联应用。

## 参考资料

- Wikipedia: Battery management system。

- TI 产品页 BQ29700。

- 《锂离子电池保护电路设计》（中文参考书）。