# 减法放大电路

## 拓扑描述

由 一个运算放大器 A1 与 四个电阻 R1、Rf、R2、Rg（两两配对）组成。电路共有 5 个关键节点：反相输入节点（信号 Vin1 经 R1 上端接入）；反相端节点（R1 下端、Rf 左端、A1 的 IN− 相连）；同相输入节点（信号 Vin2 经 R2 上端接入）；同相端节点（R2 下端、Rg 上端、A1 的 IN+ 相连）；输出节点（A1 的 OUT 与 Rf 右端相连，作为输出 Vout）。

各元件管脚连接：R1 一端接反相输入节点 Vin1、另一端接反相端节点；Rf 一端接反相端节点、另一端接输出节点；R2 一端接同相输入节点 Vin2、另一端接同相端节点；Rg 一端接同相端节点、另一端接地 GND；A1 的 IN− 接反相端节点、IN+ 接同相端节点、OUT 接输出节点、V+ 接 +VCC、V− 接 −VEE（单电源时 V− 接地）。

由此构成减法器（差分放大）组态：输出与两输入之差成正比，Vout=RfR1(Vin2−Vin1)。

## 工作原理

利用叠加原理与虚短虚断：反相输入产生反相放大分量，同相输入经分压产生同相放大分量，二者在输出叠加，得到与两输入之差成正比的结果。

## 关键计算公式

- 输出电压（四电阻均为 R 时）：

Vout=Vin2−Vin1

- 一般形式（Rf/R1=Rg/R2）：

Vout=RfR1(Vin2−Vin1)

- 增益：

Ad=RfR1

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vin1​ | 反相端输入 | V |
| Vin2​ | 同相端输入 | V |
| Rf,R1​ | 反馈 / 反相输入电阻 | Ω |
| Rg,R2​ | 同相端分压电阻 | Ω |
| Ad​ | 差模增益 | — |

## 元件调整影响

- Rf/R1（及 Rg/R2）比值增大 → 差模增益增大。

- 两对电阻比值不相等 → 共模抑制变差、产生共模误差。

- 电阻配对精度越高 → 减法运算越精确。

- 输入电阻由 R1、R2 决定，影响对信号源的负载。

## 典型参数示例

- 四电阻均取 10 kΩ：Vout=Vin2−Vin1（增益 1）。

- 取 Rf=Rg=20 kΩ、R1=R2=10 kΩ：Ad=2010=2，Vout=2(Vin2−Vin1)。

## 常见器件型号

- 通用运放：LM358、TL072。

- 精密运放：OP07、OPA2277。

- 集成仪表放大器（可作精密差分）：AD620、INA128。

## 注意事项

- 电阻匹配精度直接决定共模抑制，建议使用高精度电阻或电阻网络。

- 输入共模范围需在运放允许范围内，避免超出输入轨。

- 源阻抗不平衡会引入共模误差，必要时加缓冲。

- 对高共模、低差模信号的场合优先选仪表放大器。

## 参考资料

- Wikipedia: Operational amplifier applications。

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。

- TI 应用笔记（差动放大器 / 减法器）。