# 微分电路

## 拓扑描述

由 一个运算放大器 A1、输入电容 C 与 反馈电阻 Rf 组成（实际常再串入输入稳定电阻 Rin 与反馈补偿电容 Cf）。电路共有 4 个关键节点：输入节点（信号源 Vin 正端与 C 左端相连）；反相端节点（虚地）（C 右端、Rf 左端、A1 的 IN− 相连）；同相输入端节点（A1 的 IN+ 直接接地 GND）；输出节点（A1 的 OUT 与 Rf 右端相连，作为输出 Vout）。

各元件管脚连接：C 一端接输入节点、另一端接反相端节点；Rf 一端接反相端节点、另一端接输出节点；A1 的 IN− 接反相端节点、IN+ 接地 GND、OUT 接输出节点、V+ 接 +VCC、V− 接 −VEE（单电源时 V− 接地）。

由此构成反相微分组态：输入经 C 耦合到反相端、Rf 跨接输出与反相端，输出正比于输入电压的时间导数，用于提取信号变化率（边沿检测）。

## 工作原理

流过电容的电流 i=C dVin/dt 全部流过 Rf，在输出端产生 Vout=−RfC dVin/dt。输入变化越快，输出越大；输入恒定（直流）时电容阻断电流、输出为零。

## 关键计算公式

- 理想微分输出：

Vout=−RfCdVindt

- 频率响应（角频率域）：

H(jω)=−jωRfC

- 相位（理想）：

ϕ=−90∘

- 增益随频率（幅度）：

|Vout/Vin|=ωRfC

- 稳定补偿（限制高频增益）：

RinC=RfCf

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| C​ | 输入耦合电容 | F |
| Rf​ | 反馈电阻 | Ω |
| t​ | 时间 | s |
| Rin​ | 输入稳定电阻 | Ω |
| Cf​ | 反馈补偿电容 | F |

## 元件调整影响

- Rf 或 C 增大 → 微分项系数 RfC 增大，同样变化率的输出幅度增大。

- RfC 过大 → 高频增益过高，噪声被严重放大，甚至自激振荡。

- 输入串小电阻 Rin 增大 → 高频增益被限制在 Rf/Rin，稳定性变好。

- 反馈并小电容 Cf 增大 → 进一步压低高频，改善稳定性。

## 典型参数示例

- 取 Rf=100 kΩ、C=1 μF，输入斜率 dV/dt=1 V/ms：Vout=−105×10−6×103=−100 V（已超供电，实际受输出摆幅限制）。

- 常用微分量级：Rf=100 kΩ、C=10 nF，输入 1 V/ms 时 Vout=−1 V。

## 常见器件型号

- 运放：LM358、TL072、OPA2277。

- 电容：C0G/NP0 或聚酯薄膜电容（低漏电、稳定）。

## 注意事项

- 纯理想微分电路对高频噪声极其敏感，实际必须加 Rin、Cf 限制高频增益。

- 输出易受运放摆率、增益带宽积限制；输入突变时输出可能饱和。

- 电容漏电与运放输入偏置电流会造成直流漂移。

## 参考资料

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。

- Wikipedia: Operational amplifier applications（Differentiator）。

- TI 应用笔记 SLAA068。