# 积分电路

## 拓扑描述

由 一个运算放大器 A1、输入电阻 R 与 反馈电容 C 组成。电路共有 4 个关键节点：输入节点（信号源 Vin 正端与 R 上端相连）；反相端节点（虚地）（R 下端、C 左端、A1 的 IN− 相连）；同相输入端节点（A1 的 IN+ 直接接地 GND）；输出节点（A1 的 OUT 与 C 右端相连，作为输出 Vout）。

各元件管脚连接：R 一端接输入节点、另一端接反相端节点；C 一端接反相端节点、另一端接输出节点；A1 的 IN− 接反相端节点、IN+ 接地 GND、OUT 接输出节点、V+ 接 +VCC、V− 接 −VEE（单电源时 V− 接地）。

由此构成反相积分组态：输入经 R 到反相端、C 跨接输出与反相端，输出为输入电压对时间的积分（反相），用于波形产生、滤波与伺服控制。

## 工作原理

利用虚地与虚断，输入电流 i=Vin/R 全部流入反馈电容，电容充电使其电压（即输出）随时间线性累积，输出与输入电压的时间积分成比例（反相）。

## 关键计算公式

- 输出（时域积分）：

Vout(t)=−1RC∫Vin dt

- 阶跃输入响应：

Vout(t)=−VinRCt

- 理想传递函数（复频域）：

H(s)=−1sRC

- 积分时间常数：

τi=RC

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| R​ | 输入电阻 | Ω |
| C​ | 反馈电容 | F |
| Vin​ | 输入电压 | V |
| Vout​ | 输出电压 | V |
| τi​ | 积分时间常数 | s |

## 元件调整影响

- R 增大或 C 增大 → 积分更慢（输出斜率减小）。

- R 减小或 C 减小 → 积分更快，同样的输入下输出更快到达限幅。

- 输入偏置电流越大 → 输出漂移越严重（积分漂移）。

- 电容漏电越大 → 积分精度与保持性能越差。

## 典型参数示例

- R=10 kΩ、C=100 nF，输入阶跃 Vin=1 V：Vout(t)=−110×103×100×10−9×1×t=−1000t（V），即每秒 -1000 V 的斜率。

## 常见器件型号

- 低偏置运放：OP07、OPA2277、AD8628。

- 低漏电电容：聚苯乙烯、聚丙烯、C0G/NP0。

- 积分复位开关：模拟开关 TS5A23157。

## 注意事项

- 实际电路需在反馈电容上并联大电阻限低频增益，防止因偏置漂移饱和。

- 直流输入会使输出持续积分直至饱和，需加复位控制。

- 电容应选低漏电、低介质吸收，运放选低输入偏置电流。

- 长时间积分漂移主要由失调电压与偏置电流引起，应尽量抑制。

## 参考资料

- Wikipedia: Op amp integrator。

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。

- TI 应用笔记 SBOA275A（积分器）。