# 跨阻放大电路 TIA

## 拓扑描述

由 一个运算放大器 A1、反馈电阻 Rf 与 反馈补偿电容 Cf（Rf 与 Cf 并联）组成。电路关键节点：电流输入节点（虚地）（电流源 Iin 的输出端、Rf 左端、Cf 左端、A1 的 IN− 相连）；同相输入端节点（A1 的 IN+ 直接接地 GND）；输出节点（A1 的 OUT、Rf 右端、Cf 右端相连，作为输出 Vout）。

各元件管脚连接：Rf 与 Cf 并联，两端分别接电流输入节点与输出节点；A1 的 IN− 接电流输入节点、IN+ 接地 GND、OUT 接输出节点、V+ 接 +VCC、V− 接 −VEE（单电源时 V− 接地）。

由此构成跨阻（电流－电压转换）组态：输入电流直接注入反相端（虚地），全部流过 Rf，输出 Vout=−IinRf。

## 工作原理

运放负反馈使反相输入端维持在虚地电位（约 0 V），输入电流全部流过 Rf，从而在输出端产生 Vout=−IinRf 的电压。电流信号被直接”跨阻”转换为电压，输入阻抗极低，适合驱动容性电流源。

## 关键计算公式

- 跨阻增益（理想）：

Vout=−Iin⋅Rf

- 跨阻（transimpedance）：

ZT=VoutIin=−Rf

- 与光电二极管电容 Cd 相关的带宽：

f−3dB=12πRfCf

- 稳定补偿电容估算：

Cf=Cd2πRf⋅GBW

- 闭环噪声增益：

ACL=1+RfRd

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Rf​ | 反馈电阻（跨阻增益） | Ω |
| Cf​ | 反馈补偿电容 | F |
| Cd​ | 输入（光电二极管）结电容 | F |
| GBW​ | 运放增益带宽积 | Hz |
| Iin​ | 输入电流 | A |
| Vout​ | 输出电压 | V |

## 元件调整影响

- Rf 增大 → 跨阻增益增大，但带宽下降、噪声与失调电压放大也增大。

- Cf 增大 → 带宽（f−3dB）下降，但稳定性提高、可消除振铃。

- Cd 增大 → 需要更大的 Cf 才能稳定，同时可用带宽下降。

- 选用 GBW 更高的运放 → 可在同样增益下获得更宽带宽。

## 典型参数示例

- 取 Rf=10 kΩ，输入电流 Iin=1 μA：Vout=1×10−6×10×103=10 mV。

- 取 Rf=1 MΩ、Cf=1 pF：f−3dB=12π×106×10−12≈159 kHz。

## 常见器件型号

- 运放：OPA656、OPA657、OPA380、ADA4530-1（fA 级输入偏置，用于光电检测）。

- 反馈电阻：金属膜 / 精密薄膜电阻（1 MΩ ~ 10 GΩ）。

## 注意事项

- 高增益 TIA 需选用低输入偏置电流（FET/CMOS 输入）运放，否则偏置电流被 Rf 放大造成失调。

- Rf 大时反馈电容 Cf 不可或缺，否则易自激振荡。

- 布局要短路径、大接地平面，避免光电二极管引线寄生电容与寄生反馈。

## 参考资料

- TI 应用笔记 SBOA268（跨阻放大器噪声）。

- Analog Devices: Transimpedance Amplifier Design。

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。